- Prosíme o opravu položek, které se dublují - Položky přesunů suti 82-85 se dublují s položkami, které jsou uvedené v oddíle přesunů hmot – položky 86-89.

- Položka Repase a zpětná montáž hromosvodné soustavy..... V půdoryse jsme napočítali pět svodových stávajících vedení  - jaký bude nový rozsah – dle stávajících?

- Položka Přesazení stáv. tabla a svítidel.... zahrnuje instalaci stávajících komponent na líc Etics bez výškového a směrového posunu?

- Pozice výplní C1 a C3, kde je rozměr celé okenní výplně šířky 4500mm a výšky 6000mm to je celkem 27m2 a výrobce nám poslal takovýto dotaz a možnost řešení:
- Každé okenní systémy/výplně mají svoje limity statické, nebo pro maximální rozměr. Uvedené pozice jsou požadované z plastových profilů, které mají limit na 7m2. Sestavu lze dodat za uvedených podmínek. Svislé pásy oken budou mezi sebou spojeny statickými profily u výšky 6000mm. Kde je potřeba okenní stěnu rozdělit na dvě části a to ve výšce 3000mm. Zde by se umístil vodorovný ocelový profil , který by byl zateplený a z vnitřní i vnější části opatřen krycím plechem v barvě oken. Je toto řešení přípustné?

- U pozice O12/B okno s horním 1/3obloukem - vyobrazené je okno fixní, ale popis uvádí okno s celoobvodovým kováním s mikroventilací.

- Ve VV je popsána příprava podkladu, vyspravení povrchu, vyspravení nesoudržných částí  (výměra uvedena na celou plochu) a  v TZ je obecně uvedeno: 
Před započetím prací je nutno zkontrolovat současný podklad, který musí být suchý, 
soudržný a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic.  Povrch fasády nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (měřeno latí). 
V případě větších nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva.

Lze uvést bližší rozsah vyspravení fasády pod ZS? Má se uvést tato položka opravdu ve 100% plochy vyspravení?

- položka č.149 a č.150 - atika se má celoplošně lepit dle VV a jsou tam použity PZ příponky a dle PD tam má být v podkladu strukturovaná rohož - co nacenit ?

- položka č.154 - svody nové o 12 cm (43 m) - počet ks - jedná se o počet horních kolen a případně zda budou i dolní kolena (odskoky) do gajgru ?

- položka č.317 - svody nové o 10 cm (122 m) - počet ks - jedná se mi o počet horních kolen a případně zda budou i dolní kolena (odskoky) do gajgru