- Tělocvična pro ZŠ v Samotíškách, ul.Podhůry

- zpevněné plochy

DSP, DPS

- ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY

- E. Zásady organizace výstavby

- Technická zpráva

- charakteristika a celkové uspořádání staveniště vč.odvodnění

Rozsah staveniště (řešená zpev.plocha) je velmi malý, jde o 3 plochy :

- před ZŠ, tělocvičnou a RD parc.č.11 v rozsahu cca 125 m2,

(tuto plochu tvoří chodník + přilehlá upravovaná travnatá plocha),

- na protější straně ulice Podhůry v rozsahu cca 15,75 m2,

- za školou na dvoře - spojnice východu z hl.budovy k předloženým scho- dům a rampě tělocvičny v rozsahu cca 13,5 m2,

a vodicí proužek v silnici v délce 8 m.

Výškové rozdíly na staveništi a stavba v proluce se zpevněných ploch příliš nedotýkají.

Speciální odvodnění se vzhledem k rozsahu staveniště (300 m2) nepřed-pokládá.

- stanovení obvodu staveniště, údaje o pozemcích staveniště

Pro staveniště bude zřejmě možné využít dvorní plochu, zvl.s ohledem    na to, že v ulici prostor není, s výjimkou drobné plochy na protější straně ulice před pomníkem.

Plocha pod chodníky je částečně dlážděná (u snižovaného chodníku na    parc.č.1092/2 a 62 - obě ost.plochy v maj.obce) a travnatá (u nových chod-níků na parc.č.13 a 14 - obě zahrada a na parc.č.1092/2 - ost.plocha, vše v majetku obce).

Stavba vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy v rozsahu 369,3 m2, z toho z parc.č.13 bude zabráno 267,8 m2, z parc.č.14 - 101,5 m2.

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví jsou řešeny v rámci celé akce. V současné době nejsou na staveništi ani v okolí realizovány žádné prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Po severní straně ulice Podhůry vede podél pozemku ZŠ veřejný chod-ník. Po dobu jeho záboru vzhledem k jeho snižování a pravděpodobně i s ohledem na stavbu v celém jejím průběhu bude potřeba zajistit nerušený pohyb osob s omezenou schopností pohybu po vymezené části asfaltové vozovky před školou.

- zásady návrhu zařízení staveniště

Plošně významné staveniště nebude možné v lokalitě stavby vyvinout,     dodavatel zajistí skládkování potřebného materiálu jinde.

Pro potřeby kanceláří stavbyvedoucího (mistra), stavebního dozora a příp.koordinátora musí dodavatel v plném rozsahu využít vlastních buněk ZS, stejně tak pro šatny a soc.zař.dělníků na pozemku ZŠ ve dvoře. Sklad nářadí a cenného materiálu ve dvorním zděném objektu, jehož zapůjčení bude dohodnuto se ZŠ. Sklady běžného materiálu nutno umístit jinde nebo využít skladů ve stavebním dvoře dodavatele.

d)  návrh postupu a provádění výstavby

Je třeba předem naplánovat sejmutí, odvoz a uložení sochy sv.Jana Nepomuckého z prostoru staveniště, a jako poslední bod stav-by její novou instalaci. S tím souvisí i odstranění původního a vybetonování nového základu.

Stavba zpevněných ploch je koncovým objektem celé akce „tělocvična“.

Vzhledem k poloze staveniště v těsné vazbě na hlavní (státní) a další vedlejší komunikaci, je přirozené, že se zde nachází všechny významné inž.sítě jdoucí obcí: stávající dešťová a projektovaná splašková kanalizace,

vodovod, středotlaký plynovod, nadzemní i podzemní kabely NN, kabely VO a sdělovací kabely CETINu. Při práci v blízkosti kabelů Cetinu nutno dodržet podmínky z vyjádření i dodatečného vyjádření Cetinu z 13.3.2018.

e)  objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)

- nejsou,

f)  napojení staveniště na zdroje (voda, elektřina apod.)

Voda i elektřina na staveništi jsou v ZŠ, přes podružné měření dohodne stavební firma s investorem staveništní odběr.

g)  možnosti nakládání s odpady z výstavby

Pro zpevněné plochy jsou odpadem hlavně podložní vrstvy stávajícího (navýšeného) chodníku v ulici Podhůry a také hlína pod novými drobnými chodníky. Tento materiál bude odvezen na řízenou skládku.

Nepředpokládají se žádné deponie ani mezideponie zeminy.

h)  přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

Na staveniště vedou dva příjezdy a dva přístupy - z ulice a ze dvora. Přístup ze dvora lze zpevnit např. panely tak, aby se dalo dostat ideálním způsobem přímo i k zadní části objektu. Nutno zohlednit i zastropení sep-tiku a ponechávaných šachet.

i)  požadavky na zabezpečení staveniště a jeho okolí

- oplocení staveniště zajistí stavební firma mobilním oplocením, jehož dél-   ka bude úměrná ploše, kterou zabere jak vně - v ulici, tak uvnitř - ve dvoře.

- staveniště bude označeno výstražnými tabulkami,

- veškerá činnost se odehraje na pozemcích investora parc.č.13 a 14 (ZŠ - maj.obce) a na parc.č.1092/2 a 62 (veř.prostr.- v maj. obce), zpevněnými plochami nedojde k dotčení sousedních soukromých pozemků a staveb, byť část snižovaného chodníku přiléhá k RD na parc.č.11.

- stavebník i zhotovitel musí respektovat požadavky všech dotčených orgá-nů a organizací zúčastněných ve stavebním řízení.

j)  zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opa-   tření

Pro objekt zpevněné plochy žádné zvl.požadavky.

k)  návrh na řešení dopravy při výstavbě

Staveniště přiléhá k ulici Podhůry, která je jednou z hlavních spádnico-vých komunikací obce. Jeho délka zde se však předpokládá asi 15 m, takže při případném a časově velmi omezeném zúžení vozovky nebude nutno provoz zde nijak organizovaně omezovat.

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a    ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- staveniště bude řádně ohrazeno a osazeno výstražnými tabulkami “Vstup na stavbu přísně zakázán“ apod. Výška oplocení dle Nařízení vlády č.591/2006 Sb. je min. 1,8 m,

- na staveništi tělocvičny budou umístěny minimálně dva hasící přístroje,

- v buňkách nebo prostorách sloužících k šatnám, či kancelářím budou umístěny lékárničky a seznamy čísel první pomoci (případně havárií)

- stavba (svým typem a rozsahem) nevyžaduje žádná speciální bezpeč-nostní opatření,

- při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu se zákonem č.309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dle nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních poža-davcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle dalších zákonů, vyhlášek a norem dle výše uvedeného zákona bude na stavbě pracovat osoba koordinátora,

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je samostatným elaborátem a při realizaci stavby k němu musí být přihlíženo,

- všechny strany na stavbě zúčastněné jsou povinny výše uvedený „plán bezpečnosti“ po celou dobu výstavby respektovat,

- při výstavbě nebudou používány materiály zdraví škodlivé,

- provoz stroj. zařízení na „volnoběh“ bude omezen na technické minimum,

.

m)  harmonogram výstavby

zahájení stavby  tělocvičny – IV-V/2019

ukončení stavby tělocvičny – IX-X/2020

objekt zpevněné plochy je koncovým objektem celé akce

v Olomouci   19.6.2018                                                              Ing.arch.O.Schneider