Tělocvična pro ZŠ v Samotíškách, ul.Podhůry

- zpevněné plochy

DSP, DPS

C. STAVEBNÍ ČÁST

1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA

C.1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) popis inž.objektu, jeho funkčního a technického řešení

Zpevněnými plochami jsou v případě tělocvičny míněny pouze chodníky. Největší novou a předlážděnou pěší plochou (cca 82 m2) je předprostor před hlavním vstupem do tělocvičny. Další 2 zpevněné plošky jsou nevýznamné (celkem 31 m2).

Materiálově budou nové chodníky navazovat na stávající

- hlavní plocha z betonové zámkové dlažby Holland 10/20 cm,

- chodník naproti z bet.dlaždic 30/30 cm - formát dle Toveřské (16 m2),

- chodník ve dvoře na nic nenavazuje - lze použít hladké betonové dlaždice   např.40/40 cm (15 m2),

- a přes komunikaci Podhůry bude položen vodicí pás pro nevidomé na pře-chody v délce 8 m.

b) požadavky na vybavení - nejsou

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu

Všechny chodníky v ulici navazují na chodníky stávající, chodník ve dvoře ZŠ navazuje na vstupy jak do stávající ZŠ, tak do nové tělocvičny a tvoří ven-kovní dlážděnou spojnici mezi oběma budovami.

d) vliv na povrchové a podzemní vody - žádný není.

e) údaje o zpracovaných technických výpočtech

Žádné výpočty nebyly provedeny.

- požadavky na postup stavebních a montážních prací - nejsou. Objekt zpev-něné plochy je časově koordinován pouze jako součást akce tělocvična.

- požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skla-dování apod.

Žádné vyjímečné požadavky nejsou stanoveny.

h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Akcí „tělocvična pro ZŠ“ bude realizován bezbariérový přístup pro vozíčkáře prostřednictvím jednak vnějších zpevněných ploch a jednak vnitřní invalidní plošiny VPM 250. Podstatné je zajistit tedy přístup ke vstupu do tělocvičny, přístup ke hlavnímu vstupu do ZŠ je bezpředmětný kvůli předloženým i vnitřním schodům do 1.np.

Zpevněné plochy jsou veřejné chodníky a jsou ke dveřím tělocvičny navr-ženy tak, aby splňovaly všechna ustanovení vyhl. č.398/2009 Sb. Na novém přechodu přes ulici Podhůry jsou navrženy zkosené obrubníky, přes komunikaci je instalován vodicí pás pro nevidomé na přechody. Spád na hlavním spádnicovém chodníku mezi vstupem do tělocvičny a hlavním vstupem do ZŠ (nejvíce skloněná část upravovaného chodníku) má sklon 8,02%, což je méně než požadovaný sklon 8,33% dle inv.vyhlášky.

i)  důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce - nejsou.

v Olomouci 21.6.2018                                                        Ing.arch.Otto Schneider