Tělocvična pro ZŠ v Samotíškách, ul.Podhůry

DSP

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. 	Technická zpráva

a 	účel objektu

Objekt bude sloužit jako tělocvična pro ZŠ v dopoledních hodinách a jako multifunkční obecní centrum odpoledne a večer. V objektu bude víceúčelový sál, šatny, hygienické zázemí a skladovací prostory.

b  	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Po urbanistické stránce jde o velmi žádoucí zástavbu proluky v centrální části obce, ve značně sklonitém terénu, který však lze pro naše potřeby s výhodou využít pro vstupy ze dvou úrovní a pro výhodné rozdělení stavebního programu do těchto dvou úrovní. Novostavba v proluce si klade za cíl neporušit dominantní vyznění dosud solitérní stavby školy. Na školní budovu navazuje v mírně ustoupené poloze oproti jejímu průčelí do ulice. Co se týká hladiny zástavby, bude obecní centrum tvořit přechod mezi rod. domy a školou z r. 1899. Po architektonické stránce půjde o objekt soudobého výrazu, daného jednoduchostí hmoty a kompozicí exponované fasády do ulice Podhůry (jde o štít budovy). Tento štít je řešen jako holá plocha bez otvorů, aby posloužil jako klidné světlé pozadí pro přemístěnou sochu sv. Jana 	Nepomuckého. Maximálně jednoduchá hmota objektu je nahoře ukončena „čepicí“ na výšku vazníků, mezi nimiž po celém obvodu stavby proniká do tělocvičny denní světlo. Toto ukončení objektu je odhmotněno předloženým síťovým pláštěm. Stejným způsobem je vyřešen svislý pás prosvětlení schodiště v kontaktu se starou školou, který tak hmotovým uskočením podporuje solitérní vyznění školní budovy. Dvorní průčelí obsahuje nahoře hlavní prosvětlovací okna, dole postupně vystupující prosklený objem s výstupem do školního pozemku. Spodní podlaží, přístupné z ulice obsahuje šatny se sprchami, hygienické zázemí, a 3 místnosti určené pro skladování a přípravnu pro plesy. Prosvětleným schodištěm na styku s budovou školy se nastupuje do víceúčelového sálu. Ze sálu je přístupné jeviště a menší kabinet na jižní straně a sklad ve dvou úrovních při severní straně. Apendix na východě umožňuje vystoupit na terén do dvorní části.

c	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení, 	oslunění

podlahová plocha

1.pp 	-	201,7 m2

1.np	- 	244,3 m2 + 10,5 m2

celkem 	446,5 m2

Obestavěný prostor : 3.087,0 + 23,5 + 6,5                           celkem : 3.117 m3

Zastavěná plocha :    objekt : 295,2 m2,   rampa : 8,6 m2    celkem : 303,8 m2

Objekt je dostatečně prosvětlen pásovým oknem na úrovni střešních vazníků po celém obvodu stavby. Od východu je navíc přisvětlen pásovým oknem a vstupním „apendixem“.

Objekt bude dostatečně uměle osvětlen – viz část elektro.

d	Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a požadovanou životnost

Objekt je navržen ze zdicího systému z keramických tvarovek typu Therm. Obvodové zdivo bude provedeno částečně z cihel tloušťky 500 bez zateplení, částečně z cihel tl. 400 s kontaktním zateplovacím pláštěm a také z kombinace akustických cihel tl. 240 a 190 s přidanou 5cm vrstvou TI – minerální vaty (kolmá vlákna). Založení je navrženo na žb. pasech. Střecha je jednoplášťová valbová s mírným sklonem na k-ci ze sbíjených vazníků. Přesné skladby konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové části. Mezery mezi konstrukcí tělocvičny a sousedními objekty budou vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou.

Zemní práce

Výkopové práce budou zahrnovat sejmutí ornice do hl. cca 200mm. Projektant si vyžaduje převzetí základové spáry, aby bylo možné posoudit, zda skutečný stav odpovídá předpokladům zjištěným v průzkumech.

Základy

Objekt bude založen na základových pasech ze železobetonu v několika výškových úrovních. Zatížení stropu nad 1.pp je přeneseno přes příčné nosné zdi do příčných základových pasů tak, aby bylo minimalizováno zatížení obvodových zdí při styku s okolní zástavbou. Základ pod západní obvodovou stěnou bude proveden formou žb. průvlaku, který leží na příčných pasech. Základ pod severní obvodovou stěnou bude proveden v různých úrovních tak, aby spodní úroveň byla min. 900 mm pod úrovní okolního terénu. Tvar základu je patrný z výkresové části. Horní stupeň bude po položení všech potřebných chrániček a ležaté kanalizace, přebetonován deskou tl. 150mm s vyztuženou sítí KARI. Deska bude sloužit zároveň jako základ pro příčky. Podrobněji řešeno v konstrukční části PD.

Svislé konstrukce

Objekt je navržen ze zdicího systému z keramických tvarovek typu Therm. Obvodové zdivo bude provedeno částečně z cihel tloušťky 500 bez zateplení, z cihel tl. 400 s kontaktním zateplovacím pláštěm a také z kombinace akustických cihel tl. 240 a 190 s přidanou 5cm vrstvou TI – minerální vata (kolmá vlákna) v místě kde je nutné zabezpečit hlukovou neprůzvučnost (viz hlukový posudek). Tvarovky budou vyzdívány na maltu min. pevnosti 5MPa. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z cihel tl. 300 mm. Příčky budou rovněž keramické dutinové tl. 115 mm. Příčky v 1.pp nebudou vyzděny až do stropu. Část příčky (350 mm pod strop) bude tvořit prosklení.

Vodorovné konstrukce

Strop nad 1.pp je navržen z betonových prefabrikovaných desek a částečně dobetonován. Překlady budou keramické systémové případně z válcované oceli. U všech překladů a průvlaků je třeba dbát na jejich řádné uložení (dle doporučených hodnot výrobce a dle statického výpočtu).

Schodiště

Je navrženo jako betonové monolitické s nabetonovanými stupni. ŽB deska je vetknutá do stěn a vyztužena při horním i dolním líci sítí KARI (viz konstrukční část).

Krov

Konstrukce střechy je tvořena vazníky z hoblovaného dřeva se šroubovanými spoji, tyto jsou uloženy na obvodových zdech a na ocelových HEB profilech, které jsou vetknuty do obvodo-vých stěn. Do boku vazníků budou kotveny vlašské krokve přes ocelové botky. Na krokve budou umístěny desky z překližky. Na překližky budou kladeny další vrstvy navržené skladby.

Střecha

Střecha na sbíjených vaznících je valbová s mírným sklonem. Dle skladby vrstev je jednovrstvá. Parozábrana bude umístěna na desku z překližky. Nad parozábranou budou mechanicky kotvené desky EPS dle navržené skladby. Přes separační vrstvu z netkané textilie bude jako HI vrstva mechanicky kotvena fólie z měkčeného PVC. Odvodnění střechy je umístěno ve všech čtyřech rozích objektu a v koutě u styku s objektem školy. Po obvodu budovy, v úrovni vazníků je navrženo prosklení v atypických rámech. Prosklení je z vnější části pohledově kryto tahokovem. Vrchní líce zdi jsou chráněny klempířskými prvky.

Podlahy

Podlahy nad terénem jsou navrženy jako těžké plovoucí. Na základové desce je položeno 150 mm podlahového EPS, přes separační folii je na něj vylita betonová mazanina. Jako finální vrstva je aplikována samonivelační stěrka.

Podlaha v 1.np je lakovaná dubová celoplošně lepená mozaika na záklopu z voděvzdorné překližky. Na betonové k-ci je umístěna přes trojitý dřevěný rošt. Podrobněji je podlaha specifikována v přiloženém materiálu.

Hydroizolace

Stavba bude izolována izolačními pásy proti zemní vlhkosti, tlakové vodě i radonu. U obvodového zdiva budou na stěnách použity stěrkové hydroizolace popř. kombinace stěrkové izolace s hydroizolačními plnoplošně uchycenými pásy. Podrobnější skladby HI viz výkresy.

Tepelné izolace

Obvodové zdivo – kontaktní zateplení EPS 100 tl. 100 mm.

Obvodové zdivo s nároky na vzduchovou neprůzvučnost – 50 mm minerální vaty s kolmým vláknem v dutině mezi dvěma vrstvami cihel (západní strana objektu).

Dutina (dilatace) mezi objekty – minerální vata s kolmým vláknem.

Podlaha nad terénem - 150 mm podl. polystyren.

Podlaha v 1.np – 40 mm izol. desky

Střecha – 320 mm EPS 150.

Akustické izolace ve vnitřním prostoru

Dle předběžného výpočtu lze vnitřní akustiku vyřešit stropními panely z minerální vlny tl.40 mm v rozsahu 170 m2. Akustická studie (část D.1.7.) bude v době realizace prohloubena.

Úprava povrchů

Na zděné konstrukce v interiéru budou použity tradiční dvouvrstvé omítkové systémy složené z jádrové vápeno-cementové omítky a hladkého vpc štuku. V místě soklu bude použita speciální soklová omítka. Na zateplené obvodové zdivo bude použita jemná probarvená omítka aplikovaná přes síťovinu s penetrací se zrnem 1mm. Finální povrch bude opatřen silikátovou barvou jemného přírodního odstínu. Vnitřní malby a nátěry jsou uvažovány standardní. Dřevěné zabudované konstrukce budou ošetřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Sprchy a WC budou opatřeny keramickým obkladem, šatny olejovým nátěrem.

Výplně otvorů

Okna, vstupní dveře i některé vnitřní atypické dveře jsou navrženy jako hliníkové výrobky zasklené izolačním trojsklem, vnitřní jednoduchým sklem. Povrchová úprava je navržena v tmavě bronzovém eloxu. Ostatní dveře v interiéru budou řešeny jako truhlářské výrobky do ocelových zárubní. Podrobněji jsou výrobky specifikovány v části PSV. Před výrobou prvků bude zpracována podrobná dílenská dokumentace.

Klempířské výrobky

Oplechování parapetů oken apod., (dle zásad ČSN 73 3610) - z TiZn  tl.0,7 mm. Okapní žlaby a svody dtto. Podrobněji jsou výrobky specifikovány v části PSV.

Zámečnické výrobky

Jedná se o zábradlí, mříže na anglické dvorky, konstrukci podlahy v místn. 105 z pororoštů, atd. Nejpodstatnějším výrobkem je pohledový kryt obvodového okenního pásu z tahokovu. Podrobněji jsou výrobky specifikovány v části PSV.

Další výrobky

Sítě jsou instalovány na středním okně do dvora a nad zdí ohraničující sklad s nářadím. Na hraně jeviště je zavěšena opona.

Větrání

Místnosti při volném obvodu jsou odvětrány přímo okny. Systém nuceného větrání u místností uvnitř dispozice je popsán v samostatné části této PD - vzduchotechnika.

e	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Viz PENB, součást objektu tělocvična - D.1.5. této PD.

f 		Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického průzkumu

viz statický posudek

Založení stavby je navrženo na betonových základových pasech pod obvodovými a vnitřními nosnými zdmi. Ve dvou 6-ti m vrtech nebyla spodní voda naražena; pokud se prokáže během výkopových prací spodní voda, bude hydroizolace patřičně upravena dle zjištěných podmínek.

g 		Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Navržený objekt dle svých kapacitních parametrů nemusí být posuzován dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Ochrana životního prostředí bude při běžné produkcí splašků, TDO a NOx    zajištěna u splašků jejich odvedením do ČOV k vyčištění, TDO se nepředpokládá, vyjímečný odpad bude řešen spolu s odpadem školy svozem na určenou skládku v péči technických služeb města, NOx se neřeší.

h 		dopravní řešení

dopravní napojení

Objekt tělocvičny stojí jednou stranou při ulici Podhůry, což představuje napojení jak na komunikaci vozidlovou, tak pěší. Z této ulice jsou napojena také stání jak před školou (zastupitelně pro tělocvičnu) tak v ulici Podhůry, ve výjimečném případě ve dvoře obecního úřadu.

- výpočet stání

předpokládané obsazení objektu osobami :

- hra    ………………………. 12 osob, 0 návštěvníků

- cvičení  ……………………. 24 osob, 0 návštěvníků

- zábavy  ……………………. 60 osob, 190 m2    při 8 m2/1 stání ….. 23,75 s

- ochotnické divadlo  ………120 diváků             při 4 div./1 stání …. 30 stání  N = Po x  	ka x  kp

- N = 30 x 1,0 x …

Pro obce do 5.000 obyvatel s velmi dobrou kvalitou dostupnosti (docházková vzdálenost) koeficient kp v tab.30 není vyjádřen. Pokud bychom pro stupeň úrovně dostupnosti 4 hledali součinitel redukce, našli bychom 0,4 nebo 0,25.

Tedy : N = 30 x 0,4 = 12 stání,   nebo   N = 30 x 0,25 = 7,5 = cca 8 stání

střední hodnota = 10 stání

Pomineme - li skutečnost, že ochotnické divadlo v obci je výhradně místní záležitostí, a že sálek se nachází v samém centru obce - tedy ve výborné docházkové vzdálenosti, vybilancujeme potřebný počet stání takto :

- 3 stání stávající jsou před budovou školy zastupitelné pro odpolední a večerní účel,

- 2 st.na široké komunikaci v ulici Podhůry,

- případný (neočekávaný) zbytek ve dvoře obecního úřadu, .

Ve skutečnosti jsou zřejmé 2 věci :

1. do objektu se nebude jezdit autem,

2. stávajících příležitostí pro parkování vozidel v době podvečerní a večerní je v okolí daleko více, než vyplývá z výpočtu.

- Závěr : pro tělocvičnu obec nepředpokládá výstavbu nových stání.

i 	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- na základě radonového průzkumu viz zpráva A, bod c) - s výsledky: nízká plynopropustnost základové podložní vrstvy, výsledný radonový index pozemku střední - je na ochranu stavby navržena vrstva po celé kontaktní ploše spojité a celistvé atestované protiradonové izolace s vyhovujícím součinitelem difúze radonu s plynotěsně provedenými prostupy. V objektu nejsou žádné prostory s trvalým pobytem.

- agresivní spodní vody, seismicita, poddolování - nejsou,

- ochranná a bezpečnostní pásma  apod. - nejsou.

j 	Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba je řešena zcela v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Sadové úpravy

Ve dvoře bude obnoven travnatý porost tam, kde ho stavební činnost poškodí, před školou i před tělocvičnou na opěrné zídce bude vysazen pás plošné plazivé zeleně (např.skalník). Tato úprava zajistí kontinuitu předzahrádky, přehledný prostor, přitom znemožní nevhodné využití této plochy a naopak umožní snadno dostupný úklid.

V Olomouci 27.5.2019                                                        	    	                                       									Ing. arch. O. Schneider

Ing. arch. J. Pospíšil

Pozn.: veškeré materiály nebo výrobky v přílohách této zprávy nejsou závazné, slouží jen pro orientaci v požadovaných standardech.