## Ochrana koncových stanic – technické parametry

Klíčové požadované funkcionality:

- Modulární architektura s možností postupného rozšiřování.

- Integrace s dalšími nástroji bezpečnostního ekosystému (SIEM, NDR apod.).

- Samostatný AV engine nezávislý na OS.

- Nízké nároky na výkon koncového zařízení.

- Centralizovaná správa politik a nastavení.

- Detekce známých i neznámých hrozeb pomocí heuristiky a strojového učení.

- Ochrana proti ransomwaru, zero-day hrozbám a útokům bez souboru (fileless).

- Monitoring procesů, skriptů, registrů a síťových spojení.

- Možnost izolace napadené stanice z prostředí.

- Vzdálený zásah a sběr forenzních dat.

- Reporting, notifikace a integrace do širšího SOC ekosystému.

- Dodávka bude realizovaná pro 1000 koncových stanic (OS Win/macOS/Linux) a pro 800 mobilních zařízení (OS Android/iOS)

- Součástí předmětu plnění musí být standardní záruka výrobce v délce trvání 60 měsíců, poskytovaná bez dalších poplatků.

| Požadavek | Parametr / funkcionalita | Odpověď respondenta | Odkaz pro důkaz/další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Řešení musí být postaveno na modulární architektuře, která umožní zapnutí jednotlivých komponent ochrany |  |  |
| 2 | Řešení musí umožňovat integraci s dalšími bezpečnostními systémy prostřednictvím dokumentovaného API. |  |  |
| 3 | Řešení musí podporovat FDE, tzn. Šifrování lokálních disků a vyměnitelných medií |  |  |
| 4 | Řešení na koncových stanicích nesmí vyžadovat lokální administrátorská práva ke spuštění |  |  |
| 5 | Koncoví uživatelé nesmí mít možnost ovládat a měnit nastavení klienta nebo zásad zabezpečení |  |  |
| 6 | Řešení musí mít zabudované kontroly/ochrany, které zabrání koncovým uživatelům provádět změny (odinstalace agenta, zastavit/spustit agenta nebo související služby) |  |  |
| 7 | Řešení musí být schopné detekovat a odstranit viry, spyware a další malware na základě kombinace signatur, blokátorů chování a heuristické analýzy |  |  |
| 8 | Řešení musí být schopné detekovat a identifikovat přítomnost virů v paměti systému, bootovacích sektorech, tabulkách oddílů a na všech formách dat uložených na pevném disku systému a jiných vyměnitelných médiích |  |  |
| 9 | Řešení musí být schopné detekovat a zablokovat pokus o infekci známým malwarem |  |  |
| 10 | Řešení musí informovat uživatele o pokusu infekce malwarem |  |  |
| 11 | Řešení musí být schopné detekovat, identifikovat, blokovat a odstranit škodlivé aplikace v reálném čase. Skenování virů s minimálním dopadem na výkon koncové stanice |  |  |
| 12 | Uživatel má možnost provést AV kontrolu určitých jednotek, adresářů nebo souborů |  |  |
| 13 | Řešení musí být schopné provést nápravná opatření k odstranění virového kódu z infikovaných souborů, zaváděcích sektorů nebo tabulek oddílů |  |  |
| 14 | Řešení musí být schopné přesunout neopravený soubor infikovaný virem do karantény na místním pevném disku pro další kontrolu nebo akci |  |  |
| 15 | Řešení musí být schopné provést karanténu souborů / procesů |  |  |
| 16 | Řešení musí být schopné skenovat nejpopulárnější soubory a přílohy (dokumenty Microsoft Office, komprimované soubory a grafické soubory…) |  |  |
| 17 | Řešení musí být schopné automaticky identifikovat vstupní bod malwaru |  |  |
| 18 | Řešení musí být odolné proti "evasion" technikám moderního malwaru |  |  |
| 19 | Řešení podporuje technologii Content disarm and reconstruction (CDR) – proaktivní extrakce potencionálně škodlivého obsahu, min podpora grafických souborů, MS Office a pdf |  |  |
| 20 | Řešení blokuje útoky bez ohledu na to, zda jsou to webové, e-mailové, nebo z vyměnitelného média |  |  |
| 21 | Řešení detekuje a blokuje „Command & Control“ komunikaci a schopné rozpoznat post infekční komunikaci s řídícím centrem malware |  |  |
| 22 | Řešení musí být schopné detekovat zero-day útoky, detekcí a odesláním podezřelých souborů do prostředí sandboxu (cloud prostředí nebo lokální emulace) |  |  |
| 23 | Řešení podporuje emulaci spustitelných souborů, archivů, dokumentů, Java a flash souborů |  |  |
| 24 | Možnost emulovat soubory větší než 20 MB všech souborových typů |  |  |
| 25 | Řešení chrání proti ransomware |  |  |
| 26 | Řešení musí být schopné obnovit soubory při pokusu o zašifrování včetně automatické remediace systému |  |  |
| 27 | Řešení musí být schopné blokovat a zadržet soubor před rozšířením na všechny koncové body |  |  |
| 28 | Řešení musí být schopné automaticky vygenerovat forenzní zprávu o provedení útoku |  |  |
| 29 | Řešení využívá detekci chování a technologie strojového učení pro detekci nových variant malwaru |  |  |
| 30 | Řešení musí být schopné ověřit integritu updatu virových signatur před jeho aplikací |  |  |
| 31 | Řešení musí být schopné ukládat data do hostitelského zařízení bez přídavného nebo externího zařízení |  |  |
| 32 | Forenzní údaje shromážděné řešením jsou uloženy lokálně na samotném koncovém bodě. Uložená data jsou chráněna před neoprávněným přístupem nebo narušením struktury |  |  |
| 33 | Řešení shromažďuje probíhající informace o činnosti operačního systému. Shromážděné informace zahrnují procesní činnost, síťovou komunikaci, změny v registru, přístup k souborovým systémům |  |  |
| 34 | Možnost pozdržet download ve webovém prohlížeči |  |  |
| 35 | Podporované Internetové prohlížeče MS Edge, Google Chrome, Firefox |  |  |
| 36 | Klientský software s integrovanou funkci IPSec VPN kompatibilní s VPN koncentrátorem |  |  |
| 37 | Podpora "Split tunnelling" (tj. možnost přístupu k Internetu mimo VPN) |  |  |
| 38 | Podpora připojení VPN v prostředí za NAT zařízeními a bránami firewall, které neumožňují IPSec provoz (možnost tuneloval VPN přes HTTPS) |  |  |
| 39 | Podpora připojení v „hotspot“ prostředí (agent dočasně umožní přístup k captive portálu) |  |  |
| 40 | Podpora ověřování VPN pomocí uživatelského jména/hesla, klientského certifikátu, LDAP/AD |  |  |
| 41 | Podpora multi-faktorové autentizace VPN |  |  |
| 42 | Podpora OS koncových stanic min Windows 7 SP1 (32-bit a 64-bit), Windows 10 (32-bit a 64-bit), Windows 11, Windows 2016, Windows 2019, MAC OS 11/12, Debian 10/11, Ubuntu 20/21/22 |  |  |
| 43 | Podpora integrace s AD |  |  |
| 44 | Centrální správa bezpečnostních pravidel a nastavení koncových klientů |  |  |
| 45 | Centrální ukládaní logů |  |  |
| 46 | Komunikace mezi management serverem a koncovým klientem musí být autentizovaná a šifrovaná |  |  |
| 47 | Koncovým klient musí být schopen získat aktualizace signatur virů z centrálního management serveru i z internetu |  |  |
| 48 | Výrobce řešení poskytuje aktualizované signatury. Nové signatury by měly být zpřístupněny alespoň jednou denně |  |  |
| 49 | Řešení umožňuje vytvořit a spravovat logické skupiny napříč několika funkčními (AD) skupinami |  |  |
| 50 | Umožňuje administrátorovi řídit politiku na úrovni uživatele a skupiny |  |  |
| 51 | Kontrola bezpečnostního stavu připojované stanice na úrovni předepsaných politik a možnost ověřit „compliance klienta“ (verze OS, název a verze antiviru, apod.) |  |  |
| 52 | Dashboard poskytuje možnost zobrazení všech souvisejících událostí |  |  |
| 53 | Namapováni škodlivé/podezřelé aktivity podle kategorie použité techniky na MITRE ATTACK matici |  |  |
| 54 | Možnost vyhledat infikované stanice podle zvoleného IOC (Indicator of Compromise) |  |  |
| 55 | Možnost vyhledávat jednotlivá IOC přes všechny koncové stanice |  |  |
| 56 | Možnost spuštění automatické analýzy z detekce incidentu síťového bezpečnostního prvku |  |  |
| 57 | Schopnost karantény nebo izolování celého počítače |  |  |
| 58 | Možnost generovat agregovaný report, který obsahuje data o koncových bodech a síťová data |  |  |
| 59 | Schopnost automaticky generovat podrobný forenzní report z detekovaných incidentů |  |  |
| 60 | Automatický report rozsahu vniknutí škodlivého softwaru |  |  |
| 61 | Reporty obsahují seznam zasažených souborů/dat v případě útoku |  |  |
| 62 | Možnost stažení reportů uživatelem i administrátorem |  |  |
| 63 | Řešení poskytuje úplný stromový přehled událostí a útoků |  |  |
| 64 | Řešení umožňuje automatizovanou analýzu událostí |  |  |
| 65 | Spouštění automatické analýzy od incidentů produktů třetích stran |  |  |
| 66 | Zobrazení reputace souboru ve forenzní zprávě |  |  |
| 67 | Možnost integrace se SIEM, SOAR |  |  |

Ochrana mobilních stanic:

Dodávka bude realizovaná pro 800 koncových zařízení (OS Android/iOS)

| Požadavek | Parametr / funkcionalita | Odpověď respondenta | Odkaz pro důkaz/další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detekce mobilního malwaru |  |  |
| 2 | Řešení musí být schopné chránit proti hrozbám v síťové komunikaci (například SSL stripping, MiTM = Man in the middle apod.) |  |  |
| 3 | Řešení musí být schopné chránit před útoky na integritu mobilních operačních systémů |  |  |
| 4 | Řešení musí být schopné chránit před známými a neznámými škodlivými aplikacemi |  |  |
| 5 | Zahrnuje centrální správu a sledování stavu všech spravovaných zařízení a analýzu rizika používaných mobilních aplikací |  |  |
| 6 | Možnost vytvářet white a black listing mobilních aplikací |  |  |
| 7 | Detekce „rooting“ a „jailbraking“ zařízení |  |  |
| 8 | Uživatel nemůže změnit konfiguraci aplikace |  |  |
| 9 | Řešení nesbírá a nevyužívá žádná privátní uživatelská data (zprávy, emaily, lokace, kontakty, historie…) |  |  |
| 10 | Možnost blokovat přístup na nevhodné stránky (URL filtering) podle kategorizace stránek |  |  |
| 11 | Řešení musí být schopné detekovat phishing nejen na základě reputace IP/URL, ale také na základě analýzy obsahu stránky |  |  |
| 12 | Možnost integrace s MDM / EMM systémy třetích stran. |  |  |
| 13 | Podpora zařízení typu BYOD a firemních zařízení |  |  |
| 14 | Podpora OS Android a iOS |  |  |
| 15 | Klient je dostupný v oficiálních obchodech Apple AppStore/Google Play store |  |  |

## DDoS – požadavky a technické parametry

### Klíčové požadované funkcionality

DDoS ochrana zajistí:

- Detekci a mitigace DDoS útoků:

  - Síťových floodů

  - Aplikačních floodů (především pak SSL floodů a to i bez nutnosti poskytnout klíč a certifikát)

  - Efektivní ochrana před známými zranitelností serverů i známými DDoS nástroji pomocí signatur. Možnost využití GEO lokace.  Ochrana před známými útočníky pomocí specializované IP reputační databáze zaměřené na aktivní DDoS útočníky, botnety, TOR exity, skenery atd.

  - Průzkumných útoků (horizontální a vertikální scanning)

  - Možnost importu vlastních ACL

  - Volumetrické DDoS útoky (možnost využití globální sítě scrubingových center s kapacitou 30 Tbps.

- Pravidelné reporty

- Integraci s dalšími bezpečnostními řešeními (především pak SIEM)

- Online přístup k monitoringu

- Součástí předmětu plnění musí být standardní záruka výrobce v délce trvání 60 měsíců, poskytovaná bez dalších poplatků.

| Požadavek | Popis | Odpověď respondenta | Odkaz pro důkaz/další informace |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hardware |  |  |
| 1 | Licenční model založený na legitimním provozu (s možností navýšit tuto kapacitu SW klíčem) |  |  |
| 2 | Síťová rozhraní: 4 x 10 GE SR (možnost do budoucna rozšířit o dalších x 1G UTP nebo 4 x 10 GE LR) |  |  |
| 3 | Kapacita mitigace DDOS útoku: 20Gbps |  |  |
| 4 | Propustnost legitimního provozu - 5 Gbps (možnost navýšení kapacity pomocí SW klíče na 10 Gbps) |  |  |
| 5 | Hardwarová SSL karta, min. CPS 40 K CPS (RSA 2K) |  |  |
| 6 | Zpoždění < 60 µs (microseconds) |  |  |
| 7 | Provedení to 19' racku (max. 1U) |  |  |
| 8 | Redundantní napájení (hot swap) |  |  |
| 9 | Zabudovaný interní bypass pro UTP i optické porty(v případě poruchy nebo vypnutí boxu bude provoz stále procházet). S možností vypnout/zapnout bypass z konfigurace boxu. |  |  |
|  | Síťové požadavky |  |  |
| 10 | Plná podpora IPv6 / IPv4 (pro klasifikaci, pro management i směrování) |  |  |
| 11 | VLAN (802.1Q) |  |  |
| 12 | Podpora enkapsulace VLAN, MPLS, L2TP, GRE, GTP, IP-in-IP |  |  |
| 13 | Nasazení v transparentním režimu (L2, tj. bez IP na inspekčních portech) |  |  |
| 14 | Nasazení v L3 módu (s podporou BGP, GRE) |  |  |
| 15 | Dedikované management porty (musí být jiný než inspekční port), min. 2 |  |  |
|  | Management |  |  |
| 16 | Centrální management, reporting, monitoring ve formě virtuálu (VMWare, KVM). |  |  |
| 17 | Možnost vygenerovat report pro konkrétní útok (podle zdroje, cíle, podle času, způsobu mitigace atd.) a to včetně vzorků paketů (pcap) |  |  |
| 18 | Možnost vytvořit plánované reporty (např týdní, měsíční) a jejich zasílání mailem |  |  |
| 19 | RBAC (Role based access control) s granularitou až na úroveň jednotlivých pravidel |  |  |
| 20 | Možnost definovat alerty (např. na základě velikosti útoků, trvání útoku apod.) a jejich zasílání mailem |  |  |
| 21 | Podpora SSH |  |  |
| 22 | Podpora REST API |  |  |
| 23 | Podpora SNMP v1/2/3 |  |  |
| 24 | Podpora SNMP trap |  |  |
| 25 | Mail (např.pro zasílání alertů) |  |  |
| 26 | Podpora SYSLOG |  |  |
| 27 | Podpora NTP |  |  |
| 28 | Autentizace uživatele: |  |  |
|  | - RADIUS |  |  |
|  | - TACACS+ |  |  |
|  | - LDAP |  |  |
| 29 | Do budoucna možnost integrace s detektory (i jiných výrobců) na bázi neflow |  |  |
|  | Bezpečnost a moduly ochrany |  |  |
| 30 | Modul založený na behaviorální analýze (NBA - network behavioral analysis). Schopnost naučit se úrovně legitimního provozu a detekovat DDOS útoky na základě odchylek v provozu (bandwith, pps) a zároveň "rate invariant" charakteristik |  |  |
| 31 | IPS - Intrusion Prevention system (dektece a blokování na základě signatur) |  |  |
| 32 | IP reputace (zaměřena na DDoS, web útočníky, scannery, TOR exity) |  |  |
| 33 | Ochrana před floody ( SYN, ICMP, TCP, UDP, UDP fragemented, IGMP) |  |  |
| 34 | PPS (packet per second) nastavení per pravidlo |  |  |
| 35 | Omezení počtu nově navazovaných spojení (CPS - connection per second) - per zdroj, per cíl, per zdroj a cíl |  |  |
| 36 | Omezení počtu aktivních spojení (CEC - Concurrent established connections) nastavení |  |  |
| 37 | Paketová anomálie (min. Incorrect IPv4 Checksum, Invalid IPv4 Header, Inconsistent IPv6 Headers, Invalid TCP Flags, stejná zdrojová a cílová adresa) |  |  |
| 38 | ACL - access control list |  |  |
| 39 | Blokování na základě zdroje (IP) tzv. block list |  |  |
| 40 | Možnost nastavit výjimku pro konkrétní zdroj (IP), kdy nebude monitorován/blokován bezpečnostní moduly (allow list) |  |  |
| 41 | Možnost konfigurovat pravidla s individuálním bezpečnostním nastavením |  |  |
| 42 | GEO pravidla |  |  |
| 43 | Možnosti blokování - zahození paketů (drop), reset (zdroj, cíl, zdroj i cíl), suspend (zdrojové IP, zdrojový port, cílová IP, cílový port a libovolná kombinace), challenge-response pro TCP, HTTP a DNS |  |  |
| 44 | Detekce a mitigace v plně automatickém módu bez nutnosti manuálního zásahu |  |  |
|  | IPS - Intrusion Prevention system |  |  |
| 45 | Signatury (s updatem min. jednou týdně) |  |  |
| 46 | Detekce Anomálií |  |  |
| 47 | Možnost definovat vlastní signatury |  |  |
|  | NBA - network behavioral analysis |  |  |
| 48 | Detekce a blokování vertikálního a horizontálního scanningu |  |  |
| 49 | Detekce a blokování útoků typu "brute force" tj. útoků na prolomení přihlášení |  |  |
| 50 | Detekce a blokování neznámých útoků (zero day) |  |  |
| 51 | Schopnost detekovat a blokovat šíření škodlivého software (malware) ve fázi šíření na úrovní sítě |  |  |
| 52 | Čistění útoků na základě dynamických paketových signatur vytvářených během útoků s L3 až L7 parametry |  |  |
| 53 | Behaviorální analýza (NBA - network behavioral analysis) pro L3/L4 útoky i pro L7 (DNS, HTTPS,…) |  |  |
| 54 | Ochrana před "pulzními" útoky (tzv. burst attacks), kdy útočník opakuje útok v náhodných intervalech a to i při měnících se vektorech útoku |  |  |
| 55 | Detekce a mitigace HTTPS floodů pomocí behaviorální analýzy a bez nutnosti dešifrování provozu, a to i v případě asymetrického provozu |  |  |
| 56 | Detekce a mitigace HTTPS floodů pomocí dešifrování pouze prvního požadavku a vložení challenge (302, JS) a to i v případě asymetrického provozu |  |  |
| 57 | Detekce a mitigace HTTPS flood na základě plné dekrypce provozu |  |  |
| 58 | Podpora TLS fingerprintingu pro mitigaci HTTPS útoky |  |  |
| 59 | Ochrana před útoky na DNS podle vektorů: • Random domain flood (NXDomain, water torture atd.) • NS challenge pro floody z podvržených (spoofed) zdrojů • Anti-poisoning FQDN learning mechanism • Podpora zone transfer |  |  |
| 60 | Ochrana před DNS watertorture útoky (dotazy na náhodné, neexistující jména subdomén) pomocí automatického učení se jmen existujících jmen subdomén |  |  |
| 61 | Ochrana před DNS watertorture útoky (dotazy na náhodné, neexistující jména subdomén) pomocí manuálního importu extujích jmen subdomén |  |  |
| 62 | Ochrana před DNS watertorture útoky (dotazy na náhodné, neexistující jména subdomén) na základě synchronizace s DNS (zone transfer) |  |  |
|  | DoS and DDoS protection |  |  |
| 63 | Detekce a blokování ICMP floodů |  |  |
| 64 | Detekce a blokování IGMP floodů |  |  |
| 65 | Detekce a blokování TCP - tj. SYN, SYN ACK, FIN, RESET (včetně útoků z podržených IP adres (IP-spoofing)) pomocí behaviorální analýzy a generovaní dynamických paketových signatur |  |  |
| 66 | Detekce a blokování UDP i UDP fragment floodů na základě automatického učení a adaptivních filtrů |  |  |
| 67 | Detekce a blokování paketů nenáležících žádnému spojení (tyv. out of state) |  |  |
| 68 | Detekce a blokace DDoS útoků na zákldě challenge / response metody. Min. podpora SYN-cookies, L7 chalenges (HTTP 302, JAVA script, DNS) |  |  |
| 69 | Detekce a blokování útoků typu "carpet bombing" |  |  |
|  | ACL - access control list |  |  |
| 70 | Block list |  |  |
|  | Allow list |  |  |
|  | Filtrování provozu na základě VLANů, IP, L4 (např. TCP/UDP proty), L7 parametry (např. HTTP "User agent") |  |  |
|  | Podpora výrobce |  |  |
| 71 | Updaty signatur |  |  |
| 72 | Updaty IP reputace (minimálně v kategoriích DDoS útočníci, botnety, web útočníci, scannery, TOR exity) |  |  |
| 73 | Updaty TLS fingerprintů |  |  |
| 74 | Updaty ASN |  |  |
| 75 | Online podpora výrobce během útoků při mitigaci ve scrubbingových centrech. |  |  |
|  | Topologie, nasazení |  |  |
| 76 | V cestě (Transparentní / L2) |  |  |
| 77 | Out of path (na TAPu/SPAN portu) |  |  |
| 78 | Možnost kombinovat obě možnosti (v cestě/out of path) současně |  |  |
| 79 | L3 mód (s podporou BGP / GRE) |  |  |
| 80 | Možnost rozšít v budoucnu o podpora BGP Flowspec (pro přesměrování i pro mitiaci) |  |  |
| 81 | Možnost přepínat jednotlivá pravidla do "reporty only" a "block and report" módu |  |  |
| 82 | Možnost definovat min. 50 pravidel (per subnet, per VLAN) |  |  |
| 83 | Možnost nasadit i jako virtuální appliance (VMWare, KVM, Hyper-V) |  |  |
| 84 | Může fungovat i za CDN |  |  |
|  | Scrubingová centra (možnost mitigace pomocí služby výrobce) |  |  |
| 85 | scrubingová centra výrobce řešení (tj. jeden výrobce pro onpremise HW a pro službu) |  |  |
| 86 | Dedikovaná kapacita pro DDOS mitigaci 30 Tbps (nelze uvádět kapacitu jiných služeb (např. CDN)) |  |  |
| 87 | Žádné omezení na velikost útoku |  |  |
| 88 | Propustnost legitimního (vyčištěného) provozu - 1 Gbps (v příchozím směru) s možností navyšovat v kroku 100 Mbps |  |  |
| 89 | Počet chráněných subnetů minimálně 4 |  |  |
| 90 | Uveďte počet a seznam scrubningových center |  |  |
| 91 | Služba obsahuje minimálně tyto KPI: Time to detect, time to alert, time to divert, time to mitigate, consistency of mittigation, availability. |  |  |
| 92 | Je možné kombinovat služby typu: On Demand (přesměrování během útoku, detekce pomocí netflow), Always On (trvalé přesměrování), Hybrid (detekce a mitigace do velikosti lokální linky pomocí on premise boxu a přesměrování jen pro volumetrické útoky) |  |  |
| 93 | Minimálně 2 scrubingová centra na území EU |  |  |
| 94 | Možnosti přesměrování: BGP, DNS |  |  |
| 95 | Podpora výrobce během útoku v ceně služby (s garantovaným response time) |  |  |
|  | Certifikace a audity služby |  |  |
| 96 | Splňující ISO 22301 |  |  |
| 97 | Splňující ISO 27001 |  |  |
| 98 | Splňující ISO 27701 |  |  |
| 99 | Splňující ISO 27017 |  |  |
| 100 | Splňující ISO 27018 |  |  |
| 101 | Splňující ISO 27032 |  |  |
| 102 | Splňující ISO 28000 |  |  |
| 103 | Splňující EU GDPR |  |  |
| 104 | Splňující PCI-DSS |  |  |
| 105 | Splňující HIPAA |  |  |
| 106 | Splňující DORA |  |  |
| 107 | Splňující US SSAE16 SOC-1 Type II, SOC-2 Type II |  |  |

## Firewall a komplexní ochrana perimetru včetně VPN

Popis a technické parametry

Předmětem veřejné zakázky je robustní řešení síťových firewallů typu Next Generation Firewall (NGFW), které bude plně kompatibilní s námi provozovanou technologií Check Point – integrovatelné do současného centrálního managementu. Požadujeme modulární řešení založené buď na chassis s jednotlivými interními firewall moduly, nebo virtuální chassis se samostatnou management a switchning appliance propojující jednotlivé samostatné firewall moduly. Řešení musí umožňovat efektivní distribuci provozu v rámci switching fabric, být připraveno na vysokou propustnost a poskytovat odpovídající úložnou kapacitu i při výpadku jednoho disku. Důraz klademe na výkonnost, škálovatelnost a provozní spolehlivost celého řešení. Požadujeme zařízení vhodná pro instalaci do 19" racku, s podporou vysoké dostupnosti, redundantního napájení a možností vzdálené správy přes Out-of-Band rozhraní (např. ILO/LOM). Detailní technické požadavky jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Klíčové požadované funkcionality a vlastnosti:

- Dodávka HW pro DC1 (Active) i DC2 (Standby) – včetně orchestrátorů a Security Group konfigurace

- Dodávka potřebných licencí

- Kompletní implementace včetně migrace stávajících politik a nastavení geo-clusteru

- Nasazení management serverů na HW/virtualizační platformě zákazníka v obou DC (zákazník zajišťuje kompatibilní HW dle HCL)

- Pilotní provoz s plnými akceptačními testy (dodavatel + zákazník) včetně testu geo-failoveru · Výkonové a funkční testy dle definovaných scénářů (Public/DMZ, pobočky/DPL, IPSec + RA VPN) + test geo-failoveru DC1 → DC2 a zpět

- Nastavení pravidelných záloh managementu a firewallů v obou lokalitách

- Školení administrátorů a bezpečnostního týmu (včetně geo-redundance a failover procedur)

- Inspekce provozu na 7. vrstvě (Next Generation Firewall): analýza aplikační vrstvy s využitím identifikace aplikací a uživatelů.

- IPS (Intrusion Prevention System): Detekce a blokování známých i neznámých útoků pomocí signatur i heuristiky.

- Antibot a Antivirus: Ochrana proti malware a komunikaci s C&C servery.

- URL Filtering: Kontrola a filtrování přístupu na webové stránky dle kategorií a reputace.

- Identity Awareness: Umožňuje granularitu bezpečnostních pravidel na úrovni konkrétních uživatelů nebo skupin.

- Threat Emulation a Threat Extraction: Ochrana proti pokročilým útokům typu zero-day.

- SSL Inspection: Dešifrování a inspekce šifrovaného provozu (HTTPS).

- QoS a kontrola šířky pásma: Optimalizace provozu a zajištění priorit pro důležité aplikace.

- Monitoring, logování a reporting: Podpora centrální správy a integrace do SIEM systémů

- Vícezónová segmentace a podpora virtuálních systémů (VSX).

- Součástí předmětu plnění musí být standardní záruka výrobce v délce trvání 60 měsíců, poskytovaná bez dalších poplatků.

- Orchestrace bezpečnostních bran pro horizontální škálování pomocí zapojení více bezpečnostních gatewayí do jedné virtuální jednotky. Toto řešení přináší:

- Lineární škálovatelnost výkonu až na stovky Gbps.

- Vysokou dostupnost a redundanci bez výpadků (active-active cluster) jak na úrovní jednoho datacentra, tak s využitím druhého datacentra (geo-redundance).

- Automatické vyvažování zátěže mezi jednotlivými bezpečnostními uzly.

- Jednoduchou správu – jeden management pro celé clusterové řešení.

Možnost provozovat různé typy služeb (NGFW, IPS, VPN, Threat Prevention) na jednotlivých uzlech zároveň.

| Požadavek | Popis | Odpověď respondenta | Odkaz pro důkaz/další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Firewallové moduly sloužící k filtrování musí vystupovat jako jeden logický firewall. |  |  |
| 2 | Typ zařízení: firewally typu Next Generation Firewall – dedikovaná zařízení (appliance nebo chassis moduly). |  |  |
| 3 | Instalace do standardního 19" kabinetu s originálním rack mount kitem, velikost 1U |  |  |
| 4 | Lokální HDD, min 2x 960 GB NVMe, v případě výpadku centrálního management log serveru |  |  |
| 5 | Redundance napájení fw modulu. V případě chassis, redundance napájení chassis. |  |  |
| 6 | Out of band management (ILO/LOM) FW modulu pro vzdálenou správu v případě výpadku nebo poruchy zařízení, musí být dostupný i v případě vypnutého zařízení připojeného k napájení. |  |  |
| 7 | Připojení do switching fabric rozhraní s kapacitou min. 4x 10/25 Gbps |  |  |
| 8 | Switching fabric rozhraní musí rovnoměrně balancovat provoz na jednotlivé fyzické firewally (appliance nebo chassis moduly). |  |  |
| 9 | Switching fabric rozhraní musí být součástí jednotné platformy (od stejného výrobce jako firewall moduly). |  |  |
| 10 | Switching fabric rozhraní mohou být sdíleny více logickými firewally. |  |  |
| 11 | Možnost připojení switching fabric rozhraní do infrastruktury s celkovou kapacitou alespoň 20x 10/25Gbps a 6x 100Gbps per DC. |  |  |
| 12 | Switching fabric rozhraní musí podporovat navyšování výkonu přidáním dalších fyzických firewall modulů bez nutnosti rekonfigurace, anebo změn v L3 infrastruktuře. |  |  |
| 13 | Switching fabric rozhraní musí podporovat přidání dalších firewall modulů pro lineární zvýšení propustnosti alespoň o 5 ks pro každé datacentrum. |  |  |
| 14 | Nabízené řešení musí být typu HW appliance/chassis a nikoliv pouze SW nebo VM. |  |  |
| 15 | Požadované funkcionality: Firewall, IPS, Aplikační kontrola, filtrování URL, AntiMalware, ochrana proti Botnet, HTTPs inspekce, DNS security, VPN(IPSec). |  |  |
| 16 | Požadovaná celková Firewall (1518 byte UDP / Lab) propustnost řešení alespoň 360 Gb/s, při výpadku 1 FW. Požadované výkonové parametry se týkají jednoho datacentra. |  |  |
| 17 | Požadovaná NGFW (Next-Generation Firewall) propustnost (Enterprise mix) řešení alespoň 125 Gb/s, při výpadku 1 FW. Požadované výkonové parametry se týkají jednoho datacentra. |  |  |
| 18 | Požadovaná Thret prevention propustnost (Enterprise mix) řešení alespoň 35 Gb/s. Požadované výkonové parametry se týkají jednoho datacentra. |  |  |
| 19 | Škálovatelnost – možnost plynulého navyšování propustnosti logického FW přidáváním dalších firewall modulů bez nutnosti výměny stávajícího HW za nový HW. Navyšování propustnosti musí být lineární. |  |  |
| 20 | Požadovaná kapacita řešení alepoň 15M současných spojení, při výpadku 1 FW. Požadované výkonové parametry se týkají jednoho datacentra. |  |  |
| 21 | Požadovaná kapacita platformy alespoň 1,4M nových spojení za sekundu, při výpadku 1 FW. Požadované výkonové parametry se týkají jednoho datacentra. |  |  |
| 22 | Možnost rozdělit logický firewall na alespoň 10 virtuálních kontextů |  |  |
| 23 | Podpora IPv4 a IPv6 |  |  |
| 24 | Podpora dynamického směrování RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, BGP |  |  |
| 25 | Podpora NAT (včetně IPv4,IPv6) |  |  |
| 26 | Podpora AD, LDAP, RADIUS integrace |  |  |
| 27 | Systém musí umožňovat získávání identit uživatelů a stanic z AD bez nutnosti instalace software na AD server |  |  |
| 28 | Systém musí umožňovat sdílení identit mezi jednotlivými firewally bez nutnosti dalších komponent |  |  |
| 29 | Možnost integrovat s AD na úrovni FW pravidel (user based firewall) |  |  |
| 30 | Podpora SNMPv2c, v3 |  |  |
| 31 | Počet rozpoznávaných aplikací alespoň 7500. |  |  |
| 32 | Ovládání firewallů přes API (napojení na automatizační systémy – může být i prostřednictvím management serverů). |  |  |
| 33 | Podpora linux nástrojů (min. SCP, BASH, VI, TOP), spouštění linux skriptů a nástrojů třetích stran |  |  |
| 34 | Bezpečnostní logy musí být ukládány na fyzicky oddělenou management platformu. |  |  |
| 35 | Management musí být fyzicky oddělený od firewall platformy |  |  |
| 36 | Komunikace mezi firewallem a centrálním managementem je šifrovaná a autentizovaná |  |  |
| 37 | Jednotný centrální management: správa politik a analýza logů v jedné konsolidované virtuální appliance (Hyper-V, ESXi) nebo hardware |  |  |
| 38 | Podpora administrátorských profilů pro delegaci oprávnění (čtení, zápis) |  |  |
| 39 | Možnost přidělení práv administrátorům nebo API účtu jen pro definovaný seznam přístupových firewall pravidel |  |  |
| 40 | Ochrana vzájemného ovlivňovaní nebo kolize při současném připojení vícero administrátorů pomocí zamykání individuálních pravidel a objektů. |  |  |
| 41 | Možnost multi-faktorové autentizace pro přístup k management systému |  |  |
| 42 | Možnost seskupování firewall pravidel do logických skupin a pod-skupin na základě zdroje, cíle, služby/aplikace pro dlouhodobou konzistenci pravidel |  |  |
| 43 | Možnost časově omezit platnost pravidel |  |  |
| 44 | Funkcionalita "policy tracer" - vyhledávaní firewall pravidla dle kombinace definovaných atributů (min. zdrojová IP, cílová IP, uživatel, služba, aplikace,...) |  |  |
| 45 | Možnost kontroly politik proti chybám a duplicitám |  |  |
| 46 | Každé pravidlo musí nabízet statistiku počtu užití (hit count) |  |  |
| 47 | Možnost verzování politik a možnost generování rozdílových reportů mezi jednotlivými verzemi. |  |  |
| 48 | Vizualizace a prohledávaní logů přímo v politice na vybraném pravidle (min. zdroj, cíl, služba, aplikace, uživatel, čas) |  |  |
| 49 | Zobrazení historie a změn přímo v politice na vybraném pravidle (min. kdo, jaká změna a kdy byla na pravidle provedena) |  |  |
| 50 | Prohledávaní logů, min. podpora: "keyword" prohledávaní, "field" prohledávaní a "wildcard" prohledávaní |  |  |
| 51 | Práce s bezpečnostními logy – možnost prohledávání všech typů logů (fw, ips, malware) v jedné záložce s definováním vlastních permanentních filtrů. |  |  |
| 52 | Indexování logů umožňující rychlé prohledávaní |  |  |
| 53 | Systém nabízí předdefinované IPS politiky |  |  |
| 54 | Možnost definice IPS pravidel a výjimek dle kombinace src IP + dst IP + protokol + signatura |  |  |
| 55 | Rekonfigurace a ladění threat engine přímo z log výstupů firewallu (definice vyjimek IPS signatur apod.) |  |  |
| 56 | Podpora automatizace centrální správy pomoci REST API |  |  |
| 57 | Logování včetně TCP stavových informací k jednotlivým spojením v rámci centrálního log serveru (min. SYN, SYN.ACK, Established, FIN, FIN.ACK, RST) |  |  |
| 58 | Integrovaný monitoring musí poskytovat grafické rozhraní pro sledování parametrů v reálnem čase a historii alespoň 30 dní (využití paměti, CPU, počet navázaných spojení, počet nově otevřených spojení za sekundu, propustnost, atd …). |  |  |
| 59 | Podpora služby vlastní certifikační autority pro vydávaní PKI certifikátů pro bezpečné přihlašovaní uživatelů a administrátorů a pro VPN klientský přístup |  |  |
| 60 | Kontrola politiky dle standardů, min. ISO 27000 a GDRP (může být dodané produktem třetí strany) |  |  |
| 61 | Funkcionalita korelace logů, analýzy a správy bezpečnostních událostí s předefinovanými reporty |  |  |
| 62 | Integrace na Vmware vSphere, min. dynamické získávaní VM objektů a jejich aplikace ve firewall politice |  |  |
| 63 | Přiřazení povolené či zakázané aplikace musí být nativní součástí vytváření standardního bezpečnostního pravidla bez nutnosti vytvářet profil. |  |  |
| 64 | Možnost upgrade/update software firewallu, bezpečnostních update (IPS signatury, geolokační databáze apod.), konfigurací atd. z grafického rozhraní managementu |  |  |
| 65 | Možnost zasílat předdefinované reporty emailem. (podpora také autentizovaného SMTP pro komunikaci s mail relay) |  |  |
| 66 | Řešení poskytuje dynamické objekty se seznamem IP adres reprezentující externí služby typu Office365, Cloudové služby (AWS, Azure apod.), DropBox, ZOOM a další, a různé geografické lokality až na úrovni jednotlivých zemí |  |  |
| 67 | Možnost použít tyto dynamické objekty ve FW pravidlech, NAT pravidlech a definici HTTPS inspekce |  |  |
| 68 | Dynamické objekty se musí automaticky aktualizovat bez nutnosti zásahu administrátora |  |  |
| 69 | Možnost integrace se SIEM, SOAR |  |  |
| 70 | Je-li management licence omezena počtem řízených objektů bezpečnostních bran, musí podporovat řízení min. 25 objektů bran |  |  |
| 71 | Je-li management licence omezena diskovou kapacitou, licence pro min. 16TB musí být součástí nabídky |  |  |
| 72 | Management musí být schopen ukládat a zpracovávat logy ze všech firewallů, objem logů za den min. 15 GB/den |  |  |
| 73 | Management log server musí zpracovat min. 40.000 logů/sekundu |  |  |
| 74 | Dlouhodobé ukládání historických log záznamů, min. interní kapacita úložiště 16TB |  |  |
| 75 | Podpora pravidelného automatického zálohovaní konfigurace, s možností zálohy na vzdálený SCP/FTP server. |  |  |
| 76 | Počet publikovaných Critical/High CVE zranitelností OS firewallu za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, max. 5 |  |  |
| 78 | Podpora minimálně 200 VPN klientů, pokud je licenčně omezeno, licence musí být součástí nabídky |  |  |

## SASE – popis a technické parametry

Předmětem veřejné zakázky je komplexní SASE řešení, které umožňuje i centralizovanou správu přes cloud a podporuje bezpečnostní politiku včetně integrace s identity providery, správou skupin a možností automatizace prostřednictvím API. Požadujeme moderní přístup k řízení přístupu uživatelů (včetně guest účtů), správu více IDP současně a možnost synchronizace uživatelských skupin. Detailní technické požadavky, které musí poptávané řešení splňovat, jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Součástí předmětu plnění musí být standardní záruka výrobce v délce trvání 60 měsíců, poskytovaná bez dalších poplatků.

Dodávka bude realizovaná pro 1000 uživatelů.

| Požadavek | Popis | Odpověď respondenta | Odkaz pro důkaz/další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Řešení umožňuje správu centralizovaným managementem prostřednictvím webové konzole bez potřeby místní infrastruktury |  |  |
| 2 | Řešení umožňuje centrální logovaní |  |  |
| 3 | Data musí být vždy umístěna v rámci EU |  |  |
| 4 | Řešení musí poskytovat funkcionality: firewall, antimalware, antibot ochranu, 0-day ochranu, aplikační a URL kontrolu, kontrolu na úrovní DNS dotazů, https inspekci, sandboxing a DLP |  |  |
| 5 | Jeden koncový klient pro „vzdálený/privátní“ přístup i pro přístup k internetu. |  |  |
| 6 | Bezpečnostní politiky jsou uplatňované na různých úrovních (například na úrovni koncových zařízení, webového prohlížeče nebo cloudu) |  |  |
| 7 | Řešení umožňuje propojení typu any-to-any (jakékoli připojené interní místo může komunikovat s jakýmkoli jiným místem a vzdáleným uživatelem, jakýkoli vzdálený uživatel se může připojit k jakémukoli připojenému internímu místu) |  |  |
| 8 | Minimálně 50 PoP (Points of Presence) globálně umístěných v několika regionech |  |  |
| 9 | Řešení poskytuje dedikovanou veřejnou statickou IP adresu |  |  |
| 10 | Lokalizace webového obsahu i v zemích bez místní PoP |  |  |
| 11 | Řešení využívá hybridní inspekci provozu (na úrovní lokálního klienta a současně i cloudu) |  |  |
| 12 | Lokální agent podporuje funkčnost Secure web gateway i v případě, že se odpojí od VPN |  |  |
| 13 | Integrace s Azure AD, Okta a lokálním AD |  |  |
| 14 | Podpora SAML 2.0 |  |  |
| 15 | Podpora vícefaktorového ověřování uživatelů (MFA) |  |  |
| 16 | Řešení umožňuje současné využití interní uživatelské db a zdroje identit (IDP) třetích stran. |  |  |
| 17 | Nutnost využití více zdrojů identit současně |  |  |
| 18 | Podpora synchronizace uživatelů a skupin mezi různými IDP |  |  |
| 19 | Podpora SCIM (včetně synchronizace s Azure a Okta) |  |  |
| 20 | Definice politik objekty typu: uživatel, skupina, IP, FQDN a porty/aplikace |  |  |
| 21 | Možno definovat aplikace na základě informací z IDP |  |  |
| 22 | Jednotná definice aplikací na základě různých bezpečnostních politik |  |  |
| 23 | Aplikace musí mít možnost definovat aliasy pro uživatelsky přívětivý přístup. |  |  |
| 24 | Možnost vkládat uživatelsky definované http hlavičky pro web aplikace |  |  |
| 25 | Správa doménových certifikátů a ssh klíčů pro uživatelsky přívětivý přístup k aplikacím v režimu "agentless" |  |  |
| 26 | Zero trust politiky na základě uživatelské identity, stavu zařízení umožňují řízení přístupu na bázi jednotlivých aplikací |  |  |
| 27 | Možnost definovat více zcela nezávislých síťových prostředí s oddělenou přístupovou bránou a směrováním |  |  |
| 28 | Možnost definovat privátní DNS servery pro interní provoz |  |  |
| 29 | ZTNA v režimu "agentless" pro protokoly nativní RDP, RDP, ssh, vnc, http/https |  |  |
| 30 | Podpora připojení k interním systémům pomocí nativního RDP a také RDP over HTTPS |  |  |
| 31 | "Agentless" režim umožňuje oddělení skutečných přístupových údajů aplikací od přístupových údajů k platformě |  |  |
| 32 | Možno vytvářet bypasss pravidla |  |  |
| 33 | Sledování aktivity a relací v reálném čase |  |  |
| 34 | Podpora inspekce HTTPS provozu (inspekce musí být prováděna přímo na agentu, aby byla zachována ochrana soukromí uživatele) |  |  |
| 35 | Možnost rozšíření o specializovaný monitoring pro aplikace generativní AI včetně všech bezpečnostních vlastností |  |  |
| 36 | Možnost rozšíření o specializovaný browser s podporou izolace sítě a ZTNA |  |  |
| 37 | Proaktivní analýza s využitím vlastních indikátorů kompromitace (IoC) |  |  |
| 38 | DLP funkcionalita podporuje předdefinované datové typy (minimálně HIPAA, PCI, PII) |  |  |
| 39 | Možnost definice vlastních datových typů pomocí regex |  |  |
| 40 | Podpora tunelování: IPSec, OpenVPN a Wireguard |  |  |
| 41 | Podpora DPD |  |  |
| 42 | Podpora IKEv1 a IKEv2 |  |  |
| 43 | Podpora šifrovacích algoritmů minimálně aes256, sha256 |  |  |
| 44 | Podpora DH protokolu založeného na eliptických křivkách (ECDH) |  |  |
| 45 | Podpora redundance tunelů v rámci rozdílných regionů |  |  |
| 46 | Podpora módu "Always on" u agentů |  |  |
| 47 | Podpora split tunneling režimu, včetně možností include/exclude jak pro IP tak i FQDN |  |  |
| 48 | Automatizovaný bezpečný přístup přes nechráněnou Wi-Fi síť (když je detekována nechráněná Wi-Fi síť, klient musí směrovat veškerý provoz přes VPN). |  |  |
| 49 | Řešení musí mít zabudované kontroly/ochrany, které zabrání koncovým uživatelům provádět změny (možnost zabránit odpojení agenta od vpn) |  |  |
| 50 | Řešení umožňuje získat informace a kontrolovat stav koncového zařízení (např. operační systém, antivirová ochrana, certifikát, členství v doméně, zranitelnosti na základě CVE, atd) |  |  |
| 51 | Řešení podporuje možnosti kontroly stavu zařízení pro Windows OS: verze OS, certifikát, běžící procesy, běžící antivirová ochrana, existence souborů, šifrování disku, registry, asociace s Active Directory, firewall a antivirová ochrana registrovaná ve Windows Security Center. |  |  |
| 52 | Řešení podporuje možnosti kontroly stavu zařízení pro macOS: verze OS, certifikát, běžící procesy, běžící antivirová ochrana, existence souborů, šifrování disku. |  |  |
| 53 | Řešení podporuje možnosti kontroly stavu zařízení pro Linux OS: běžící procesy, běžící antivirová ochrana, existence souborů. |  |  |
| 54 | Řešení podporuje možnosti kontroly stavu zařízení pro mobilní platformy: rooted/ jailbreak zařízení, Android device security settings, Samsung Knox stav, aktivovaný režim ladění |  |  |
| 55 | Kontinuální validace stavu zařízení po navázání připojení |  |  |
| 56 | Řešení nabízí ucelený asset inventář (podrobnosti o zařízení, včetně přehledu připojených zařízení, sériového čísla, umístění a stavu online/offline) |  |  |
| 57 | Podpora integrace se systémy MDM/EMM/UEM/MAM |  |  |
| 58 | Zero touch provisionning prostřednictvím MDM |  |  |
| 59 | Možnost reportovat informace o rizikovém stavu klienta do MDM |  |  |
| 60 | Podpora integrace s SIEM |  |  |
| 61 | Podpora zařízení typu BYOD |  |  |
| 62 | Řešení musí podporovat funkcionalitu API security připojených SaaS aplikací |  |  |
| 63 | Možnost integrace s bezpečnostními řešeními Check Point |  |  |
| 64 | Automaticky aktualizovaný agent v uživatelských zařízeních |  |  |
| 65 | Centrální správa aktualizací verzí agentů |  |  |
| 66 | Podpora RBAC (Role based access control) pro administrátory řešení |  |  |
| 67 | Podpora automatizace pomocí REST API |  |  |
| 68 | Podpora operačních systémů Windows, Linux, MacOS, Chromebook a iOS, Android |  |  |
| 69 | Výrobce garantuje dostupnost řešení (SLA) minimálně 99,999% |  |  |
| 70 | Výrobce poskytuje podporu v režimu 24x7 |  |  |

## WAF

Poptáváme komplexní WAF (WEB application firewall) řešení, které umožňuje centralizovanou správu a podporuje bezpečnostní politiku.

Součástí předmětu plnění musí být standardní záruka výrobce v délce trvání 60 měsíců, poskytovaná bez dalších poplatků.

| Požadavek | Popis | Nabízené řešení splňuje / nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE | Odkaz pro důkaz/další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platforma |  |  |
| 2 | Nasazení redundantních SW zařízení ve funkci load-balancer s podporou autentizace uživatelů, SSL akcelerátoru a webového aplikačního firewallu. |  |  |
| 3 | Datová propustnost zařízení alespoň 22 Mbps |  |  |
|  | Operační systém |  |  |
| 5 | Full-Proxy architektura (plné oddělení klientského a serverového spojení) |  |  |
| 6 | Podpora IPv4 |  |  |
| 7 | Plná podpora IPv6, IPv4/IPv6 gateway (Podpora Ipv4 a Ipv6 na straně klienta i na straně serveru včetně všech možných kombinací) |  |  |
| 8 | Podpora ověření certifikátů vydaných podřízenou CA (intermediate CA) |  |  |
| 9 | Podpora Spanning Tree Protokolu (STP) |  |  |
| 10 | Možnost přidat vlastní funkce pomocí skriptování - umožnění plnohodnotné manipulace a správy veškerého IP aplikačního provozu s cílem zachytit, zkontrolovat, transformovat a nasměrovat příchozí nebo odchozí provoz pomocí skriptovacího jazyka/syntaxe. |  |  |
| 11 | Podpora HTTP/2 |  |  |
| 12 | Podpora IPSec IKEv2 |  |  |
| 13 | Podpora konfigurace a správu zařízení přes REST API |  |  |
| 14 | Podpora SNMP (v1/v2c/v3) |  |  |
| 15 | Možnost aktivovat následující funkce na jedné HW platformě: - L4-7 loadbalancing - ICSA certifikovaný Web aplikační firewall - ICSA certifikovaný síťový firewall - Autorizace a autentizace aplikací, SSL VPN - DNS služby a DNS firewall |  |  |
| 16 | Možnost používat knihovny JavaScript třetích stran k úpravě a správě provozu |  |  |
| 17 | Podpora Active-Active a Active-Pasive módu |  |  |
|  | Web aplikační Firewall |  |  |
| 20 | Integrace s nástrojem na detekci zranitelností webových aplikací |  |  |
| 21 | Detekce a blokování širokého spektra útoků na aplikační vrstvě, minimálně podle OWASP top10 |  |  |
| 22 | Modul aplikačního firewallu poskytne ochranu minimálně proti těmto aplikačním útokům: - Webové hrozby AJAX / JSON - DoS a DDoS na 7. vrstvě - Útok hrubou silou tj. zahlcení velkým množstvím přihlašovacích údajů (útok typu „Brute-force“) - Nechtěné provední akce uživatelem v aplikaci, ve které je právě autentizovaný (útok typu „Cross Site Request Forgery“) - Vložení kódu do webové aplikace s cílem jí změnit (útok typu „Cross-site scripting XSS“) - Vložení kódu do formulářových polí aplikace s cílem získat data z back-end serverů (útok typu „SQL injection“) - Manipulace s parametry HTTP (HPP) - Převzetí relace uživatele útočníkem (útok typu „Session highjacking“) - Přetečení bufferu serveru (útok typu "Buffer overflow“) - Manipulace s cookies a jejich podvržení útočníkem - Manipulaci se skrytými poli (útok typu "Hidden field manipulation“) - Vložení škodlivého požadavku útočníka do původního požadavku uživatele (útok typu „Request smuggling“) - XML bomby / DoS - Nepovolené snímání obsahu z webových stránek (útok typu „Web scraping“) |  |  |
| 23 | Možnost doprogramovat si filtrovaci pravidla pro aplikace |  |  |
| 24 | Automatická korelace zranitelností do jednoho bezpečnostního incidentu |  |  |
| 25 | Možnost vytvoření bezpečnostních politik způsobem hierarchie nadřízené a podřízené politiky. |  |  |
| 26 | Ochrana AJAX a JSON aplikací |  |  |
| 27 | Podpora Captcha metody |  |  |
| 28 | Automatické odlišení skutečných uživatelů od robotů |  |  |
| 29 | Ochrana proti automatizovanému provozu/útokům z (ro)botů nejen pomocí signatur, ale také pomocí aktivního zjišťování zda se jedná o browser vs. bot (pomocí tzv. „challenge“, neboli úkolů, díky kterým WAF identifikuje bot vs uživatel), pokud umí bot simulovat chování skutečného prohlížeče a zamezení propuštění takové komunikace na aplikační server. |  |  |
| 30 | Integrovaný XML firewall |  |  |
| 31 | Podpora maskování/odstranění citlivých informací – čísla kreditních karet, číslo pojištění… |  |  |
| 32 | Automatické nahrávání a aplikování nových signatur |  |  |
| 33 | Podpora pozitivního a negativního bezpečnostního modelu |  |  |
| 34 | Blokování útočníků na základě geolokace (až na úroveň regionů) |  |  |
| 35 | Podpora ICAP pro antivirovou kontrolu – pro SOAP a SMTP |  |  |
| 36 | Ochrana SMTP a FTP na aplikační úrovni |  |  |
| 37 | Podpora SSL (šifrování a dešifrování) |  |  |
| 38 | Podpora různých typů reportů – PCI, geolokační reporty |  |  |
| 39 | Podpora standardů PCI DSS, HIPAA, Basel II a SOX |  |  |
| 40 | Integrované bezpečnostní politiky pro Microsoft Outlook Web Access, Lotus Domino Mail Server, Oracle E-Business Financials a Microsoft SharePoint |  |  |
| 41 | Podpora pro analýzu HTTP provozu (Top URL, Top klienti, nejpoužívanější HTTP metody, návštěvnost stránek podle geogr. Regionu) |  |  |
| 42 | Možnost importu zranitelnosti aplikací z alespoň některých z následujících skenerů: - Cenzic Hailstorm - WhiteHat Sentinel - IBM Rational AppScan - QualysGuard Web Application Scanning |  |  |
| 43 | Podpora aplikačního firewallu ve virtuálních kontextech |  |  |
| 44 | Podpora aplikačního firewallu |  |  |
| 45 | Rozšířená podpora CSHUI – detekce aktivity klávesnice a myši, detekce změn URL od klienta za krátkou dobu |  |  |
| 46 | Ochrana proti Session Highjacking pomocí jednoznačné identifikace prohlížeče uživatele (Browser Fingerprintingu) |  |  |
| 47 | Podpora TLS Fingerprinting - schopnost detekovat útočníka za NAT a neblokovat všechny uživatele za stejnou NATovanou adresou. |  |  |
| 48 | Detekce a ochrana před DoS útoky na specifické URL, které mohou zatížit back-end systémy (např. vyhledávácí URL apod.) |  |  |
| 49 | Vynucení přístupu uživatele k chráněné aplikaci přes přihlašovací stránku aplikace |  |  |
| 50 | Podpora nastavení bezpečnostních politik podle IP adresy, doménového jména a URI |  |  |
| 51 | Podpora a filtrování WebSocket provozu |  |  |
| 52 | Blacklistování IP adres, které se opakovaně snaží překonat bezpečnostní opatření v politice |  |  |
| 53 | Ochrana dat a přihlašovacích údajů proti Man in the Browser útokům, kdy během zadávání do citlivých polí formuláře na webové aplikaci dochází k šifrování dat na aplikační vrstvě na straně klienta, jenž následně dekryptuje pouze WAF. |  |  |
| 54 | Podpora mikroslužeb ve WAF politikách |  |  |
| 55 | Ochrana pro DoS/DDoS útokům na aplikační úrovni pomocí průběžné analýzy stresu aplikace, analýzy povahy aplikačního provozu tzv. behaviorální analýzy a vylaďování ochrany aplikace za pomocí uplatňování dynamických signatur. WAF mapuje a zaznamenává standardní chování uživatelů v rámci aplikace. V případě zvýšeného stresu aplikace, dojde k identifikaci odchylek v provozu a na jejich základě se dynamicky vygeneruje signatura, která jednoznačně identifikuje zdroje škodlivého provozu, který může být zablokován nebo zpomalen. |  |  |
| 56 | Podpora importu souboru Swagger pro definici security politiky pro ochranu API. |  |  |
| 57 | Podpora využití CI/CD pipeline pro nasazování security politik WAF na webových aplikacích. |  |  |
| 58 | Podpora integrace s nástroji chatu (Slack / Teams…) a hlášení stavu systému a logování pomocí těchto nástrojů. |  |  |
| 59 | Možnost integrace na externí platformy SIEM pomocí logování na úrovni TCP dumpu. |  |  |
| 60 |  |  |  |
| 61 | Možnost připojení k monitorovacím nástrojům třetích stran prostřednictvím otevřeného API |  |  |
| 62 | Podpora REST API |  |  |
| 63 | Autentizace klientů přes LDAP/Radius |  |  |
| 64 | Povolení/zakázání ICMP pro VIP |  |  |
| 65 | Podpora vysokorychlostního granulárního logování / logování per aplikace / bez omezení výkonnosti zařízení |  |  |
| 66 | Podpora alespoň pro 19 metod rozvažování zátěže |  |  |
| 67 | Podpora filtrace paketů |  |  |
| 68 | Podpora ToS, QoS (marking/preservation/mimic) |  |  |
| 69 | Podpora SNMP (v1/v2c/v3) |  |  |
| 70 | Podpora rozvažování zátěže založené na poměrech (ratio) s CARP perzistencí |  |  |
| 71 | Podpora SSL certifikátů podepsaných SHA-2 algoritmem |  |  |
| 72 | Podpora práce s 4096-bit klíči |  |  |
| 73 | Současná podpora ECC a RSA certifikátu |  |  |
| 74 | Podpora pro TLS 1.2 a TLS 1.3 |  |  |
| 75 | Podpora ECC a DH šifer v HW |  |  |
| 76 | Podpora SSL Forward proxy |  |  |
| 77 | Stavové filtrovaní paketů (ACL) |  |  |
| 78 | Podpora vlastních skriptů pro monitorování zdraví a dostupnosti služeb |  |  |
| 79 | Podpora monitorování služeb na základě výkonu konkrétních hostů |  |  |
| 80 | TCP optimalizace síťových toků |  |  |
| 81 | Komprese a cachování specifických služeb |  |  |
| 82 | Podpora optimalizace dynamické velikosti TLS bloků (TLS record size) |  |  |
| 83 | Řízení uživatelských přístupů |  |  |

## Zabezpečení a detekce zranitelností zdrojového kódu

Klíčové požadované funkcionality:

  - Centralizovaná platforma pro správu zdrojového kódu, přístupů a CI/CD pipeline.

  - Detailní RBAC řízení přístupů, ochrana větví a tagů, povinné použití MFA.

  - Povinný Merge Request proces, code review, security review a podepisování commitů.

  - Kompletní auditní logování všech aktivit uživatelů a systémů v SCM.

  - Centrální úložiště nálezů ze SAST analýzy s řízením SLA a vazbou na Security Gate.

  - Soulad minimálně se standardy ISO 27001, ISO 27034, NIS2, OWASP SAMM/ASVS a NIST SSDF.

  - Vynucení bezpečných workflow, kontroly integrity a minimalizace přístupových práv.

  - Součástí předmětu plnění musí být standardní záruka výrobce v délce trvání 60 měsíců, poskytovaná bez dalších poplatků.

Požadavek – Parametr / funkcionalita:

| Požadavek | Parametr / funkcionalita | Odpověď respondenta | Odkaz pro důkaz/další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Řešení musí být postaveno na centralizované SCM platformě (self-managed / SaaS – dle koncepce) umožňující jednotnou správu zdrojového kódu, verzování a CI/CD pro 24 vývojářů. |  |  |
| 2 | SCM musí podporovat zásady Secure-by-Design a Least Privilege v rámci celého vývojového procesu včetně využití projektových, skupinových a podskupinových oprávnění |  |  |
| 3 | Platforma musí poskytovat detailní řízení přístupů na úrovni projektů, skupin a podskupin. |  |  |
| 4 | Řešení musí podporovat role dle RBAC (Guest, Reporter, Developer, Maintainer, Owner). |  |  |
| 5 | Platforma musí umožňovat ochranu větví a tagů (Protected Branches, Protected Tags). |  |  |
| 6 | Přístup do SCM musí být zabezpečen vícefaktorovou autentizací (MFA). |  |  |
| 7 | Všechny změny kódu musí probíhat výhradně přes Merge Request proces. |  |  |
| 8 | Každý Merge Request musí obsahovat povinné code review a security review. |  |  |
| 9 | Commity musí být povinně digitálně podepisovány (GPG nebo SSH). |  |  |
| 10 | Auditní záznamy SCM musí umožnit dohledat uživatele, čas, akci a objekt (projekt, branch, pipeline, oprávnění). |  |  |
| 11 | Řešení musí umožňovat integraci nástrojů pro statickou analýzu kódu v rámci CI/CD pipeline. |  |  |
| 12 | Řešení musí umožňovat vyhodnocení výsledků analýzy v kontextu změn zdrojového kódu (např. MergeRequest) |  |  |
| 13 | SCM a bezpečnostní nástroje musí být konfigurovány v souladu s rámci ISO 27001, ISO 27034, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU č. 2022/2555, opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (dále či výše jen NIS2), OWASP SAMM/ASVS, NIST SSDF. |  |  |
| 14 | Platforma musí vynucovat bezpečné workflow, kontrolu integrity a minimalizaci přístupových práv. |  |  |
| 15 | Řešení musí umožňovat auditní transparentnost a dohledatelnost všech schvalovacích a bezpečnostních procesů. |  |  |

## Zabezpečení systému pro řízení drážního provozu

Klíčové vlastnosti řešení

Zavedení odděleného síťového provozu pomocí virtuální firewall instance formou služby, které umožňují plnou izolaci jednotlivých síťových segmentů v rámci jedné fyzické infrastruktury. Každý kontext představuje samostatnou logickou instanci firewallu se separátními politikami, routováním, logováním a monitoringem.

Cíl dodávky

- zajistit robustní segmentaci provozu mezi jednotlivými zónami (IT / OT / DMZ / výrobní sítě) prostřednictvím nezávislých virtuálních firewall instancí

- umožnit detekci a blokování nestandardní nebo anomální komunikace v rámci všech segmentů

- poskytovat plnou izolaci síťových toků bez vzájemného ovlivňování mezi kontexty

Požadované funkce a schopnosti

- Segmentace na úrovni virtuálních firewall instancí včetně definice separátních politik, routingu a logických zón

- Doporučení a optimalizace bezpečnostních politik přiřazených ke každému virtuálnímu firewallu

- Centrální management přes chytrou konzoli / dashboard se správou jednotlivých kontextů

- Logování a reporting v rámci NIS2 / zákona č. 264/2025 Sb. (dále jen „ZKB“)

- Integrace do stávajícího SIEM (Syslog, CEF, LEA) s granularitou per-kontext

Rozsah dodávky a služeb

- Kompletní implementace logických virtuálních firewallů včetně převedení existujících politik (pokud existují)

- Konfigurace směrování, NAT, zón a veškerých logických instancí firewallu

- Nastavení provozních režimů a testování včetně fail-open / fail-close podle požadavků

- Školení administrátorů a IT/OT bezpečnostního týmu na správu kontextové architektury

# Nasazení IDS/IPS a OT monitoringu

Nastavení specializovaného bezpečnostního řešení obsahujícího platformu pro kontinuální monitoring prostředí s hlavním cílem:

- zajištění úplné viditelnosti aktiv a komunikace

Požadavky na funkce a schopnosti řešení:

- Pasivní monitoring síťové komunikace

- Detekce anomálií komunikace (nestandardní toky, neobvyklé příkazy, laterální pohyb)

- Detekce neautorizovaných přístupů, neoprávněného remote access

- Pokročilé alerty v reálném čase s kontextem (asset, protokol, uživatel, závažnost, exploitovatelnost)

- Integrace do stávajícího SIEM/SOAR (Syslog, CEF, API)

- On-premise nasazení

Rozsah dodávky služeb

- Proof of Concept / Pilot na vybrané části OT sítě (povinný)

- Integrace do stávajících bezpečnostních a provozních systémů

- Školení administrátorů OT bezpečnosti a operátorů

# Integrace s centrálním SIEM systémem

Dodavatel zajistí plnohodnotnou integraci OT bezpečnostního řešení s centrálním SIEM systémem zadavatele formou integrační služby na klíč.

Požadovaný rozsah integrace

- Návrh a implementace optimálního způsobu exportu logů a událostí (Syslog TLS / CEF / LEA / Log Exporter / API podle typu řešení)

- Export všech relevantních událostí včetně:

  - firewall/IPS blokování a detekce

  - audit logy samotného bezpečnostního řešení

- Zajistit spolehlivý přenos logů i při výpadku konektivity (buffering, queuing)

- Testování integrace včetně zátěžového testu a ověření úplnosti a správnosti logů

- Předání kompletní dokumentace integrace, parserů a údržbového manuálu

# Zavedení politik řízení přístupů

Dodavatel zajistí kompletní službu návrhu, implementace a otestování politik řízení přístupů do OT/provozní sítě na bázi standardu IEEE 802.1X (port-based NAC) v souladu s požadavky NIS2, Zákona o kybernetické bezpečnosti (SR 1.1 – Identification & Authentication Control, SR 1.5 – Authenticator Management, SR 2.6 Restricted Network Access).

Požadovaný rozsah služby (na klíč):

- Analýza stávající sítě z hlediska podpory 802.1X

- Návrh autentizační architektury

- Vytvoření detailních 802.1X politik včetně:

  - autentizace koncových zařízení certifikáty (machine certificates – preferováno)

  - autentizace uživatelů přes LDAP/AD + MFA

  - fallback mechanismy (MAC Authentication Bypass – MAB pro legacy zařízení, která 802.1X nepodporují)

  - dynamické přiřazování VLANů / SGT / ACL podle role, lokality a typu zařízení

- Návrh a implementace zásad pro:

  - automatické odstraňování neautorizovaných zařízení ze sítě (quarantine/remediation VLAN)

  - time-based access (povolení přístupu jen v údržbových oknech)

  - logging a alerting všech autentizačních událostí do centrálního SIEM

- Integrace s existujícím PKI / Microsoft CA pro vydávání a revokaci certifikátů

- Pilotní nasazení na vybraném segmentu/lokalitě (povinné)

- Vytvoření finálních politik pro vybraný rozsah max. do 10 profilů

- Testování odolnosti (fail-open vs. fail-close, vliv na provoz, zátěžový test)

- Vytvoření dokumentace:

  - 802.1X Policy Design Document

  - Postup pro enrolování nových zařízení

- Zaškolení OT a bezpečnostního týmu

Výstupy, které dodavatel předá:

- Plně funkční 802.1X autentizace na min. 90 % vybraných zařízení (zbytek přes MAB nebo statické výjimky)

- Playbook pro správu a řešení incidentů

# Zavedení systému vzdáleného přístupu s vícefaktorovou autentizací

Dodavatel zajistí kompletní dodávku, implementaci a integraci řešení pro bezpečný vzdálený přístup interních uživatelů, dodavatelů a třetích stran do OT/IT/IoT prostředí zadavatele formou služby na klíč v souladu s NIS2 (čl. 21), ZKB (SR 2.1, SR 2.6, SR 1.7).

Požadovaný rozsah dodávky a služeb

- On-premise architektura

- Implementace Zero-Trust přístupu:

  - Vícefaktorová autentizace (MFA/2FA) pro všechny vzdálené přístupy (možná integrace s Azure AD)

  - Proxy-based přístup bez VPN klienta (HTTP/S)

  - Politiky podle role, lokality a typu zařízení

- Integrace s návaznými systémy zadavatele:

  - Active Directory / LDAP / Azure AD

  - Centrální SIEM (odesílání všech session logů, alertů a auditů v CEF/Syslog)

  - Stávající firewall (jump host eliminace, přímý přístup přes PAM)

- Pilotní nasazení (Proof of Concept) na vybrané skupině uživatelů/dodavatelů

- Návrh a implementace politik přístupu pro vybrané prostředí (oddělení interních uživatelů, dodavatelů, údržby)

- Testování bezpečnosti, výkonnosti a odolnosti (failover, zátěžový test)

- Vytvoření dokumentace:

  - Bezpečnostní procedury pro vzdálený přístup

  - Uživatelské a administrátorské manuály

Školení:

  - Administrátorské

  - Bezpečnostní tým / SOC

# Zajištění zálohování a obnovy konfigurací OT zařízení

Dodavatel zajistí kompletní službu centralizovaného zálohování, verzování a obnovy na klíč.

Požadovaný rozsah služby (na klíč):

- Nastavení automatického periodického zálohování (min. 1× týdně)

- Verzování záloh s porovnáním rozdílů (diff) a možností rollbacku na předchozí schválenou verzi

- Testovaná procedura obnovy (recovery) na testovacím prostředí i přímo v provozu

- Automatická validace záloh (integrity check)

- Integrace s centrálním SIEM – alerting při neautorizované změně konfigurace nebo neúspěšném backupu

- Pilotní nasazení na vybrané lokalitě

- Dokumentace:

  - Popis backup řešení

- Školení odpovědného týmu a krizového štábu (2 MD)

| Požadavek | Popis | Odpověď respondenta | Odkaz pro důkaz/další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robustní segmentace pomocí virtualni firewall instance |  |  |
| 2 | Možnost detekce a blokace neschválené komunikace v síti |  |  |
| 3 | Integrace s centrálním SIEM systémem na straně zadavatele (Syslog TLS/CEF/LEA/Log Exporter) |  |  |
| 4 | Zavedení politik řízení přístupů k síti (802.1X, machine certificates, MFA, MAB fallback, dynamické ACL/VLAN) |  |  |
| 5 | Nastavení systému bezpečného vzdáleného přístupu (Zero-Trust, MFA, bez VPN klienta) |  |  |
| 6 | Integrace vzdáleného přístupu s AD/Azure AD, SIEM |  |  |
| 7 | Centralizované automatické zálohování konfigurací (verzování, diff, šifrované úložiště, integrity check) |  |  |
| 8 | Dodání kompletní dokumentace včetně politik |  |  |
| 9 | Školení administrátorů, OT týmu a SOC (min. 2 MD) |  |  |