# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

# OBJEKTU HUSOVO NÁMĚSTÍ 2

# (p.p.č. 89, 88/2, 88/3, 88/6, 88/7)

# Město Chabařovice

# Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice

# zastoupené na základě pověření dle Směrnice č.19/2015

# starostou Mgr. Josefem Kusebauchem

# SO 01	D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

# SRPEN 2019

# ÚSTÍ NAD LABEM

Ing. Arch. Luboš Kotiš

ČKA 00 759

Oty Pavla 3372/3

Severní terasa

400 11

Ústí nad Labem

ATELIER

Hradiště 96/8

400 01

Ústí nad Labem   CZ

I Č: 40225313

DIČ: CZ 5809090573

Tel.: +420603192260

atelier@arch-kotis.cz

www.arch-kotis.cz

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. V platném znění 405/2017 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace obsahuje části:

Textová část

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E Dokladová část

Grafická část

D.1.1.2.1	PŮDORYS -1. N.P. – BOURACÍ PRÁCE					1:50

D.1.1.2.2	PŮDORYS 1. N.P. – BOURACÍ PRÁCE 					1:50

D.1.1.2.3	PŮDORYS 2. N.P. – BOURACÍ PRÁCE 					1:50

D.1.1.2.4	PŮDORYS 3. N.P. – BOURACÍ PRÁCE					1:50

D.1.1.3.1	PŮDORYS 1. N.P. – SANACE 						1:50

D.1.1.3.2	ŘEZOPOHLED C – SANACE 						1:50

D.1.1.4.1	PŮDORYS -1. N.P. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE				1:50

D.1.1.4.2	PŮDORYS 1. N.P.							1:50

D.1.1.4.3	PŮDORYS 2. N.P.							1:50

D.1.1.4.4	PŮDORYS 3. N.P. 							1:50

D.1.1.4.5	PŮDORYS KROVU 							1:50

D.1.1.4.6	PŮDORYS STŘECHY 							1:50

D.1.1.4.7	PŮDORYS STROPU NAD 1.N.P. 						1:50

D.1.1.4.8	PŮDORYS STROPU NAD 2. N.P.						1:50

D.1.1.4.9	ŘEZ „A“, ŘEZ SCHODIŠTĚM 						1:50

D.1.1.4.10	POHLED JIŽNÍ A VÝCHODNÍ 						1:50

D.1.1.4.11	POHLED SEVERNÍ A ZÁPADNÍ 						1:50

D.1.1.4.12	ŘEZOPOHLED „C“, ŘEZOPOHLED „B“ 					1:50

D.1.1.4.13	POHLED SEVERNÍ ZE DVORA 						1:50

D.1.1.4.14	VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ – POHLED JIŽNÍ A VÝCHODNÍ 			1:50

D.1.1.4.15	VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ –

POHLED SEVERNÍ A ZÁPADNÍ						1:50

D.1.1.4.16	VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ –

ŘEZOPOHLED C-C, POHLED SEVERNÍ ZE DVORA			1:50

## dOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

### Architektonické řešení

#### Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Rekonstrukce:

Zastavěná plocha					187,60 m2 (DLE ZAMĚŘENÍ)

Obestavěný prostor					1817,60 m3

Přístavba:

Zastavěná plocha					106,70 m2

Obestavěný prostor					1044,00 m3

Objekt celkem.

Zastavěná plocha					294,30 m2

Obestavěný prostor					2831,3 m3

Funkční okruhy:

Provoz kafetérie (max. 20 hostů, 1-2 osoby obsluhy ve dvou směnách)

Kadeřnictví (1-2 osoby obsluhy ve dvou směnách)

Kancelářské plochy (různé velikosti o max. 3-5 pracovnících)

#### Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení

V návrhu jsou záměrně použity jako kontrast dva přístupy výtvarného řešení.

Brána a vlastní rekonstrukce historického objektu jsou rehabilitovány “památkovým způsobem“. Dostavba (ve které jsou umístěny především sociálně hygienické a technické provozy a schodiště) je navržena jako soudobý objekt. Obě budovy jsou jedním provozním celkem, hmoty jsou odděleny prosklenými plochami. Hmoty jsou staženy střechami s tvrdou krytinou, vzniká dojem uceleného areálu.

      - stavební řešení

Původní objekt je vyzděn ze smíšeného zdiva. Objekt je dvoupodlažní s částečným podsklepením a půdním prostorem. Stropní konstrukce kombinací cihelných kleneb a dřevěných trámových konstrukcí. Krov je klasickou skeletovou dřevěnou konstrukcí. Opatřen je vápennou omítkou bez zateplení.

Přístavba – Nosné obvodové stěny přízemí i patra přístavby jsou vyzděny v technologii broušených cihelných dutinových bloků. Fasáda přístavby objektu je provedena jako jednovrstvá konstrukce. Vnější fasádní povrch je tvořen strukturovanou omítkou.

      - konstrukční a materiálové řešení

Původní objekt – Rekonstrukce se odehrává především v rozsáhlých sanacích zaměřených na ochranu stavby před zemní vlhkostí a radonem a v posílení či výměně nosných stropních konstrukcí, včetně zachycení rozpraskaných obvodových zdí. Veškeré prvky vnitřního zařízení (vody, kanalizace, vytápění atd.) jsou nově navrženy. Detailní popis viz specializované profese.

Základové konstrukce přístavby jsou navrženy jako betonové základové pasy. Obvodové zdivo obou pater objektu vyzděno z keramických broušených bloků na maltu pro tenké spáry. Vnitřní nosné zdivo je rovněž vyzděno z keramických broušených bloků. V přízemí je rovnoběžně se schodištěm zděná nosná zeď z keramických broušených bloků.

Nosná část stropní konstrukce nad přízemím a patrem je provedena jako monolitická armovaná betonová konstrukce. Nosná část stropní konstrukce nad patem je provedena z dřevěných trámů. Zalamované žel. bet. stropy tvořící překlady otvorů v obvodových stěnách, obvodový ztužující věnec a nosnou část předsazených rámů po obvodu objektu. Vnitřní schodiště provedeno jako železobetonové monolitické deskové a mezipodesty.

Vnitřní nosné a dělící stěny vyzděné z keramických tvarovek. Izolace spodní stavby proti tlakové vodě a pronikání radonu z podloží tvořena dvěma vyztuženými SBS modif. asfalt. pásy s typovými detaily spojů. Střešní plášť je zateplen nad krokvemi a je opatřen tvrdou skládanou krytinou (bobrovka na husté laťování).. Oplechování atiky, obvodové římsy, ze svitků Ti-Zn plechu.

Historický objekt mlýna -

•	Vápenné opravy omítek a římsy utahovány dřevěnými hladítky a omítky nebudou ani pře štukovány

•	Výplně okenních otvorů – tvarové repliky včetně kování atd. – opatřeno nátěry.

•	Stávající střešní plášť – tvrdá krytina – bobrovka na husté laťování, červená barva. Střech je doplněna volskými oky.

•	Vchodové dveře – prosklená stěna s vchodovými dveřmi – dřevěná konstrukce opatřená nátěrem.

•	Oplechování atiky, obvodové římsy a komínového tělesa, ze svitků Ti-Zn plechu (titanzinek, bez nátěru).

Objekt přístavby -

•	Jednovrstvá konstrukce se strukturovaným povrchem (kartáčováno). Barva a odstín celé fasády bude vybrán následně po průzkumu barevnosti původního objektu.

•	střešní plášť – tvrdá krytina – bobrovka na husté laťování, červená barva.

•	Vnější otvorové výplně – hliníkové rámy s tepelně izolačním zasklením plochým čirým trojsklem, nebo tepelně izolačním sendvičovým panelem opláštěným Al. plechem, barevný odstín rámů, křídel a opláštění včetně ostění otvorů v barvě RAL - odstín bude upřesněn.

•	Oplechování atiky, obvodové římsy a komínového tělesa, ze svitků Ti-Zn plechu (titanzinek, bez nátěru).

Historický objekt, brána

RENOVACE FASÁD

Stávající novodobé omítky jsou nahrazeny hladkou fasádou, stáčenou z ruky dřevěným hladítkem, barva bude navržena dle průzkumu v místě historické fasády. Dle dochovaných prvků jsou doplněny prvky chybějící. Zazděná okna jsou obnovena a zároveň sjednoceny světlé rozměry otvorů. V objektu jsou ponechány repasované historické výplně otvorů. Nové okenní výplně jsou navrženy jako dřevěné repliky oken původních. Okolo oken jsou doplněny šambrány s uchy (profilace šambrán převzaty z modelace šambrán oken v patře). Šambrány, římsy a okrasné prvky jsou provedeny ve světlejším odstínu než fasáda. Doplněny je rovněž kordónová římsa a podokenní římsa v patře. Na východní fasádě v místě průjezdu, je rehabilitován vstup do objektu. Na dvorním průčelí východního křídla je zachována pavlač, která byla z tepelně-technických důvodů uzavřena stěnou z dřevěných oken. Je zachována a opravena brána navazující západně na jižní křídlo domu. Brána je restaurována do původní podoby.

RENOVACE INTERIÉRŮ, KLENBY, PODLAHY, OTVORY, SCHODIŠTĚ

- V objektu jsou zachovány všechny klenby a klenební pasy.

- Původní dřevěné výplně otvorů jsou repasovány

- Nové výplně otvorů jsou repliky původních

- Pokud je to možné, jsou podlahy repasované. Kde to možné není, jsou doplněny adekvátními k historickému objektu.

- Pokud je to nutné jsou prostory nedestruktivně rozděleny příčkami, tak aby byl zásah do původních konstrukcí co nejmenší

- Na stěnách jsou navrženy vápenné omítky. V místech hygienických zařízeních keramický obklad.

PŘÍZEMÍ 1.NP

V jižním křídle, v místě přípravny se nenachází žádná klenba. V této místnosti byly obnoveny zazděné otvory. Historické výplně otvorů jsou repasovány, chybějící jsou doplněny replikami. Do dveřního otvoru byly vloženy repliky vnitřních historických dveří.

V chodbě (spojující přípravnu a cukrárnu) a pod schodištěm se nacházejí valené klenby, které jsou zachovány. Kamenné schodiště je rovněž zachováno a využíváno jako pomocné pro personál cukrárny. Okenní a dveřní otvory jsou zachovány. Původní výplně jsou repasovány.

Z chodby se vstupuje přes repasované vnitřní dveře do cukrárny. Ta se skládá původně ze tří prostorů spojených do jednoho. Nad každým dílčím prostorem je ponechána původní česká klenba. Z původně dělící stěny je vytvořen klenební oblouk podpírající litinový sloup ze zbouraných objektů. Do otvoru v průchodu (do veřejného prostoru i do dvora) jsou vloženy nové dřevěné výplně otvorů, které slouží jako vstup do cukrárny. Podlahy jsou srovnány na jednu výškovou úroveň. V severní části tohoto prostoru jsou zazděny otvory narušující vzhled ze dvora a doplněny novým otvorem, který je sjednocen s ostatními historickými otvory. Výplň je dřevěná replika historických.

V severní části objektu se nachází kadeřnictví. Původně jeden prostor rozdělen klenebními pasy na tři dílčí. Nad každým dílčím prostorem je zachována původní česká klenba. Z provozních důvodů je vložena do klenebního pasu dřevěná příčka, takový způsobem, aby nedošlo k znehodnocení kleneb ani klenebních pasů. Tento třetinový prostor je dále nedestruktivně rozdělen. Původní výplně otvoru jsou repasovány. Do otvorů s klenutým nadpražím jsou vloženy nové dřevěné výplně. V severní části se nacházela garážová vrata. Otvor je zazděn a jsou zde umístěny dva nové otvory v rozměrech otvorů historických. Do nich jsou vloženy repliky dřevěných historických oken. Všechny vnitřní výplně otvorů jsou provedeny jako repliky historických, které se již v objektu nacházejí.

PATRO 2.NP

V patře v jižním křídle je umístěna kancelář a hygienická zařízení pro cukrárnu, které je odděleno příčkou. Obnoveno je původně zazděné okno a osazeno dřevěnou replikou historické okenní výplně. Ostatní historické okenní výplně jsou repasovány. Do prostoru se vchází repasovanými dveřmi.

Kancelář je spojena s cukrárnou pomocí kamenného původního schodiště. Únik je zajištěn přes uzavřenou pavlač. Dveře na pavlač jsou repasované historické dveře. Otvor do východního křídla je zazděn.

Pavlač do dvora je zachována. Avšak je uzavřena dřevěnou konstrukcí s dřevěnými okny a stává se vnitřním prostorem. Ze statických i estetických důvodů je podepřena litinovými sloupy ze zdemolovaných objektů. Nad prostorem je původní střecha.

Východní Křídlo je rozděleno na dva soubory kanceláří s vlastním hygienickým zařízením. Jižní a severní.

Jižní soubor je přístupný z uzavřené pavlače. Jedná se o tři prostory, do kterých jsou umístěny příčky pro oddělení tří kanceláří a chodeb. A jeden původní prostor je rozdělen a využíván jako hygienické zařízení. Okenní otvory jsou repasované původní. V souboru se nachází jedna vnitřní výplň, která je repasována, ostatní jsou repliky historických. V prostorách hygienického zařízení jsou navrženy keramické dlažby s obkladem.

Severní soubor je přístupný z přistavovaného objektu. Do prostoru jsou umístěny příčky pro vytvoření dvou kanceláří, chodby a hygienického zařízení. Okna jsou původní repasovaná. Vnitřní výplně jsou repliky historických výplní. V prostorách hygienického zařízení jsou navrženy keramické dlažby s obkladem.

PODKROVÍ 3.NP, střešní plášť

Historický krov je ponechán v plné míře. Pokud se v dalším stupni prokáže nutnost zesílení konstrukce, bude provedeno na základě statického posouzení. Stávající střešní krytina z vláknocementových šablon černé barvy je nahrazena taškou z pálené hlíny – Bobrovkou v červené barvě. Pro prosvětlení a větrání půdního prostoru, jsou ve střeše navržena volská oka.

Přistavovaný objekt

Dostavba byla navržena jako soudobý objekt, kde obvodový plášť je proveden jako sendvičová konstrukce s větranou mezerou, pohledovou vrstvu tvoří lícové zdivo. V přízemí umístěny sociálně hygienické provozy a hlavní schodiště. V patře jsou umístěny kanceláře a v podkroví se nachází technické zázemí.

Fasáda je navržena v duchu industriální architektury. Na zděný plášť měly být použity lícové cihly z bouraného objektu, variantně nové s historizujícím výrazem.

S touto variantou vyjádřil NPÚ Ústí nad Labem nesouhlas. Z nově předložených variant byla vybrána jednovrstvá konstrukce se strukturovaným povrchem (kartáčováno). Barva a odstín celé fasády bude vybrán následně po průzkumu barevnosti původního objektu. V této závislosti bude rovněž vybrána barevnost okenních a dveřních výplní.

#### bezbariérové užívání stavby

Rekonstrukce objektu plně umožňuje využívat přízemí lidmi se sníženou schopností pohybu a orientace (pozn.: vstupy, dveře, záchod). Hlavní bezbariérový vstup do objektu je z uličky do spojovacího krčku.

Pozn.: Navržené sociální zázemí bude mimo jiné sloužit návštěvníkům kulturních akcí v blízkém objektu kostela.

#### Celkové provozní řešení

Cílem regenerace objektu mimo vlastní obnovu objektu a blízkého veřejného prostoru je zprovoznění polyfunkční budovy nájemního charakteru, která mimo jiné pomůže oživit navazující náměstí. Po řadě jednání na úrovni zastupitelů a zpracovatele ve finální podobě je v přízemí historického objektu situován provoz kafetérie s letní terasou ve dvorní části a kadeřnictví. V patře objektu jsou nájemné kancelářské prostory definované pro firmy a živnostníky s malým počtem zaměstnanců. Tato drobná struktura funkcí více odpovídá místním možnostem a struktuře potencionálních nájemců. Sdružování prostorů je samozřejmě možné.

Stávající historický objekt je postaven jako konstrukční a dispoziční jedno trakt s vloženým vnitřním schodištěm se smíšenými stupni. Částečné sklepení je prakticky nevyužitelné. Vedle minimálních rozměrů je prostor pravděpodobně trvalé namáhán spodní vodou. V suchém roce 2018 po vyčištění zasypaného vstupu bylo na podlaze cca 20cm ustálené výšky vody. Zhotovujeme do sklepa venkovní schodiště pro nutnou údržbu, prostor necháváme příčně větrat. V současné době se zpracovává hydrogeologický průzkum staveniště. Jeho výsledky předurčí míru sanačních prací. Pravděpodobně budou navržena opatření na zastavení vzlínání vody do přízemí objektu.

Stávající vnitřní schodiště nemá parametry (světlá šířka, počet stupňů, podesty atd.), aby se mohlo stát hlavním a únikovým schodištěm objektu. Z tohoto důvodu mimo jiné je navržena přístavba k historickému domu. Vnitřní schodiště z přízemí do patra je ponecháno jako provozní schodiště kafeterie a spojuje odbytové plochy v přízemí se šatnami a sociálním zařízením personálu v patře. Rameno z patra do podkroví je bouráno. Nevytápěná půda je oddělena stropem od prvního patra zatepleným vloženým stropem. Zdemolování této části schodiště umožňuje plnou rehabilitaci okenního otvoru a výplně na jižní fasádě objektu. Půdní prostor nad historickou částí bude

Provoz kafeterie je pro hosty přístupný průjezdem, který byl v minulosti v objektu zřízen. Kadeřnictví a ostatní nájemní prostory v patře jsou přístupné z komunikačního krčku přístavby. Vchody jsou orientovány jak přímo z náměstí, tak i ze dvora zástavby. Dvorek by měl sloužit mim jiné jako letní terasa kavárny s návazností na blízké parkové úpravy a zdravotní středisko.

Objekt přístavby je navržen nad půdorysem části parního mlýna. Funkčně je využit pro zařízení, která by se jen velice ztěžka nechala vložit do půdorysu historického domu. Vedle hlavního schodiště a vstupu do objektu jsou zde situována sociální zařízení (WC a umývárny muži, ženy invalidé), hlavní elektor rozvaděče, centrální úklidová místnost a místnost pro nádoby na odpad. Tato zařízení jsou na úrovni přízemí. Záchody v přízemí jsou navrženy pro hosty kafeterie, zákazníky kadeřnictví, ale zároveň mohou být využívány při obecních oslavách, trzích atd. na navrženém blízkém náměstíčku a altánem. V patře vzniká opět nájemní prostor (max. 2-3 pracovníci) s vlastním hygienickým zázemím. Podkroví novostavby je využito pro plynovou kotelnu a půdní sklad sezónního nábytku terasy kafeterie.

#### Technologie výroby

##### PROVOZ KAVÁRNY

- Investiční záměr:

Část rekonstruovaného objektu bývalého mlýna je stavebními pracemi upravena pro provoz veřejného stravování – s pracovním názvem kafeterie, kavárna, cukrárna.

Stavební úpravy jsou součástí rehabilitace celého území bývalého areálu mlýna. Jedná se investici z veřejných prostředku podpořených dotačním titulem. Přímým investorem je město Chabařovice, konečným nájemcem a provozovatelem zařízení bude jiná právnická či fyzická osoba, která vzejde z výběrového řízení na užívání a nájem tohoto nebytového prostoru. Tato skutečnost je rozhodná ve vazbě na vlastní gastro vybavení a interiér provozovny.

Z veřejných prostředků budou hrazeny pouze vlastní stavební úpravy. Volný interiér a vlastní gastro zařízení bude hrazeno z prostředků koncového nájemníka.

V projektu pro stavební povolení je vloženo více méně utilitární zařízení, ke kterému jsou vztaženy provozní podmínky, umístění dřezů, umyvadel atd. Pokud v rámci konečného nájmu dojde k požadavku dílčích změn stavby mající vliv na stanovisko hygieny atd., bude doložena změna stavby před dokončením včetně všech nezbytných stanovisek. Provozní řád bude zpracován nájemníkem a následně odsouhlasen Krajskou hygienickou stanicí.

Projektantem popsaný provoz vychází z grafického řešení půdorysů včetně projektu gastro vybavení, která jsou nezbytnou součástí tohoto projektu.

- Dispoziční řešení:

Provozovna je situována ve dvou podlažích budovy. Hlavní odbytový prostor pro cca max. 20 hostů je třítraktový klenebný prostor ve staré budově se dvěma bezbariérovými vstupy, a to z hlavní i dvorní fasády. Prostor vybavený stoly a sezením je doplněn výdejním prostorem s chlazenými pulty, vitrínami, lednicemi, kávovým automatem atd. Vedle volného zařízení je zde umyvadlo a dřez s teplou a studenou vodou. Výrobky studené kuchyně (obložené chlebíčky, saláty, smažené výrobky) jsou skladovány odděleně od cukrářských výrobků. V ploše prodejny budou patrně mrazicí boxy se zmrzlinami.

Prostor uvnitř dvora objektu bude v letních měsících sloužit jako letní pobytová terasa s obsluhou. Toaleta s dostatečnou kapacitou ve členění muži ženy, invalidní WC jsou umístěny ve křídle přístavby objektu se vstupy zvenčí nebo ze vstupní haly.

Odbytový prostor přímo navazuje na chodbu se zásobovacími dveřmi, vstupem do výrobního zázemí provozovny a úklidové místnosti (výlevka, teplá a studená voda). Schodiště v tomto prostoru je provozní a spojuje přízemní odbytové plochy provozovny s jejím personálním zázemím v prvním patře objektu.

Personální zázemí je navrženo pro max. 1 osobu v jedné směně s předpokládaným časovým překryvem (cca 2-4 hodin) a sestává se ze skupiny místností (kancelář, šatna, WC,).

Výrobně skladové zázemí je tvořeno jednou místností s plochým stropem o světlé výšce cca 3200 mm. Stávající okenní otvory (s relativně nízkým parapetem historické objektu musejí být zachovány) neumožňují umístění žádného zařízení. Z tohoto důvodu je navržena vnitřní dělící stěna – příčka o výšce cca 2500 mm. Ta umožňuje prostorové oddělení této místností na dvě pracoviště s oddílným potravinářským sortimentem. Lze tak jednoduše provozně oddělit přípravu a skladování jídel studené kuchyně od případné cukrářské výroby (moučníky, dorty, koláče atd.) Vzhledem k poloze zařízení a k velikosti města se předpokládají malé objemy výroby zaměřené spíše na různorodost a kvalitu.

Jednotlivé plochy jsou vybaveny dřezy s teplou a studenou vodou, elektrické varné desky, a pec, případně fritézou a myčkou. Chladící skříně budou rovně oddělené pro jednotlivé suroviny, bude pamatováno na skladování a zpracování syrových vajec atd. Součástí vybavení prostoru budou rovněž skladové skříně na bílé nádobí, černé nádobí, suchý sklad potravin v přiměřené míře a sklad lahvových nápojů.

Skladování bio odpadů bude prováděno uskladněním v uzamykatelné chladící skříni. Tato bude umístěna v centrální místnosti pro odpady (část přístavby v přízemí).

#### požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele;

Ze strany zhotovitele stavby budou zajištěny výrobní a dílenské dokumentace související především s výrobou výplní oken a dveří, truhlářských a zámečnických výrobků atd.

#### Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek

Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 18 měsíců po započetí stavby.

Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný postup výstavby:

- Zemní práce související s hloubením základových konstrukcí.

- Základové konstrukce, hydroizolace

- Provedení zděných konstrukcí

- Realizace stropních konstrukcí

- Realizace tesařských konstrukcí, profesí a kompletace – podhledy

- Veškeré izolační vrstvy (teplené, hydroizolační a parotěsné atd.)

- dokončovací stavební práce

- okolní zpevněné plochy

- A všechny ostatní výrobky či technologie, pokud jsou požadovány nad rámec povinných stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami ze strany specializovaných profesí.

#### Úspora energie a tepelná ochrana

Z pohledu zákona 406/2000 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky 78/2014 Sb. v platném znění se jedná o větší změnu dokončené budovy. Objekt se nachází v památkové zóně, tudíž u jeho stávající části nemusí výt splněny požadavky na energetickou náročnost dle §7 zákona. Nová přístavba je navržena jako budova s téměř nulovou spotřebou energie.

Jednotlivé konstrukce u nové přístavby splňují s rezervou doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla U podle ČSN 73 0540-2:2011. U stávající části to vzhledem k charakteru stavby v památkové zóně nebylo možné dodržet u všech měněných konstrukcí obálky budovy dosažení požadovaných hodnot součinitelů prostupu tepla U, nicméně byly stavební úpravy stávajících konstrukcí navrženy tak, aby nedošlo ke změně jejich vlastností (např. snížení životnosti či statické nosnosti vlivem vlhkosti v konstrukci apod.).

#### OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ

Protokol měření objemové aktivity radonu v budovách, stanovení radonového indexu pozemku dle požadavků zákona č. 263/2016 Sb. v platném znění a vyhl. SUJB č. 422/2016 Sb.., ve znění pozdějších předpisů zpracoval Zbyněk Kopáč (Bří Čapků 639/59, 400 01 Ústí nad Labem).

Návrh sanací a hydroizolací vychází z výsledků tohoto průzkumu.

#### OCHRANA PŘED HLUKEM

Vzhledem charakteru stavby, není potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích vnitřních prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum užitých konstrukcí, zejména obvodového zdiva z keramických dutinových tvarovek plněných minerální plstí a dále třídou zvukové izolace použitých oken TZI (Třída zvukové izolace) podle ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních materiálů. To znamená, že vážená vzduchová neprůzvučnost oken bude provedena v odpovídající třídě. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku.

## Konstrukční a stavebnětechnické řešení a technické vlastnosti stavby

A – PRÁCE HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBY

### Bourací a přípravné práce

Vlastní rekonstrukci objektu předchází etapa demolic navazujících objektů (C, D, E atd.) Pro tyto účely byla zpracována samostatná projektová dokumentace a bylo vydáno oddělené stavební povolení v věci odstranění staveb.

Z objektu C, který sousedí s přístavbou byly zachovány zděné pilíře držící původní štít.

- Demontáž nosných pilířů, které byly ponechány z demolice sousedního objektu (předcházející přípravná etapa prací) pro zajištění štítu objektu. (viz. statika Ing. K. Stránský).

- Odbourání původních základů a suterénních částí zdiva v ploše přístavby.

- Uvnitř dvora jsou zpevněné betonové plochy. atd. Tyto budou v celé ploše bourány, odvezeny a skládkovány.

- Demontáž stávajících vnitřních a vnějších výplní otvorů (okenní a dveřní rámy, zárubně včetně křídel, dřevěné obložky, špaletová okna, ocelové zárubně, vše včetně vnějších a vnitřních parapetů prahů).

- Pozn.: Historické výplně a kování budou zdrojem pro profilaci, barevnost a design vyráběných replik.

- Bourání nosné stěny (v místě původního průjezdu) včetně části základů. Nutné statické zajištění navazujících kleneb atd. (Viz. Stránský).

- Vybourání zazdívek původních dveřních a okenních otvorů v obvodových stěnách objektu. U těchto obnovených otvorů se předpokládá využít původní nosné nadpraží otvoru. V případě absence této konstrukce bude zhotoveno nové nosné nadpraží (dodatečné posouzení statikem objektu ing. K. Stránským).

- Osekání vnější omítky soklu po obvodu stávajícího objektu (místně jsou v maltovém loži zazděny keramické střešní tašky – tyto budou demontovány).

- Na očištěném zdivu budou proškrábnuty ložné i styčné spáry zdiva do hloubky min. 20 mm.

- Vybourání nových okenních a dveřních otvorů, technologických prostupů atd. ve stávajících nosných stěnách a dělících příčkách. Statické zajištění včetně nosných prvků (překlady, klenba, statické zajištění, postup prací) viz. statika Ing. K. Stránský.

- Osekání poškozených či navlhlých, zasolených a nesoudržných vnějších fasádních omítek v místech navržených sanací až na nosný podklad. (rozsah viz grafická část).

- Osekání soklové omítky (100 %) po obvodu stávajícího objektu až na nosný podklad do výšky 0,5m nad terénem.

- Demontáž střešní původní krytiny (azbestocementové šablony – zákon č. 157/1998 Sb., vyhláška č. 301/1998 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 89/2001 Sb.) včetně klempířských prvků (střešní výlezy, okapové žlaby, oplechování atd.). Bude odstraněna i asfaltová lepenka pod původní krytinou.

- Demontáž stávajících dešťových svodů včetně souvisejících prvků a případně dalších konstrukcí.

- Demolice technologie (ocelové konstrukce) a vlastní stavební konstrukce (žel. bet. stěny) původní nákladní váhy.

- Plošná demontáž vrstev podlahových konstrukcí včetně náspů atd. (na úrovni 1n.p. a 2. n.p.) bude provedeno do požadované hloubky dle skladeb nových podlah. V případě kleneb budou vybourány podlahy až na rub kleneb včetně škvárového násypu z důvodu nutného statického zajištění kleneb.

- Demontáž prvků nad úrovní podlahy (dřevěné trámy, ocelová táhla atd.).

- Demontáž nosných dřevěných trámů stropní konstrukce (strop nad místností 1.01 přípravna jídel)

- Demontáž původního dřevěného schodiště (v prostoru mezi 2.N.P. a půdním prostorem).

- Odstranění kompletní stropní konstrukce včetně podhledu v prostoru schodiště (nad úrovni stropu 2.n.p.).

- Demontáž původního vnitřního zateplení objektu (desky Heraklit)

- Demolice nosných a nenosných svislých zděných konstrukcí (cihelné, betonové, smíšené konstrukce). Statické zajištění viz složka Ing. K. Stránský

- Demontáž plošných konstrukcí umístěných nad rovinou podlahy. (Cihelné, betonové a smíšené kostrukce).

- Vybourání betonové konstrukce podlahy o výšce cca 100 mm.

- Odstranění stávajícího podhledu (omítka na rákosovém podbití, prkenné bednění, případně včetně trámů vynášejících vlastní konstrukci podhledu). Komplet podhledy pod půdou.

- Odstranění stávajícího dřevěného bednění z prken tl. 25mm (bude provedeno místně z důvodu výměny či sanace prvků krokve, bude provedeno plošně v místě úpravy spádu střešní roviny, a v místě vkládaných volských ok)

- Osekání poškozených či navlhlých, zasolených a nesoudržných vnitřních stropních a stěnových omítek v místech navržených sanací zdiva suterén, přízemí a patra (rozsah viz grafická část).

- Demontáž bednění krovu v místech budování volských ok a v místě úpravy střešních spádů krovu.

- Vyčištění všech stávajících komínových průduchů a příprava pro svislé rozvody VZT.

### Výkopy – zemní práce

Výkopové práce se budou provádět pro:

- Skrývku ornice nebude prováděna. V celé ploše staveniště jsou objekty nebo zpevněná plocha.

- Odkop sutě v ploše navrženého objektu z důvodu provedení stavební jámy a rýh pro betonové základové pasy navržené přístavby.

- Odkopy zeminy v místě základových patek nových ocelových sloupů.

- Provedení výkopu po obvodě stávajícího a přistavovaného objektu v souvislostí s sanací základových konstrukcí a budované meliorace.

- Provedení výkopů pro zhotovení místních vsaků (viz. Základové konstrukce).

Zemní práce budou prováděny ve smyslu ČSN 73 30 50 včetně změny 1 a 2, ČSN 01 34 24, ČSN 01 34 23 a dále dle vyhlášky č. 324 ze dne 31.7.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

Před zahájením stavby zajistí dodavatel vytýčení všech stávajících inženýrských sítí u jednotlivých správců.

Výkopové práce prováděné v těsné blízkosti stávajících inženýrských sítí nebo jejich křížení musí být prováděny minimálně 1500 mm na každou stranu ručně.

Výkopy pro základy se provedou na úroveň nezámrzné hloubky od upraveného terénu minimálně však na hloubku – 1500 mm od nejnižší úrovně upraveného terénu. Základová spára musí být v zemině pevné konsistence, nesmí být v násypech a navážkách nebo šachtách a jímkách a musí být bez výskytu spodní vody.

Základová spára se zkontroluje autorizovaným geologem nebo statikem, který zkontroluje předpokládané hodnoty základové zeminy a převezme základovou spáru.

Geologické a hydrogeologické poměry

Geologický a hydrogeologický posudek zpracoval Mgr. Libor Novotný (Resslova 1760/2, 400 01 Ústí nad Labem) V suterénu objektu a v ploše přízemí byly vykopány ruční sondy.

Hladina podzemní vody v hloubce je cca 2000–2500 mm pod upraveným terénem.

Radon

Posudek o stanovení radonového indexu pozemku dle § 96 vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Měření provedl Zbyněk Kopáč, Bří Čapků 639/59, 400 01 Ústí nad Labem 054/2019

Kompletní radonový průzkum podloží je doložen v kapitole B. Souhrnná technická zpráva.

### Základy

Základové konstrukce stávajícího objektu jsou pasy ze smíšeného zdiva (kámen, plné cihly).Celkový plošný rozsah a hloubka základové spáry nejsou známy.

V patě základových pasů stávajícího objektu je z důvodu značného zavlhčení obvodového zdiva (soklového) zdiva a souvisejících sanačních opatření navržena obvodová drenáž. Je navržena Hydroizolační stěrka ve více vrstvách dle návrhu atelieru REMMERS. Návrh hydroizolace je doložen v kapitole: „D.2.28 – Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí“.

Přistavovaný objekt.

Je navrženo plošné založení objektu na roštu ze základových pasů z prostého betonu (s vloženou betonářskou ocelí v horní třetině výšky základu). Pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami doplněné o podlahové desky vyztužené ocelovou svařovanou sítí KARI v jedné vrstvě. Základová spára po vnějším obvodu půdorysu bude provedena v jedné výšce, pouze vnitřní pasy jsou mělčí. Terén pod podlahou přístavby se vyrovná štěrkopískovým podsypem.

Základové konstrukce navržené přístavby stávajícího objektu jsou navrženy jako betonové základové pasy, konstrukčně oddělené od stávajícího objektu (samostatný dilatační celek).

Založení navržené přístavby vyplývá z geologických a hydrogeologických základových poměrů. Je navržena vícevrstvá hydroizolace dle návrhu atelieru DEK. Návrh hydroizolace je doložen v kapitole: „D.2.28 – Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí“.

Základy jsou umístěny tak, aby přenášely zatížení ze svislých konstrukcí – sloupů a stěn. Základové konstrukce navrženy z monolitického železobetonu, vyztuženého ocelovou výztuží viz. samostatná složka: „D.1.2 Stavebně konstrukční řešení“. Před betonáží základů bude položen zemnící pásek.

Terén pod podkladní betonovou deskou přízemí se vyrovná štěrkopískovým podsypem, který se bude hutnit vibrační žabkou

V místě průjezdu jsou doplněny dva základové žel. bet. Pasy. Pod nové nosné ocelové sloupy jou budovány základové patky, rozměry viz. PD.

Nově budované základové konstrukce mají v sobě vložené PVC trubky DN 50 mm v rastru, který umožňuje odvětrání plynného radonu (Rn 222). To souvisí s výpočtem ochrany, plochou podlahového vytápění atd.   atd.

### Svislé konstrukce

Stávající objekt

Stěnový konstrukční systém jednotraktový. Stěny převážně z plných cihel, místy smíšené zdivo doplněno kamenem, Proměnná tloušťka zdiva od cca 300 mm až po 600 mm. Systém je zachován. Pouze na třech místech je doplněn nosnými ocelovými sloupy –

- Sloup v místě budované žel. bet. klenby jako náhrada za nosnou zeď tl .300 mm. Ocelová trubka doplněná okrasnou litinovou patkou a hlavicí. Mezi klenbu a sloup je vložena ještě kamenná (granit) roznášecí hlavice.

- Dva sloupy podepírající konstrukci opláštění pavlače. Ocelová trubka doplněná okrasnou litinovou patkou a hlavicí. Rozměry a tvar dle PD (design bude převzat ze zachovalých litinových konstrukcí z bouraných sousedních staveb).

- Dřevěná nosná tesařská konstrukce obvodové stěny pavlače – (tesařsky spojené svislé a vodorovné dřevěné prvky přecházející v nosné prvky stropu a krovu.

Dozdívky částí stáv. vnitřních a obvodových stěn, pilířů, dělících příček, ostění a parapetů stáv. i navržených otvorů z plných cihel třídy pevnosti P15 na VCM maltu.

Přistavovaný objekt

Konstrukční systém objektu spočívá v navržení zděných obvodových a vnitřních nosných stěn přízemí a patra z broušených keramických tvarovek a betonových cihel, které společně vynášejí stropní konstrukci a střešní dřevěnou trámovou konstrukci, včetně vrstev podlah a střešního pláště.

Obvodové a vnitřní nosné zdivo z keramických tvarovek plněných minerální izolací na maltu pro tenké spáry (např. Porotherm 44 T Profi a 38 T Profi, broušená ložní spára).

Obvodové a vnitřní nosné zdivo z broušených keramických tvarovek a bloků (např. Porotherm) na maltu pro tenké spáry (např. 24 Profi,17,5 Profi, 14 Profi a 11,5 Profi).

Zdivo schodišťové chodby přízemí navrženého objektu a meziokenní pilíře pásových oken na východní fasádě vyzděny z betonových cihel.

Vnitřní dělící montované příčky přízemí a patra tl. 100, 125 a 150 mm provedeny jako SDK příčka s kovovou podkonstrukcí, jednoduchého rastru s dvouvrstvým oboustranným pláštěm z SDK desek do prostředí se zvýšenou vlhkostí.

Opláštění vnitřních stoupacích šachet přízemí a patra pro vedení inženýrských sítí provedeno jako SDK šachtová a instalační stěna s kovovou podkonstrukcí, jednoduchého rastru s dvouvrstvým jednostranným pláštěm z SDK desek.

Stávající komínová tělesa rekonstruovaného objektu jsou vyzděna z plných cihel, nad střešní rovinou z plných lícových cihel. Hlava komína osazena bet. krycí deskou. Průduch jsou využity pro svislé rozvody VZT.

Skladby svislých konstrukcí

Uvedené skladby jsou doloženy v samostatném textovém dokumentu.

SKLADBY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ – NÁVRŽENÁ PŘÍSTAVBA

SKLADBY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ – STÁVAJÍCÍ OBJEKT

### Vodorovné konstrukce

Jedná se o stropní konstrukce.

Stávající objekt

Klenby nad suterénem zůstávají bez nutnosti statického zesílení.

Klenby nad přízemím jsou staticky zesíleny –

- Klenby v jižní části objektu jsou sanovány dodatečnou žel. Bet. Deskou tl. 100 mm na jejich rubu.

- Klenby v severní části (v místě původní garáže) jsou sanovány žel. bet. deskou tl. 60 mm. Nosnou funkci přebírají ocelové příhradové nosníky a konstrukce podlahy. (viz. PD).

- Klenba pavlače – (cihelná klenba tl. 150 mm do ocelových kolejnic) je zachována. Ke kolejnicím ji přivařen na jejich koncích ocelový válcovaný profil vynášený mimo jiné ocelovými sloupy a na koncích je zakotven do zdí objektu (viz PD).

Stávající trámový strop nad přípravnou nekle zachovat (souvislosti s výškou a funkcí podlah, parapetů oken atd.

Tento strop je nahrazen v plné míře žel. bet. monolitickou deskou (je nasazena jinak výškově, než původní strp).

Strop u schodiště na půdu (nad 2. n.p.) je nahrazen nosnou trámovou konstrukcí v celé ploše místnosti.

Dřevěný trámový strop nad 2.n.p. je z velké části neznámý (uzavřen horním bedněním a spodní konstrukcí podhledu. Zde se předpokládají následující činnosti –

- Odstranění spodního podhledu komplet (omítka, rákos, spodní záklop).

- Celoplošné vyčištění (kartáčováno měkkým povrchem) stávajícího dřevěného bednění tl. 30 mm. Místní výměna nebo náhrada nahnilých, ztrouchnivělých nebo hmyzem a houbami napadených prken v ploše (cca 20 %). Celá konstrukce opatřena nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a ostatním škůdcům atd.

- Očištění obnažených nosných trámů stropu, jejich statické posouzení.

- Staticky nevyhovující trámy budou zesíleny nebo nahrazeny novými (předpoklad cca 20% řeziva.

- Opatřit nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu atd.

- Montáž ocelových nosníků (včetně nátěru proti korozi). Zesílení souvisí se zajištěním plných vazeb krovu (viz PD). Poznámka: obecně jsou původní dřevěné konstrukce objektu sice z hraněného řeziva, které však přechází v kulatinu a ztrácí tak až 30 % svých rozměrů!

Stávající objekt je po celém svém obvodu staticky zajištěn ocelovými táhly (rozsah a provedení viz statika a výkresy pohledů). Je tak zajištěna absence zednických kleštin a sanovány existující poruchy – praskliny. Zpevnění vnějších obvodových stěn je na několika výškových úrovních ocelovými táhly osazenými do vyfrézovaných drážek. Viz. Složka statika.

Překlady.

Obnova původních otvorů je navržena v místě zazdívek. Předpokládáme, že budou obnoveny otvory včetně původních kleneb a překladů.

Nové rovné překlady jsou z ocelových válcovaných profilů (obaleno pletivem) s dozdívkou z plných pálených cihel.

Nové klenby budou železobetonové (pouze náhrada nosné zdi).  Okenní a dveřní otvory v ve stávajícím a navrženém zdivu stáv. objektu s klenutým nadpražím budou provedeny jako klenby z plných cihel pevnosti p15 na VCM maltu zděných na výšku.

Přistavovaný objekt

Stropní konstrukce objektu jsou navržené žel. bet, desky s průvlaky. (podrobně viz statika).

Vnitřní přímé schodiště přístavby z přízemí do 2.n.p. bude monolitické železobetonové s deskovou schodnicí a nabetonovanými stupni a finální nášlapnou vrstvou z keramické dlažby do lepícího tmelu.

Ztužující obvodový věnec ve výškové úrovni konstrukce střešního pláště proveden jako železobetonový monolitický.

Ocelový nosný rám – nosná konstrukce nad zdivem podkroví roznášející dřevěné prvky krovu (viz PD).

Překlady.

Překlady nad otvory v navržené přístavbě jsou tvořeny typovými montovanými prefabrikovanými překlady výrobce keramického obvodového zdiva. Ostatní překlady okenních a dveřních otvorů navrženého objektu jsou navrženy jako monolitické železobetonové.

Překlady v obvodové zdivu jsou monolitické konstrukce spojené s věnci a stropem objektu.

#### Skladby vodorovných konstrukcí

Uvedené skladby jsou doloženy v samostatném textovém dokumentu.

SKLADBY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ – NÁVRŽENÁ PŘÍSTAVBA

SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ – NÁVRH

SKLADBY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ – STÁVAJÍCÍ OBJEKT

### Šikmé konstrukce

Stávající objekt

Stávající schodiště z přízemí do patra je provedeno jako kamenné se smíšenými stupni. Repasování této konstrukce bude provedeno kamenickým způsobem (chemické a mechanické odstranění starých nátěrů, odstranění nerovností, popř. vytmelení, přebroušení, a uzavření bezbarvou impregnací se matným povrchem).

Schodišťové rameno (dřevěné stupně a podstupnice) z patro do půdního prostoru bude odstraněno bez náhrady.

Přistavovaný objekt

Vnitřní přímé schodiště přístavby bude monolitické železobetonové s deskovou schodnicí a nabetonovanými stupni a finální nášlapnou vrstvou z keramické dlažby do lepícího tmelu.

Objekt je zastřešen sedlovou střechou s proměnnými spády. Plášť je tvořen skládanou tvrdou krytinou. Nosnou konstrukci tvoří sanovaný historický krov a v přístavbě kombinace dřevěné tesařské konstrukce s vynášecím ocelovým věncem.

### Úpravy povrchů, podlahy a výplně otvorů

Povrchy vnitřní

Jedná se o povrchové úpravy stěn a stropů. Konkrétní určení povrchových úprav pro jednotlivé prostory je specifikováno v legendě místností ve výkresové dokumentaci, respektive na výkrese půdorysu přízemí a patra.

Veškeré vnitřní keramické obklady a dlažby navržené přístavby a stáv. objektu, budou provedeny ze slinutého střepu v barvě a struktuře imitace kamene, povrch strukturovaný formát 600x600 mm. Stejné materiálové a barevné provedení bude použito u schodovek navržených schodišť a keramických soklů. Protiskluznost R 10.

Vnitřní povrchové úpravy rekonstrukce stávajícího objektu jsou striktně dány navrženými sanačními opatřeními dle návrhu atelieru REMMERS. Tyto sanační práce jsou detailně vyobrazeny textově v kapitole: „D.2.28 – Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí“ a graficky na příslušných výkresech.

Obvodové nosné zdivo navržené přístavby z keramických cihel POROTHERM bude opatřeno vnitřní sádrovou jednovrstvou omítkou např. BAUMIT RATIO GLATT s hlazeným povrchem pro použití v interiéru.

Povrchové úpravy sádrokartonových konstrukcí (podhled, dělící příčky, šachtové stěny) budou upraveny běžnou technologií dle specifikace výrobce a technologických předpisů, tj. tmelení, broušení, základní nátěr a finální povrchová úprava s vazbou na řešení interiéru.

V místnostech sociálního zařízení, technických místnostech, popř. v místnostech skladovacího charakteru je navržena keramická dlažba do lepícího tmelu. Místnosti s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby jsou specifikovány v legendě místností jednotlivých půdorysů.

V místnostech ve styku s vodou, popřípadě požadavku na omývání stěn je navržen keramický obklad. Místnosti s keramickým obkladem jsou specifikovány v legendě místností půdorysů jednotlivých podlaží. V kuchyni bude proveden keramický obklad dle rozsahu kuchyňské linky.

U povrchů stěn, kde nejsou jiné povrchové úpravy jako např. keramický obklad, budou provedeny keramické sokly, přechodové lišty, dle charakteru nášlapné vrstvy místnosti.

Povrchová úprava některých stropů je řešena pomocí skládaného zavěšeného sádrokartonového podhledu na roštu z lehkých slitin kovu, které jsou upraveny běžnou technologií dle specifikace výrobce a technologických předpisů, tj. tmelení, broušení, základní nátěr a finální povrchová úprava s vazbou na řešení interiéru. Vzhledem v požadavkům PBŘ budou tyto podhledy provedeny s požadovanou požární odolností.

Podhledy v navržené přístavbě jsou provedeny jako zavěšená konstrukce lineárního podhledu z dřevěných latí na nosném roštu z lehkých slitin kovu s větranou vzduchovou mezerou.

Poznámka:

U vyhrazených podhledů z SDK konstrukcí je požadována požární odolnost! (viz složka PBŘ p. Vykouk).

##### Podlaha

| OZNAČENÍ A NÁZEV MÍSTNOSTI: | 1.01 – PŘÍPRAVNA, 1.02 – CHODBA, 1.04 – ÚKLID, 1.05 – KAFETERIE, 1.06 – UMÝVÁRNA, 1.07 – WC, 1.08 – ÚKLID, 1.09 – ŠATNA, 1.10 – KADEŘNICTVÍ, 1.11 - VSTUPNÍ HALA, 1.12 - BEZBARIÉROVÉ WC, 1.13 - UMÝVÁRNA + WC ŽENY, 1.14 - UMÝVÁRNA + WC MUŽI, 1.15 – ÚKLID, 1.16 - SKLAD ODPADŮ, 1.18 - PROSTOR POD SCHODIŠTĚM, 2.01 – ŠATNA, 2.02 – WC, 2.03 – UMÝVÁRNA, 2.04 – KANCELÁŘ, 2.05 – CHODBA, 2.11 – PŘEDSÍŇKA, 2.12 – ÚKLID, 2.13 – WC, 2.14 – WC, 2.15 - PŘEDSÍŇKA, 2.16 – ÚKLID, 2.21 – CHODBA, 2.23 – ČEKÁRNA, 2.25 – KANCELÁŘ, 2.28 – KANCELÁŘ, 2.31 – WC, 2.32 – PŘEDSÍŇKA, 2.33 – ÚKLID, 3.03 – CHODBA, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DAK63666 Série STONES |  |  | DETAIL |
| Typ produktu |  | dlaždice slinutá |  |
| Rozměr (mm) |  | 598 x 598 x 10 |  |
| Rozměr (cm) |  | 60 x 60 |  |
| Kalibrace |  | ano |  |
| Barva |  | světle šedá |  |
| Povrch |  | hladký, lapovaný |  |
| Protiskluznost |  | R10/A |  |
| Mrazuvzdornost |  | ano |  |
| Odstínové kolísání |  | V3 – velké odchylky |  |
| Probarvený střep |  | Ano |  |
| Odolnost proti opotřebení |  | PEI 5 |  |

##### Obklad

| OZNAČENÍ A NÁZEV MÍSTNOSTI: | 1.01 – PŘÍPRAVNA, 1.04 – ÚKLID, 1.06 – UMÝVÁRNA, 1.07 – WC, 1.08 – ÚKLID, 1.09 – ŠATNA, 1.12 - BEZBARIÉROVÉ WC, 1.13 - UMÝVÁRNA + WC ŽENY, 1.14 - UMÝVÁRNA + WC MUŽI, 1.15 – ÚKLID, 2.02 – WC, 2.03 – UMÝVÁRNA, 2.12 – ÚKLID, 2.13 – WC, 2.14 – WC, 2.15 - PŘEDSÍŇKA, 2.16 – ÚKLID, 2.31 – WC, 2.32 – PŘEDSÍŇKA, 2.33 – ÚKLID, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DAKSE666 Série STONES |  |  | DETAIL |
| Typ produktu |  | dlaždice slinutá |  |
| Rozměr (mm) |  | 298 x 598 x 10 |  |
| Rozměr (cm) |  | 30 x 60 |  |
| Kalibrace |  | ano |  |
| Barva |  | světle šedá |  |
| Povrch |  | hladký, matný |  |
| Protiskluznost |  | R10/A |  |
| Mrazuvzdornost |  | ano |  |
| Odstínové kolísání |  | V3 – velké odchylky |  |
| Probarvený střep |  | Ano |  |
| Odolnost proti opotřebení |  | PEI 5 |  |

##### Částečný obklad za umyvadly

| OZNAČENÍ A NÁZEV MÍSTNOSTI: | 1.05 – KAFETERIE, 2.07 – CHODBA, 2.11 – PŘEDSÍŇKA, 2.17 CHODBA, 2.23 – ČEKÁRNA, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DAKSE666 Série STONES |  |  | DETAIL |
| Typ produktu |  | dlaždice slinutá |  |
| Rozměr (mm) |  | 298 x 598 x 10 |  |
| Rozměr (cm) |  | 30 x 60 |  |
| Kalibrace |  | ano |  |
| Barva |  | světle šedá |  |
| Povrch |  | hladký, matný |  |
| Protiskluznost |  | R10/A |  |
| Mrazuvzdornost |  | ano |  |
| Odstínové kolísání |  | V3 – velké odchylky |  |
| Probarvený střep |  | Ano |  |
| Odolnost proti opotřebení |  | PEI 5 |  |

##### Sokl

| OZNAČENÍ A NÁZEV MÍSTNOSTI: | 1.02 – CHODBA, 1.05 – KAFETERIE, 1.10 – KADEŘNICTVÍ, 1.11 - VSTUPNÍ HALA, 1.16 - SKLAD ODPADŮ, 1.17 – SCHODIŠTĚ, 1.18 - PROSTOR POD SCHODIŠTĚM, 2.01 – ŠATNA, 2.04 – KANCELÁŘ, 2.05 – CHODBA, 2.11 – PŘEDSÍŇKA, 2.21 – CHODBA, 2.23 – ČEKÁRNA, 2.25 – KANCELÁŘ, 2.28 – KANCELÁŘ, 2.34 – SCHODIŠTĚ, 3.03 – CHODBA, 3.07 – SCHODIŠTĚ, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DSAS4666 Série STONES |  |  | DETAIL |
| Typ produktu |  | dlaždice slinutá |  |
| Rozměr (mm) |  | 95 x 598 x 10 |  |
| Rozměr (cm) |  | 60 x 9,5 |  |
| Kalibrace |  | ano |  |
| Barva |  | Světle šedá |  |
| Povrch |  | hladký, matný |  |
| Mrazuvzdornost |  | ano |  |
| Odstínové kolísání |  | V3 – velké odchylky |  |
| Probarvený střep |  | Ano |  |
| Odolnost proti opotřebení |  | PEI 5 |  |

##### Stupnice běžná

| OZNAČENÍ A NÁZEV MÍSTNOSTI: | 1.17 – SCHODIŠTĚ, 2.34 – SCHODIŠTĚ, 3.07 – SCHODIŠTĚ, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DCPSE666 Série STONES |  |  | DETAIL |
| Typ produktu |  | dlaždice slinutá |  |
| Rozměr (mm) |  | 298 x 598 x 10 |  |
| Rozměr (cm) |  | 30 x 60 |  |
| Kalibrace |  | ano |  |
| Barva |  | světle šedá |  |
| Povrch |  | hladký, matný |  |
| Protiskluznost |  | R10/A |  |
| Mrazuvzdornost |  | ano |  |
| Odstínové kolísání |  | V3 – velké odchylky |  |
| Probarvený střep |  | Ano |  |
| Odolnost proti opotřebení |  | PEI 5 |  |

##### Podstupnice běžná

| OZNAČENÍ A NÁZEV MÍSTNOSTI: | 1.17 – SCHODIŠTĚ, 2.34 – SCHODIŠTĚ, 3.07 – SCHODIŠTĚ, |  |
| --- | --- | --- |
| DAKSE666 Série STONES |  | DETAIL |
| Typ produktu | dlaždice slinutá |  |
| Rozměr (mm) | 298 x 598 x 10 |  |
| Rozměr (cm) | 30 x 60 |  |
| Kalibrace | ano |  |
| Barva | světle šedá |  |
| Povrch | hladký, matný |  |
| Protiskluznost | R10/A |  |
| Mrazuvzdornost | ano |  |
| Odstínové kolísání | V3 - velké odchylky |  |
| Probarvený střep | Ano |  |
| Odolnost proti opotřebení | PEI 5 |  |

##### Stupnice nástupní a výstupní

| OZNAČENÍ A NÁZEV MÍSTNOSTI: | 1.17 – SCHODIŠTĚ, 2.34 – SCHODIŠTĚ, 3.07 – SCHODIŠTĚ, |  |
| --- | --- | --- |
| DCPSE667 Série STONES |  | DETAIL |
| Typ produktu | dlaždice slinutá |  |
| Rozměr (mm) | 298 x 598 x 10 |  |
| Rozměr (cm) | 30 x 60 |  |
| Kalibrace | ano |  |
| Barva | šedá |  |
| Povrch | hladký, matný |  |
| Protiskluznost | R10/A |  |
| Mrazuvzdornost | ano |  |
| Odstínové kolísání | V3 – velké odchylky |  |
| Probarvený střep | Ano |  |
| Odolnost proti opotřebení | PEI 5 |  |

##### Podstupnice nástupní a výstupní

| OZNAČENÍ A NÁZEV MÍSTNOSTI: | 1.17 – SCHODIŠTĚ, 2.34 – SCHODIŠTĚ, 3.07 – SCHODIŠTĚ, |  |
| --- | --- | --- |
| DAKSE666 Série STONES |  | DETAIL |
| Typ produktu | dlaždice slinutá |  |
| Rozměr (mm) | 298 x 598 x 10 |  |
| Rozměr (cm) | 30 x 60 |  |
| Kalibrace | ano |  |
| Barva | Světle šedá |  |
| Povrch | hladký, matný |  |
| Protiskluznost | R10/A |  |
| Mrazuvzdornost | ano |  |
| Odstínové kolísání | V3 – velké odchylky |  |
| Probarvený střep | Ano |  |
| Odolnost proti opotřebení | PEI 5 |  |

##### Sanitární příčky na WC

| OZNAČENÍ NÁZEV MÍSTNOSTI: |  | 1.06 – UMÝVÁRNA, 1.07 – WC, 1.08 – ÚKLID, 2.13 – WC, 2.14 – WC, 2.31 – WC, 2.32 – PŘEDSÍŇKA,2.33 - ÚKLID |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNDERMAX 0920 Natural Silver Fir |  |  | DETAIL CELEK |
| Typ produktu | HPL laminát |  |  |
| Rozměr (mm) | 2140 x 1060 |  |  |
| Rozměr (cm) | 214 x 106 |  |  |

##### Podhled

| OZNAČENÍ A NÁZEV MÍSTNOSTI: |  | 1.16 - SKLAD ODPADŮ, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AMF Heradesign Superfine |  |  | DETAIL |
| Typ produktu | dřevovláknitý |  |  |
| Rozměr (mm) | 600 x 1200 |  |  |
| Rozměr (cm) | 60 x120 |  |  |
| Barva | naturton |  |  |
| Povrch | dezén |  |  |

| OZNAČENÍ A NÁZEV MÍSTNOSTI: |  | 1.11 - VSTUPNÍ HALA, 1.12 - BEZBARIÉROVÉ WC, 2.21 – CHODBA, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dřevěný liniový BUDE VYBRÁN ZA ÚČASTI INVESTORA A AUTORSKÉHO DOZORU |  |  | DETAIL |
| Typ produktu | Dřevěný liniový |  |  |
| Rozměr (mm) |  |  |  |
| Barva |  |  |  |
| Povrch |  |  |  |
| Tvar oka |  |  |  |
| Konstrukční systém |  |  |  |

Povrchy vnější

Jedná se o povrchové úpravy fasády vnějších stěn, okrasných prvků a prvků střešní konstrukce.

Fasáda – původní objekt

- Vnější povrchové úpravy rekonstrukce stávajícího objektu jsou striktně dány navrženými sanačními opatřeními dle návrhu atelieru REMMERS. Tyto sanační práce jsou detailně vyobrazeny textově v kapitole: „D.2.28 – Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí“ a graficky na příslušných výkresech.

- Základní plocha: Omítky utahovány dřevěnými hladítky a omítky nebudou ani pře štukovány.

- Šambrány, římsy: světlejší odstín okru (konkrétní odstín bude navržen dle NPÚ)

- Sokl: hladká omítka vápenná – střední okr (konkrétní odstín bude navržen dle NPÚ)

- Okenní výplně: nátěr oken lomená bílá (konkrétní odstín bude navržen dle NPÚ)

- Stávající komínová tělesa: dtto základní plocha.

- Dřevěná stěna pavlače – (konkrétní odstín bude navržen dle NPÚ)

Fasáda – přístavba

- Základní plocha – před nástřik, lehčená jádrová omítka, stěrka s vloženou sklo textilní síťovinou, penetrační nátěr, tenkovrstvá probarvená omítka Creativ Top ve zvolené struktuře a uzavírací nátěr (např. Baumit Creativ Top Trend – zpracováno technikou kartáčování).

- Hlavní římsa - (před zvětralý titanzinek, bez nátěru).

- Vnější otvorové výplně – hliníkové rámy včetně (konkrétní odstín bude navržen dle NPÚ).

- Klempířské výrobky – oplechování atiky, parapetní plechy, ze svitků Ti-Zn plechu (před zvětralý titanzinek, bez nátěru).

Podlahy a podlahové konstrukce

- Veškeré vnitřní keramické obklady a dlažby navržené přístavby a stáv. objektu, budou provedeny ze slinutého střepu v barvě a struktuře imitace kamene, povrch strukturovaný formát 600x600 mm. Stejné materiálové a barevné provedení bude použito u schodovek navržených schodišť a keramických soklů. Protiskluznost R 10.

- Podlahová prkna (dub tl. 22 mm) – původní objekt kanceláře atd.

- Cihelná dlažba s podsypem (suterén asi tl. 75 mm) -Tato skladba není známa – v plné míře zůstává původní dlažba a její souvrství. Dojde pouze k vyčištění tlakovou vodou a k případné výměně max 15 % kusů dlažby z celé výměry. Prostor je pravidelně zatápěn režimem podzemní vody v závislosti na srážkách atd. V návrhu je i tento jev ponechán. Celý prostor sklepa je otevřen povětrnosti a celoročně intenzivně příčně větrán.

- Cihelné schodiště (vstup do suterénu). - Vyčištění tlakovou vodou, odstranění původní výplně spar do hloubky cca 500, lokální výměna cihel (max, 10%), obnova spárování.

- Plošný záklop z OSB desek, popř. fošen šroubovaný vruty do montážních prken (tl. 25 mm) – půdní prostor nad historickým objektem.

- Textilní podlahová krytina určená pro komerční prostory – (zátěžový koberec tl. 6 mm).

- Polyuretanová měkčená stěrka (např. Sikafloor-305 W), tl. 3-5 mm

Tabulka podlah

Uvedené skladby jsou doloženy v samostatném textovém dokumentu.

TABULKA PODLAH – NAVRŽENÁ PŘÍSTAVBA

TABULKA PODLAH – STÁVAJÍCÍ OBJEKT

### Výplně otvorů

Venkovní výplně

Na celém objektu se vyskytují tyto základní typy konstrukcí oken, dveří a stěn.

- Hliníkové výplně oken na dveří (termické, netermické)

- Dřevěné špaletové výplně oken (termické)

- Dřevěné rámové výplně oken a dveří (termické)

- Dřevěné rámové výplně oken a dveří (netermické)

Hliníkové výplně oken na dveří (výplně přistavované části objektu) - obecný popis

E.13

Vstupní stěna s dvoukřídlými dveřmi, bočními a horními nadsvětlíky		2500 / 3220 mm

E.14

Trojdílné dveře s nadsvětlíky (netermický výrobek,					3050 / 2750 mm

hliníkové profily rámů a křídel vyplněny hliníkovým plechem tahokov)

E.15

Okno sklopné									1225 / 750 mm

E.16

Sestava oken s meziokenními vložkami						4975 / 750 mm

E.17, E.19

Jednokřídlové vstupní dveře s nadsvětlíkem						1225 / 2750 mm

E.18, E.20

Pevná neprůhledná stěna s nadsvětlíkem						1225 / 2750 mm

E.21

Dvoukřídlové vstupní dveře se segmentovým nadpražím			2200 / 2535+320 mm

E.42

Stěna s dvoukřídlými dveřmi, bočními a horními nadsvětlíky			2500 / 3220 mm

E.43, E.44, E.45, E.46, E.47, E.48, E.49, E.50 E.51 E.52

Dvoukřídlé balkonové dveře s nadsvětlíkem					1225 / 2750 mm

E.53

Stěna se sklopnými okny a vodorovnými poutci				1700 / 2750 mm

E.70

Sestava oken se svislým a vodorovným poutcem					4540 / 1150+130 mm

E.71, E.72

Sestava oken se svislým poutcem							2600 / 800 mm

Fasádní výplně oken a dveří včetně vstupního portálu v obvodovém plášti přístavby jsou navržena z termických hliníkových profilů se zasklením izolačním trojsklem

(vysoce tepelně-izolovaná okenní řada). Výjimku tvoří dveře E.14 k popelnicím, která jsou netermická.

Bude použita takový systém, který umožní na hotových výrobcích štíhlý design s maximální transparentností, a to při minimalizaci viditelného kování. Před vlastním dodáním díla si investor vyhrazuje výběr z možných alternativních vzorků s možností porovnání jednotlivých jejich cen. Doporučujeme systém se skrytými okenními křídly.

Barevnost práškové povrchové úpravy – RAL bude určena v závislosti na výsledné barvě fasády historického domu (odstín bude určen ze vzorníku barev odborným garantem národního památkového ústavu ÚOP v Ústí nad Labem).

Tepelně technické vlastnosti – Bude použita vysoce tepelně-izolovaná okenní řada z hliníkových profilů, zasklená trojsklem.

V souladu s platnou legislativou je požadována hodnota celého výrobku blokového okna dosahující max. nebo nižší hodnoty Uw = 1,20 W/(m²K).

Ostatní hodnoty (např. okenního rámu a skla) budou použity v takové hodnotě, aby byla splněna požadovaná hodnota celé výplně včetně detailů zabudování do stavební konstrukce.

Otevírání oken – V projektu jsou používány vedle pevně zasklených ploch různé druhy otevírání, která jsou pouze mechanicky (ručně) otvírává.

Jednotlivé způsoby otvírání a vybavení oken jsou v grafické části.

Osazení oken, systémový parapet

Veškeré výrobky oken a dveří jsou vsazeny do jednovrstvé konstrukce obvodového pláště.

Součástí okenních výrobků je i dodávka a montáž venkovních systémových hliníkových parapetů včetně všech nezbytných komponentů. Barva parapetu je identická s barvou okenního výrobku. Konec parapetu bude přečnívat nad pomyslnou rovinou navazujícího pláště o cca 25 – 30 mm, parapet je z jednoho kusu na celou délku otvoru.

Všechny výplně otvorů ve vnějším plášti budovy i prosklené stěny budou splňovat:

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov Část 2

ČSN 746077 – Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování

ČSN EN 14 351-1+A1 – Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti včetně části průvzdušnosti spár a netěsností ostatních konstrukcí obálky budovy.

Připojovací spára osazovacího rámu oken, dveří a prosklených stěn bude z vnitřní strany parotěsně a vodotěsně uzavřena, z vnější strany bude uzavřena paropropustně a vodotěsně odpovídajícími foliovými pásky.

Připojovací spára bude splňovat nulovou propustnost vody a nulovou propustnost vzduchu, umožní dilataci otvorové výplně

umožní odpovídající kotvení okenního rámu, ostění zajistí zateplením odpovídající součinitel prostupu tepla zdivem v celé šířce ostění.

Prosklené stěny a dveře budou provedeny a označeny v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dřevěné špaletové výplně oken na dveří (repliky původních konstrukcí) - obecný popis

E.01, E.02, E.03, E.04, E.05, E.07, E.08, E.09, E.10, E.11, E.12, E.22, E.23, E.27, E.28

Okno špaletové dvoukřídlé s nadsvětlíkem					1170 / 1830 mm

(pozn.: různé hloubky vnitřních parapetů, které překrývají niky s radiátory)

E.25

Vstupní dveře (exteriér) jednokřídlé s nadsvětlíkem v obložkové zárubni	900 / 1970+610 mm

E.26

Okno špaletové dvoukřídlé s nadsvětlíkem						780 / 1830 mm

(pozn.: různé hloubky vnitřních parapetů, které překrývají niky s radiátory)

E.29, E.30, E.31, E.32, E.33, E.34, E.35, E.36, E.37, E.38, E.39, E.40, E.41, E.61

Okno špaletové dvoukřídlé s nadsvětlíkem					1170 / 1930 mm

(pozn.: různé hloubky vnitřních parapetů, které překrývají niky s radiátory)

E.56, E.57

Okno (interiérové – zaskleno puze jednoduchými skly) špaletové dvoukřídlé s nadsvětlíkem

(pozn.: různé hloubky vnitřních parapetů, které překrývají niky s radiátory)		1170 / 1930 mm

E.60

Okno špaletové dvoukřídlé s nadsvětlíkem						780 / 1930 mm

(pozn.: různé hloubky vnitřních parapetů, které překrývají niky s radiátory)

E.62

Okno špaletové dvoukřídlé							1170 / 700 mm

(pozn.: různé hloubky vnitřních parapetů, které překrývají niky s radiátory)

Fasádní výplně oken rekonstruovaného objektu tvoří především repliky původních špaletových oken. Ta jsou osazena do vnějšího líce fasády. Vyrobena jsou z masivu jehličnatého řeziva, povrch je opatřen krycí barvou. Profilace všech rámových a okenních konstrukcí bude v maximální možné míře odvozena od původních profilů jednotlivých výrobků.

Barevnost povrchové úpravy – Barva odolávající venkovním podmínkám bude nanesena v technologii a počtu vrstev, které jsou dány technologickým předpisem konkrétního výrobce. Odstín RAL bude určen v závislosti na výsledné barvě fasády historického domu (odstín bude určen ze vzorníku barev odborným garantem národního památkového ústavu ÚOP v Ústí nad Labem).

Tepelně technické vlastnosti –V souladu s platnou legislativou je požadována hodnota celého výrobku blokového okna dosahující max. nebo nižší hodnoty Uw = 1,20 W/(m²K).

Ostatní hodnoty (např. okenního rámu a skla) budou použity v takové hodnotě, aby byla splněna požadovaná hodnota celé výplně včetně detailů zabudování do stavební konstrukce. Okenní křídla v líci fasády budou zasklena pouze jednoduchým sklem, vnitřní rám bude opatřen dvojsklem.

Otevírání oken – V projektu je používán původní systém otevírání. Křídla jsou otevíravá mechanicky (ručně).

Jednotlivé způsoby otvírání a vybavení oken jsou v grafické části.

Kování oken – Bude použit soubor kování, který svým designem se nejvíce přiblíží tvaru původního kování (závěsy, kličky, olivy, stavěče křídel).

Osazení oken, špaleta, vnitřní parapet

Veškeré výrobky oken a dveří jsou vsazeny do jednovrstvé konstrukce obvodového pláště.

Součástí okenních výrobků je i dodávka a montáž vnitřních dřevěných parapetů včetně všech nezbytných komponentů. Barva parapetu je identická s barvou okenního výrobku. Konec parapetu bude přečnívat nad pomyslnou rovinou navazujícího pláště o cca 25–30 mm, parapet je z jednoho kusu na celou délku otvoru. Při montáži špalet bude prostor mezi vlastní konstrukcí a zdivem zcela vyplněn montážní pěnou s uzavřenou strukturou.

Všechny výplně otvorů ve vnějším plášti budovy i prosklené stěny budou splňovat:

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov Část 2

ČSN 746077 – Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování

ČSN EN 14 351-1+A1 – Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti včetně části průvzdušnosti spár a netěsností ostatních konstrukcí obálky budovy.

Připojovací spára osazovacího rámu oken, dveří a prosklených stěn bude z vnitřní strany parotěsně a vodotěsně uzavřena, z vnější strany bude uzavřena paropropustně a vodotěsně odpovídajícími foliovými pásky. Připojovací spára bude splňovat nulovou propustnost vody a nulovou propustnost vzduchu, umožní dilataci otvorové výplně umožní odpovídající kotvení okenního rámu, ostění zajistí zateplením odpovídající součinitel prostupu tepla zdivem v celé šířce ostění.

Dřevěné rámové výplně oken a dveří (termické dřevěné výplně historického objektu) - obecný popis

E.06, E.24

Prosklená stěna s dřevěným rámem a vloženými dvoukřídlovými dveřmi

se segmentovým nadpražím (pozn._: tvar bude převzat z existujícího otvoru)	3130 / 2740+250 mm

E.54.1, E.54.2, E.54.3, E.54.4, E.54.5, E.54.6

Dvoukřídlé okno se sklopným nadsvětlíkem					1184 / 1977 mm

Výplně oken rekonstruovaného objektu v místě pavlače atd. tvoří dřevěná okna zasklená trojskly. Ta jsou osazena do tesařsky a truhlářsky vyrobené sendvičové stěny, variantně do původního zdiva.. Vyrobena jsou z masivu jehličnatého řeziva, povrch je opatřen lazurovací nebo krycí barvou. Profilace všech rámových a okenních konstrukcí bude v maximální možné míře odvozena od původních profilů jednotlivých výrobků. Obdobně budou vyrobeny vstupní dveře s obložkami a prosklené stěny se vstupními dveřmi.

Barevnost povrchové úpravy – Barva odolávající venkovním podmínkám bude nanesena v technologii a počtu vrstev, které jsou dány technologickým předpisem konkrétního výrobce. Odstín RAL bude určen v závislosti na výsledné barvě fasády historického domu (odstín bude určen ze vzorníku barev odborným garantem národního památkového ústavu ÚOP v Ústí nad Labem).

Tepelně technické vlastnosti –V souladu s platnou legislativou je požadována hodnota celého výrobku blokového okna dosahující max. nebo nižší hodnoty Uw = 1,20 W/(m²K).

Ostatní hodnoty (např. okenního rámu a skla) budou použity v takové hodnotě, aby byla splněna požadovaná hodnota celé výplně včetně detailů zabudování do stavební konstrukce. Okenní křídla v líci fasády budou zasklena trojskly.

Otevírání oken a dveří – V projektu je používán původní systém otevírání. Křídla jsou otevíravá mechanicky (ručně). Jednotlivé způsoby otvírání a vybavení oken jsou v grafické části.

Kování oken – Bude použit soubor kování, který svým designem se nejvíce přiblíží tvaru původního kování (závěsy, kličky, olivy, stavěče křídel).

Osazení oken,

Veškeré výrobky oken a dveří jsou vsazeny do sendvičové konstrukce obvodového pláště nebo do jednovrstvé zděné stěny.

Součástí okenních výrobků je i dodávka a montáž vnitřních dřevěných parapetů včetně všech nezbytných komponentů. Barva parapetu je identická s barvou okenního výrobku. Konec parapetu bude přečnívat nad pomyslnou rovinou navazujícího pláště o cca 25–30 mm, parapet je z jednoho kusu na celou délku otvoru.

Všechny výplně otvorů ve vnějším plášti budovy i prosklené stěny budou splňovat:

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov Část 2

ČSN 746077 – Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování

ČSN EN 14 351-1+A1 – Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti včetně části průvzdušnosti spár a netěsností ostatních konstrukcí obálky budovy.

Připojovací spára osazovacího rámu oken, dveří a prosklených stěn bude z vnitřní strany parotěsně a vodotěsně uzavřena, z vnější strany bude uzavřena paropropustně a vodotěsně odpovídajícími foliovými pásky. Připojovací spára bude splňovat nulovou propustnost vody a nulovou propustnost vzduchu, umožní dilataci otvorové výplně umožní odpovídající kotvení okenního rámu, ostění zajistí zateplením odpovídající součinitel prostupu tepla zdivem v celé šířce ostění.

Prosklené stěny a dveře budou provedeny a označeny v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dřevěné jednoduché výplně oken (netermické výplně historického obj. v půdním prostoru) - obecný popis

E.63

Dřevěné okno kulaté o průměru 600 mm s jednoduchým zasklením.			Průměr 600 mm

(Vyjímatelný okenní rám bez možnosti sklopení)

E.64, E.65, E.65, E.67, ER.68, E.69, E.73, E.74, E.75

Dřevěná otevíravá okna střešních vikýřů (volská oka)

Výplně oken rekonstruovaného objektu v půdním prostoru. tvoří dřevěná okna zasklená jednoduchým sklem. Ta jsou osazena do tesařsky vyrobené konstrukce střešního pláště nebo do štítového zdiva. Vyrobena jsou z masivu jehličnatého řeziva, povrch je opatřen lazurovací nebo krycí barvou. Profilace všech rámových a okenních konstrukcí bude v maximální možné míře odvozena od původních profilů jednotlivých výrobků.

Barevnost povrchové úpravy – Barva odolávající venkovním podmínkám bude nanesena v technologii a počtu vrstev, které jsou dány technologickým předpisem konkrétního výrobce. Odstín RAL bude určen v závislosti na výsledné barvě fasády historického domu (odstín bude určen ze vzorníku barev odborným garantem národního památkového ústavu ÚOP v Ústí nad Labem).

Tepelně technické vlastnosti –tyto výrobky jsou netermické.

Otevírání oken a dveří – Křídla jsou otevíravá mechanicky (ručně).

Vyjímatelný, ale neotvíravý křídelní rám.

Jednotlivé způsoby otvírání a vybavení oken jsou v grafické části.

Kování oken – Bude použit soubor kování, který svým designem se nejvíce přiblíží tvaru původního kování (závěsy, kličky, olivy, stavěče křídel).

Všechny výplně otvorů ve vnějším plášti budovy i prosklené stěny budou splňovat:

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov Část 2

ČSN 746077 – Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování

ČSN EN 14 351-1+A1 – Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti včetně části průvzdušnosti spár a netěsností ostatních konstrukcí obálky budovy.

Připojovací spára osazovacího rámu oken, dveří a prosklených stěn bude z vnitřní strany parotěsně a vodotěsně uzavřena, z vnější strany bude uzavřena paropropustně a vodotěsně odpovídajícími foliovými pásky. Připojovací spára bude splňovat nulovou propustnost vody a nulovou propustnost vzduchu, umožní dilataci otvorové výplně umožní odpovídající kotvení okenního rámu, ostění zajistí zateplením odpovídající součinitel prostupu tepla zdivem v celé šířce ostění.

Vnitřní výplně

Na celém objektu se vyskytují tyto základní typy konstrukcí.

- Dveře laminované hladké s nadsvětlíkem ve spínané ocelové zárubni (netermické).

- Dřevěné rámové z masivního dříví s obložkovou nebo rámovou zárubní (termické, netermické)

- Konstrukce WC kabinek a dveří.

- Dveře laminované hladké s nadsvětlíkem ve spínané ocelové zárubni

Vnitřní dveře navržené přístavby jsou provedeny jako plechová spínaná bez falcová zárubeň s nadsvětlíkem do SDK příčky nebo keramického zdiva. Dveřní křídlo odlehčená DTD deska opatřena HPL laminátovým povrchem.

- Dřevěné rámové z masivního dříví s obložkovou nebo rámovou

Vnitřní výplně stáv. objektu jsou provedeny jako repliky stávajících výplní včetně obložkové zárubně (profilace masivních dřevěných dveřních křídel, kování a závěsů).

Výsledná barevnost bude určena na základě průzkumu NPÚ.

- Konstrukce WC kabinek a dveří.

Použity sanitární příčky do vlhkého prostředí toalet a sprch (např. Shäfer typ EF-3) sendvičové konstrukce tvořené vnitřním rámem vyplněným polyuretanovou pěnou s oboustranným opláštěním deskami HPL laminátu o celkové tloušťce 36 mm. Variantně lze použít kompaktní vysokotlaký HPL laminát s integrovanými hliníkovými profily tl.13 mm (např. Shäfer typ VK-13).

Dekor laminátu bude upřesněn v závislosti na celkovém barevném řešení stavby.

Standardní výška 2000 mm včetně nerezových stojek v 150mm (lze použít i alternativní výšku 2150 mm).

Nutné doměření skutečných půdorysných rozměrů.

Kování dveří – nerezové samozavírací panty, koule/koule, WC klička, dveřní doraz, háčky na šaty.

Detailní specifikace jednotlivých výplní jsou patrné z grafické přílohy: „D.1.1.5.3 Tabulka vnitřních výplní otvorů“.

### Ostatní konstrukce a práce

ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY

Zpracovatel:		TOPWET s.r.o.

Pavel Čech; tel.: 727 978 270, pavel.cech@topwet.cz

Zpracováno:		10. 4. 2019

OBSAH

A.	SEZNAM PŘÍLOH

B.	PODKLADY

C.	VŠEOBECNĚ

D.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

E.	ÚČEL ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

F.	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY

G.	UŽÍVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU

H.	PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY

I.	ZÁVĚR

A.	SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1	Výkresy návrhu zabezpečovacího systému pro jednotlivé střechy, popř. jiné konstrukce

Příloha č. 2	Detail kotvícího bodu

B.	PODKLADY

[1]	Výkresy v elektronické podobě – půdorys střechy a pohledy ve formátu DWG a PDF

[2]	ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení

[3]	ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení

[4]	ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

[5]	ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu

[6]	Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

[7]	Zákon č. 88/2016 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

[8]	Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu.

C.	VŠEOBECNĚ

Na základě zákona č. 88/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných).

Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s trvale osazenými nerezovými lany. Kompromisním řešením, které je často využíváno, může být použití tzv. „montážního lana“, které se mezi jednotlivé kotvicí body napne pouze v případě práce na střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy „poddajné kotvicí vedení z textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen v rozsahu několika málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních okrajů střechy je nutné montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo.

K oběma výše uvedeným kotvicím systémům je pak možné v rámci zabezpečení ochrany proti pádu z výšky nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloubky připojit osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP).

D.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání stavby.

Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP).

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy výrobků a komponentů:

1.	VARIANTA

Bodový záchytný a zádržný systém, kotvicí body určené ke:

- kotvení pro šikmé střechy

- Střešní hák zalomený určený k montáži na šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou.

Použití na dřevěný nosník min. rozměru 60x120 mm.

Kotvicí body vhodné jako samostatné kotvicí body.

Minimální požadavky na kotvicí zařízení:

o	Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),

o	Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),

o	Způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).

E.	ÚČEL ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

-	Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po realizaci stavby)

-	Odstraňování sněhu

-	Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše

-	Revizní činnost prvků a zařízení instalovaných na střeše

F.	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY

Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo jím pověřenou a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně návody k montáži zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost potvrdit v protokolu o montáži.

Jelikož kotvicí body ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné provést opatření pro zajištění vodopropustnosti těchto prostupů. Vodopropustnost bude zajištěna navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým materiálem střešní krytiny a o průměru otvoru dle průměru použitých kotvicích bodů na jednotlivé prostupující kotvicí body. Tato tvarovka bude vodopropustně svařena s hydroizolační vrstvou v souladu s technologií svařování použité hydroizolační vrstvy.

G.	UŽÍVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou.

Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. Pro ten účel je možné využít také záchranné složky, je však nutné mít ověřen dojezdový čas záchranných složek.

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla:

-	Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m.

-	Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného provedení a v návodu na užívání

-	Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body)

-	Na jednotlivém kotvicím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby

-	Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb.

H.	PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY

Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky vyžaduje každoroční periodické prohlídky stanovené dle pokynů výrobce.

I.	ZÁVĚR

Zabezpečovací systém proti pádu z výšky a do hloubky lze používat výhradně k účelu, pro který je navržen a musí být využíván způsobem, který je předepsán v návodu výrobce.

Zpracovatel projektové dokumentace neodpovídá za správnost návrhu zabezpečovacího systému v případě odchylek a změn v projektové dokumentaci, s nimiž nebyl zpracovatel včas a věcně seznámen, nebo v případě nepředvídatelných skutečností nastalých při samotné realizaci.

V Ostrovačicích dne 10. 4. 2019	Pavel Čech

B – PRÁCE PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ VÝROBY

### Izolace proti vodě

Z podkladů, průzkumů, které byly na stavbě provedeny byl zvolen následující ucelený systém ochrany proti vodě a plynnému radonu-.

Odvodňovací drenáž (jejím úkolem je snížení napětí podzemní vody související s přívalovými dšti a zimním obdobím).

Sanace (ochrana proti vodě a radonu).

Plošná hydroizolace nových konstrukcí (ochrana proti vodě a radonu).

Odvětrání plošné základové spáry (snížení tlaku plynného Rn 222)

Hydroizolační vrstva pod keramickou dlažbou

Doporučujeme použít s ohledem na záruky trvanlivosti díla ucelený systém jednoho výrobce!

Odvodňovací drenáž

Kolem objektu bude provedeno odvodnění základové spáry.

Jsou navrženy 3 větve obvodové drenáže z trub drenážních PVC 100 MM v celkové délce 104,5 M.

Potrubí odvodňovací drenáže bude kladeno do štěrkového lože tl. 0,10 M a obsypáno štěrkem do výše 0,20 M nad vrchol. Před dalším zásypem bude na štěrk položena geotextilie.

Drenáž je zaústěna celkem do 3 místních vsaků. Jejich účinná hloubka je 1000 mm, plošné rozměry jsou v PD.

Dno vsakovacího objektu bude cca 2,0 - 2,20 M pod úrovní podlahy objektu. Do výše 1,0 M nade dnem bude rýha vysypána štěrkem, na který bude položeno rozvodné drenážní potrubí. To bude dále obsypáno štěrkem do výše 0,20 M nad vrchol. Před dalším zásypem bude na štěrk položena geotextilie.

Na trasách drenáže budou typové plastové kanalizační šachty D 200 a 400 MM. Ty budou ukončeny cca 200-250 mm pod upraveným povrchem a zavíkovány. Před jejich zasypáním bude provedeno exaktní geodetické zaměření všech prvků meliorace a předáno investorovi.

Jako svislá drenážní vrstva, přecházející do zásypu drenážního potrubí po obvodu stáv. objektu bude použita drenážní nopová fólie s nakašírovanou netkanou textilií na nopech, orientovaná nopy směrem k zemině, tl. 8 mm.

Sanace (proti vzlínající vlhkosti)

Dodatečná svislá venkovní hydroizolace – do výšky cca 0,3m nad terén a cca 0,5 m pod niveletu budoucího terénu provést dodatečnou vnější svislou hydroizolaci obvodového zdiva proti odstřikující vodě (hydroizolační stěrka ve více vrstvách). Dodatečná vnější svislá hydroizolace obvodového zdiva musí být vždy ukončena až nad rovinou vodorovné injektáže obvodového zdiva v 1. NP. Zdivo musí být zbaveno všech omítek, budou proškrábnuty spáry cca 2 cm do hloubky a zdivo bude zbaveno prachu.

Vodorovná injektáž obvodového a vnitřního zdiva v 1.NP a přechodový pás – Zdivo v pásu injektáže (cca 25 cm) musí být zbaveno všech omítek, budou proškrábnuty spáry cca 2 cm do hloubky a zdivo bude zbaveno prachu.

Dodatečná vodorovná (svislá) injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti. (podrobněji viz návrh sanací)

Plošná hydroizolace nových konstrukcí

V rámci ochrany stavby proti vodě navržené přístavby je v základové konstrukci navržena hydroizolace spodní stavby. Jedná se o hydroizolační souvrství dvou natavitelných modifikovaných asfaltových SBS pásů (2x4 mm) vyztužených skelnou tkaninou, opatřených jemným separačním posypem a spalitelnou PE fólií. Hydroizolační pásy jsou vzájemně plnoplošně svařeny. Hydroizolace plnoplošně natavená na podkladní betonovou základovou desku (opěrnou stěnu z tvarovek ztraceného bednění) opatřenou penetrační asfaltovou emulzí. Tato izolace zároveň slouží jako opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu.

Návrh a posouzení izolace spodní stavby provedl atelier DEK, viz. příloha v odstavci: „D.2.28 – Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí“.

Hydroizolační vrstva pod keramickou dlažbou

Skladby podlahy sociálních zařízení atd. s předpokladem zatížení povrchu podlahy vodou (umývárny, záchody, technická místnost) s povrchovou úpravou keramická dlažba budou opatřeny jednosložkovou silikátově disperzní ochrannou hydroizolační hmotou (stěrkou), která bude vytažena nejméně 200 mm nad úroveň čisté podlahy.

Izolace proti vodě – tmel vodotěsný bude použit do jednotlivých prostor sociálního zařízení a místností ve styku s vodou.

### Izolace tepelné

Součástí konstrukce podlahy na terénu v přízemí navrženého a stáv. objektu je vložená tepelná izolace z desek stabilizovaného pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí. Tloušťka a umístění tepelné izolace v podlaze viz. tabulka podlah v části: „Podlahy a podlahové konstrukce“.

Součástí konstrukce podlahy v patře navrženého objektu je vložená tepelná izolace z desek elastifikovaného pěnového polystyrenu s kročejovým útlumem. Tloušťka a umístění tepelné (kročejové) izolace v podlaze viz. tabulka podlah v části: „Skladby vodorovných konstrukcí“.

Základové konstrukce objektu – betonové základové pasy, soklové keramické zdivo a kamenné základové zdivo stáv. objektu zatepleny pod úrovní upraveného terénu a min. 300 mm nad upravený terén deskami z extrudovaného polystyrenu XPS (perimetrický polystyren) se zvýšenou mechanickou odolností, vysokou pevností, nenasákavý, tl. 120, a 100 mm.

Zateplení parapetu, ostění a nadpraží vnějších otvorů v obvodových stěnách přístavby provedeno přířezy desek z extrudovaného polystyrenu XPS se zvýšenou mechanickou odolností, vysokou pevností, nenasákavý.

Zásypy kleneb – Nad 1.n.p. (Lehký izolační zásyp klenbových stropů ze suchého (např. Liaporu), tepelněizolační, zvukově (akusticky) izolační, nehořlavý,	tl. 150-550 mm.

Nad suterénem – Zásyp klenbových stropů štěrkem na bázi pěnového skla (např. REFAGLASS),

tepelněizolační, nenasákavý, vysoká pevnost, nehořlavý, mrazuvzdorný		tl. 200-500 mm

PODLAHA PŘEDSAZENÉ PAVLAČE nad 1.n.p. - Tepelně izolační desky na bázi vakuové izolace

(např. KINGSPAN OPTIM-R)	tl. 40 mm

Navržená přístavba tvoří samostatný dilatační celek a je po celé výšce oddilatována od stáv. objektu vloženou izolací na bázi extrudovaného polystyrenu XPS tl. 60 mm se zvýšenou mechanickou odolností, vysokou pevností, nenasákavý.

OPLÁŠŤENÍ PAVLAČE STÁV. OBJEKTU – vložená tepelná izolace na bázi minerální plsti určená do montovaných nezatížených fasád (např. ISOVER MULTIMAX 30) tl. 80 mm

Zateplení stropu (nad kontejnery) - Tepelná izolace z desek minerální plsti ISOVER UNI určená do vnějších nezatížených provětrávaných zateplovacích systémů (hydrofobizovaná), mechanicky kotvená do podkladu systémovými talířovými hmoždinkami 2x120 mm s překrytím spar	tl. 240 mm

VNITŘNÍ ŠTÍTOVÁ STĚNA MEZI PŮDAMI – Tepelná izolace z desek minerální plsti (např. ISOVER UNI) určená do vnitřních nezatížených předstěn s požadavkem na vysokou požární odolnost – protipožární konstrukce, nehořlavá, (hydrofobizovaná) mechanicky kotvená do podkladu systémovými talíř. Hmoždinkami tl. 160 mm.

Střešní plášť nového objektu byl v rámci rekonstrukce krovu zateplen nad krokvemi deskami ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S STABIL tl. 220 mm.

Navržené tepelné izolace a tepelně izolační ochrana stavebních konstrukcí vyhoví hodnotám součinitele prostupu tepla Un, požadovaného ČSN 73 05 40–2 Tepelná ochrana budov – funkční požadavky.

### Izolace akustické

Výrobce okenních a dveřních výplní bude garantovat odpovídající třídu zvukové izolace oken TZI (Třída zvukové izolace) podle ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních materiálů. To znamená, že vážená vzduchová neprůzvučnost oken bude provedena v odpovídající třídě.

Vnitřní dělící SDK příčky přízemí a patra tl. 100, 125 a 150 mm provedeny jako SDK příčka s kovovou podkonstrukcí, jednoduchého rastru s dvouvrstvým oboustranným pláštěm z SDK desek. V místě vzduchové dutiny mezi sloupky budou příčky osazeny akustickou minerální izolací, určenou k izolaci příček v příslušné tloušťce tak, aby byl dodržen požadovaný index vážené zvukové neprůzvučnosti Rw dle ČSN 73 0532 pro odpovídající typ budovy a příslušné konstrukce.

Vnitřních stoupací šachty přízemí a patra pro vedení inženýrských sítí provedeny jako SDK šachtové stěny s kovovou podkonstrukcí, jednoduchého rastru s dvouvrstvým jednostranným pláštěm z SDK desek. Před zaklopením příčky bude ze strany stoupací šachty osazena akustická skelná izolace. Požadavky na akustickou izolaci viz. odstavec vnitřní dělící SDK příčky přízemí a patra.

Vnitřních stoupací šachty přízemí a patra pro vedení inženýrských sítí provedeny jako SDK instalační stěny s kovovou podkonstrukcí, dvojitého rastru s dvouvrstvým oboustranným pláštěm z SDK desek. Před zaklopením příčky bude ze strany stoupací šachty osazena akustická skelná izolace. Požadavky na akustickou izolaci viz. odstavec vnitřní dělící SDK příčky přízemí a patra.

Akustické vlastnosti skladby stropu přízemí přístavby jsou dány použitím typové skladby a mocností vrstev navržené podlahové konstrukce (DEKFLOOR). Výrobce garantuje odpovídající akustické vlastnosti této skladby dle ČSN 73 0532.

Akustické vlastnosti skladby stropů přízemí stáv. objektu jsou dány použitím typové skladby a mocností vrstev navržené podlahové konstrukce (FERMACELL). Výrobce garantuje odpovídající akustické vlastnosti této skladby dle ČSN 73 0532.

Stávající objekt a přístavba nebude z vnějšího prostředí namáhán nadměrným hlukem. Na ostatní zvukové izolace nejsou speciální požadavky.

### Ostatní izolace

Jedná se o netkanou separační polypropylénovou textilii, která bude sloužit k oddělení jednotlivých vrstev skladby konstrukcí:

- rostlý terén – štěrkový podsyp

- štěrkový podsyp – podkladní betonová deska

- desky z pěnového polystyrenu – roznášecí betonová mazanina, nebo anhydrit

- desky z elastifik. pěnového polystyrenu – roznášecí betonová mazanina, nebo anhydrit

Jako svislá drenážní vrstva, přecházející do zásypu drenážního potrubí po obvodu stáv. objektu bude použita drenážní nopová fólie s nakašírovanou netkanou textilií na nopech, orientovaná nopy směrem k zemině, tl. 8 mm.

Drenážní nopová fólie jako svislá drenážní vrstva, přecházející do zásypu drenážního potrubí v patě opěrné stěny – Zpětný zásyp zhutněnou zeminou

### Technika prostředí staveb

V rámci stavebně technického řešení jsou navrženy konstrukce a prvky pro techniku prostředí staveb – vytápění, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika.

Svislé rozvody inženýrských sítí jsou vedeny variantně v drážkách vybouraných do stávajících stěn objektu nebo v navržené instalačních šachtě.

Některé rozvody VZT v patře stáv. objektu jsou vedeny při stropu místnosti opláštěné SDK konstrukcí.

Základní vodorovný páteřní rozvod energií je veden ve vrstvě izolace v úrovni stropu nad 2. n.p.

### Konstrukce tesařské

##### Stěnové konstrukce

Zhotovení nosné konstrukce vnější stěny pavlače se vloženými okny. Konstrukce staticky spojená s trámy stropu nad 2.n.p. a s krokvemi. Vše spojeno klasickými tesařskými spoji doplněno šroubovanými i spoji

##### Stropní konstrukce

Nová stropní trámová konstrukce v místě původního schodiště.

Kompletní revize nosných částí stropu nad stávajícím 2.n.p., popř. výmš´ěna či zesílení nevyhovujících prvků.

Nad dvěma předními místnostmi jsou dřevěné trámové stropy se záklopem. Trámy budou odkryty a zkontrolovány. Dle rozsahu poškození budou trámy vyměněny za nové, nastaveny novými profily, nebo zesíleny dřevěnými příložkami.

Revize, úprava či doplnění stávajících záklopů a bednění.

Zhotovení nového bednění na stropě – prkna, OSB desky atd.

##### Konstrukce krovu

Střešní konstrukce stáv. objektu je provedena jako jednoduchý dřevěný krov vaznicové soustavy. Vazné trámy schované pod podlahou půdy.

Zesílení stávajícího krovu – oboustranné vložení střední vaznice se vzpěrami v místě plných vazeb. Trám pod plnou vazbou zesílen ocelovými profily.

Zesílení či výměna stávající krokve.

Úprava spádu střešních rovin v severní části objektu – bude provedenou přířezy (klíny) na míru šroubovanými nad stávající krokve tak, aby historický krov byl v maximální míře zachován. (průřez 120/20-140 mm, délka dle krokve).

Úprava krovu v místě zhotovení střešních vikýřů – volská oka.

Zhotovení krovu nad přístavbou a krčkem objektu. (klasická tesařská konstrukce – viz. PD)

Zhotovení nového bednění nad krokvemi – PIR panely, prkna, OSB desky atd.

Dřevěné pozednice kotvené do ztužujícího věnce kotevními šrouby po á 1 m.

Krokve budou do pozednic kotvené přišroubováním vruty pomocí ocelových tesařských šroubů s talířovou hlavou. Dále kotveno do ocelového vodorovného rámu (profil U 180).

Konstrikce tří střešních vikýřů (novostavba). Kombinace PIR panelů a dřevěných masivů s latěmi a bedněním.

Vyrovnávací schodiště na půdě – Dřevěné vyrovnávací schodiště (rozměry 1200x1500x690mm) Jednoduchá konstrukce se dvěma schodnicemi 100/120 mm. Podesta a nášlapy stupňů z řeziva tl. 50 mm. Zábradlí a sloupky dřevěné 40/60 mm. Vše spojeno tesařskými a šroubovanými spoji. Povrch broušený , opatřeno nátěrem proti hnilobě atd.

##### Fasádní konstrukce

Opláštění (vnější, vnitřní) obvodové stěny u pavlače.

ZV – Římsa nad vstupem – Zhotovení konstrukce segmentové římsy nad hlavním vstupem do kavárny. Nosná konstrukce z fošen tloušťky 60 mm, segment vyroben z vodorovné překližky 2x22 mm. Profilace říms z jehličnatých nehoblovaných prken ohýbaných do profilu říms. Konstrukce je ke stavbě přišroubována pomocí chemických kotev průměru 10 mm po 900 mm. Podrobněji viz výkres PD.

Konstrukce pro oplechování hlavní římsy nového objektu.

Konstrukce pro oplechování fasády v prostoru balkonu mezi výrobky E.13 a E.14

### Konstrukce klempířské

Parapetní plechy u hliníkových výrobků – systémový hliníkový parapetní plech včetně všech nezbytných komponentů v barvě okenních rámů. (hloubka 200-250 mm)

Parapetní plechy u dřevěných rámových konstrukcí a volských ok – Před zvětralý titanzinek.

Střešní úžlabí (RŠ 600 mm) - provedeno ze svitků Ti-Zn z před zvětralého plechu.

Střešní žlaby a svody – provedeno ze svitků Ti-Zn z před zvětralého plechu.

Oplechování segmentové římsy nad vstupem do kavárny.

V rámci klempířských výrobků jsou řešeny prvky oplechování konstrukce hlavní římsy přístavby objektu, které bude provedeno ze svitků Ti-Zn z před zvětralého plechu.

Poznámka: Okapní hrana bobrovka je řešena v keramice (viz technický katalog např. Tondach).

### Krytiny

Historický i přistavovaný objekt jsou pokryty tvrdou pálenou krytinou.

- Střešní taška keramická pálená engoba / glazura. Z hlediska Prosákavosti odpovídá kategorii 1 dle ČSN EN 539-1, metoda 2. Mrazuvzdornost min. 150 cyklů dle ČSN EN 539-2, metoda B a E.

- (Např.: Bobrovka 19x40 – kulatý řez – Engoba antik, Jedná se o hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat na tzv. husté (tj. šupinové krytí). Slouží k vykrytí různých, i oblých tvarů (volské oko, kužel, úžlabí).

- Součástí dodávky krytiny jsou systémové prvky (hřebenáče, komínové lávky, prostupy pro infrastrukturu atd.)

- S pokládkou kratiny je nutné zkoordinovat systém a montáž hromosvodů a záchytného systému.

- Střešní vikýře novostavby -

- Fasádní obklad ze svitků titanzinkového plechu v technologii dvojité Stojaté drážky, před zvětralý titanzinek bez nátěru (např. RHEINZINK)

### Konstrukce truhlářské

Vnitřní výplně otvorů stáv. objektu jsou navrženy jako dřevěné výrobky vesměs do obložkových profilovaných zárubní. Jedná se o repliku stávajících dveřních výplní. Typ, povrchová úprava budou určeny. Detailní výpis vnitřních výplní v příslušné Grafické příloze.

Podhledy v navržené přístavbě jsou provedeny jako zavěšená konstrukce lineárního podhledu z dřevěných latí na nosném roštu z lehkých slitin kovu s větranou vzduchovou mezerou o různých tloušťkách dle konkrétní místnosti.

Ve vybraných místnostech jsou jako nášlapná vrstva navrženy podlahová masivní prkna, doplněné po obvodu místnosti dřevěnými podlahovými lištami.

V místnostech původního objektu jsou navrženy kenní parapety, které jsou vyrobeny z dřevěného masivu. Šířka parapetních desek se upřesní doměřením po osazení oken.

Dřevěné madlo původního schodiště.

Krycí stěny se dveřmi (v místě rozvaděčů elektro, 2 kusy, rozměry cca 1500/20750 mm, 2100/2750 mm).Materiál dtto dveře.

### Konstrukce zámečnické

Následující výrobky doloženy výkresem – viz PD

Z.01 – Zábradlí vstupu do sklepa.

Z.02 – Pevná mříž 100/2100 mm (osazena do původní brány).

Z 03 - Zámečnické výrobky (balkon nad vstupem + zábradlí)	1ks

Z 04 - Zámečnické výrobky (balkony + zábradlí)	5ks

Z 05 - Zámečnické výrobky (zábradlí v balkonových dveřích)

Z 06 - Zámečnické výrobky (zábradlí u pavlače)	1 ks

Z 07 - Zámečnické výrobky (brána do sklepa)

Vstupní otevíravá, uzamykatelná (visací zámek) mříž – vstup do sklepa.	1ks

Z 08 - Zámečnické výrobky (zábradlí u schodiště 1.-3. n.p.)		1 ks

Z.09 - Suterén – Výplň okenního otvoru: Uzavíratelná větrací žaluzie se uzavíracími lamelami (hliník s metalurgickým povrchem)		1 ks

SL 01 - Ocelový sloup s navlečenou okrasnou, litinovou hlavicí a patkou	1ks

Bezešvá trubka silnostěnná Označení NSR168X16 52 Vnější průměr [mm] 168.3, Síla stěny [mm] 16, Hmotnost/M 60.09

Okrasné litinové prvky přiblížit vybouraným litinovým sloupům z objektu C, D, E,

SL 02 - Ocelový sloup s navlečenou okrasnou, litinovou hlavicí		2 ks

Bezešvá trubka silnostěnná Označení NSR168X16 52 Vnější průměr [mm] 168.3, Síla stěny [mm] 16, Hmotnost/M 60.09

Okrasné litinové prvky přiblížit vybouraným litinovým sloupům z objektu C, D, E,

SL 04 - Železobetonový sloup viz statika

- Ocelový nosník

Zesílení stropu pavlače – Ocelový válcovaný nosník U240

Nosné příhradové vazníky stropu nad klenbami.

Zesílení vazných trámů plných vazeb krovu – Ocelový válcovaný nosník U180 (dvojice profilů spojená s vazným trámem svorníky)

Nosný rám krovu – svařený rám z profilů I 180 mm.

- Vstupní rohože

SP-R – Venkovní rohož osazená do polymerbetonové vany 1000x500mm s napojením odtoku DN100 (např. systém ACO Vario)

SP-RI – Vnitřní uložena v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeného AL rámem

- Půdní skládací schody (např. Wippro GM4 – ISOTEC 200)

Rozměry splňují požární odolnost EI2 30, které je zajištěno protipožárním těsněním 52 cm vysoký obvodový rám s dělenými tepelnými mosty. Skryté panty, jednoduché rozkládání a skládání schodů posuvnému madlu, otvírání a zavírání spodního víka ulehčeno díky pružinám a posuvnému systému. Uzavírací systém včetně zámku. Povrchová úprava – prášková barva. 36 cm široké a 12 cm hluboké stupně s bezpečnostními protiskluzovými výlisky. Rám s dvojitým falcem; 200mm izolace ve spodním víku U-hodnota ve spodním víku = 0,17 W/mK ve spojení s horním izolovaným víkem mají skládací schody U = 0,13 W/mK.

### Konstrukce plastové

Plastové konstrukce nejsou v navrženém objektu zastoupeny

### Zasklívání

Vnější špaletová rámová dřevěná okna stáv. objektu jsou provedena jako replika stávajících dřevěných špaletových oken.

Vnější křídla oken jsou opatřena jednoduchým plochým čirým sklem. Vnitřní křídla dvojsklem. Rámová ona a stěny jsou opatřeny trojsklem.

Vybrané výplně stáv. Objektu (volská oka, kulaté okno v podkroví) jsou provedeny jako jednoduchá okna s plochým čirým jednoduchým zasklením.

Vnější výplně navržené přístavby jako průběžné okenní pásy a samostatná okna a dveře jsou navrženy jako hliníkové rámy s tepelně izolačním zasklením plochým čirým trojsklem, nebo tepelně izolačním sendvičovým panelem opláštěným Al. Plechem.

V souladu s platnou legislativou je požadována hodnota celého výrobku blokového okna dosahující max. nebo nižší hodnoty Uw = 1,20 W/(m²K).

Ostatní hodnoty (např. okenního rámu a skla) budou použity v takové hodnotě, aby byla splněna požadovaná hodnota celé výplně včetně detailů zabudování do stavební konstrukce.

### Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Způsob založení je popsán výše – v kapitole technické a konstrukční řešení – základové konstrukce.

### Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Jedná se o pozemek se středním radonovým indexem bez výskytu tlakové vody. V rámci ochrany stavby proti vodě a zároveň proti pronikání radonu z podloží do objektu je v základové konstrukci navržena hydroizolace spodní stavby.

Pro navrženou přístavbu se jedná se o hydroizolační souvrství dvou natavitelných modifikovaných asfaltových SBS pásů (2x4 mm) vyztužených skelnou tkaninou, opatřených jemným separačním posypem a spalitelnou PE fólií. Podzákladí v ploše pod podlahovým topením je ventilováno pomocí sestav prostupů v nově realizovaných pasech. Poloha prostupů je doložena a okótována v PD.

Návrh a posouzení izolace spodní stavby navržené přístavby provedl atelier DEK.

Vnitřní i vnější povrchové úpravy rekonstrukce stávajícího objektu jsou striktně dány navrženými sanačními opatřeními dle návrhu atelieru REMMERS. Tyto sanační práce jsou detailně vyobrazeny graficky na příslušných výkresech a textově.

Návrh sanace objektu a návrh obnovy fasády

Podklady:

•	Vlastní prohlídka objektu dne 4. 3. 2019

•	Směrnice WTA 4-5-99 Posuzování zdiva

•	Směrnice WTA 2-7-01 Vápenné omítky v památkové péči

•	Směrnice WTA 4-4-04 Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

•	Směrnice WTA 2-9-04 Sanační omítky

•	Směrnice WTA 4-6-05 Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou

•	ČSN 73 06 10 – Hydroizolace staveb – sanace vlhkého zdiva

•	ČSN 73 06 06 – Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace

•	ČSN 73 06 00 – Hydroizolace staveb – základní ustanovení

Zásady sanace:

Sanační návrh vychází z následujících dostupných skutečností:

Tento sanační návrh se nezabývá sanací v 1. PP, není to předmětem tohoto zadání.

Objekt je nezateplený, a předpokládá se, že se z vnějšku zateplovat nebude.

Navržená opatření:

Doporučujeme provést následující:

1.2.1	 	Dodatečná svislá vnější hydroizolace obvodového zdiva proti odstřikující vodě

1.2.2	 	Vodorovná injektáž obvodového a vnitřního zdiva v 1. NP a přechodový pás

1.2.3		Hydroizolace podlah v 1. NP

1.2.4	 	Sanační omítky v interiéru

1.2.5	 	Vnější vápenné omítky s hydraulickými přísadami a vápenné nátěry

1.2.6	 	Vnitřní vápenné omítky s hydraulickými přísadami

1.2.7		Profilace říms atd.

1.2.8		Doplnění kamenných prvků a brány

Dodatečná svislá venkovní hydroizolace:

Doporučujeme do výšky cca 0,3m nad terén a cca 0,5 m pod niveletu budoucího terénu provést dodatečnou vnější svislou hydroizolaci obvodového zdiva proti odstřikující vodě. Dodatečná vnější svislá hydroizolace obvodového zdiva musí být vždy ukončena až nad rovinou vodorovné injektáže obvodového zdiva v 1. NP, jen tak bude systém funkční.

Zdivo musí být zbaveno všech omítek, budou proškrábnuty spáry cca 2 cm do hloubky a zdivo bude zbaveno prachu.

Dodatečná svislá vnější hydroizolace obvodového zdiva:

◘ penetrační silikátový nátěr KIESOL STANDART, ředěný 1:1 s vodou, spotřeba 0,15l/m2, pomocí rozprašovače.

◘ adhezní můstek ze síranuvzdorné izolační stěrky WP SULFATEX (SULFATEXSCHLÄMME), tl. 1 mm, spotřeba 1,8 kg/m2

◘ vyrovnání podkladu těsnící maltou WP DS LEVELL (DICHTSPACHTEL), spotřeba 5,5 kg/m2, špachtle, štětka,

◘ Těsnící klín WP DS LEVELL (DICHTSPACHTEL), spotřeba 1,7 kg/bm,

◘ hydroizolační stěrka MB 2K, tloušťka 2 x 1 mm, spotřeba 3,6 kg/m2, pomocí štětky

◘ pod terénem ochrana hydroizolace pomocí DS PROTECT (DS SYSTEMSCHUTZ) + PŘÍSLUŠENSTVÍ, spotřeba 1,1 m2,

◘ nad terénem v oblasti soklu provést adhezní můstek SP PREP (VORSPRITZMÖRTEL) do živé stěrky!!, 100% plochy stěrky, spotřeba 6 kg/m2

◘ nad terénem v oblasti soklu cca 50 cm nad terén provést vyrovnávací nasákavou podkladní a jádrovou omítku SP LEVELL (GRUNDPUTZ), plnivo pemza, pórovitost > 50%, spotřeba 19 kg/m2/20mm

◘ nad terénem štuková omítka SP TOP Q2 (FEINPUTZ), spotřeba 3,5 kg/m2/2mm, na vyzrálý a ocelovou mřížkou stržený podklad!!

◘ nad terénem v oblasti soklu provést 2 x vápenný nátěr COLOR CL HISTORIC (HISTORIC KALKFARBE), Sd=0,01m, neředit, max. ředit 5% vody, spotřeba 0,4 kg/m2, podklad vždy předvlhčit, a po aplikaci 3 dny vlhčit. nátěry vždy budou obětované

Vodorovná injektáž obvodového a vnitřního zdiva v 1.NP a přechodový pás:

Zdivo v pásu injektáže (cca 25 cm) musí být zbaveno všech omítek, budou proškrábnuty spáry cca 2 cm do hloubky a zdivo bude zbaveno prachu.

Dodatečná vodorovná (svislá) injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti:

Výška vodorovné clony u obvodového zdiva: vždy min. 5-10 cm nad venkovním terénem a zároveň v konstrukci nové podlahy.

Výška vodorovné clony u vnitřních zdí: v konstrukci podlahy

Provedení vrtů:

Obvodové zdivo zevnitř, jednostranně, průměr 14–18 mm, vodorovně ve spáře, hloubka vrtu je rovna tloušťce zdi a–30 mm.

Vnitřní zdivo jednostranně, průměr 12–16 mm, vodorovně ve spáře, hloubka vrtu je rovna tloušťce zdi a–30 mm.

Rozteč vrtů: 100–120 mm, v jedné řadě (lze i svisle, šikmo, pro provázání dvou rovin injektáže)

Tlak injektáže: bez tlaku, pouze vyplnit dutinu

Injektážní prostředek: krém KIESOL C na bázi silikonové mikroemulze – 80% silan-siloxanu ve směsi

Injektáž zdiva:

◘ injektáž krémovým prostředkem KIESOL C, spotřeba 1,6kg/m2 plochy průřezového zdiva,

Vnitřní přechodový pás cca 20 cm nad injektáž (a propojit s vodorovnou hydroizolací podlahy v 1. NP):

◘ penetrace zdiva pomocí KIESOL STANDART (zř. vodou 1:1), spotřeba 0,20 kg/m2,

◘ provést adhezní můstek pomocí síranuvzdorné stěrky WP SULFATEX (SULFATEXSCHLÄMME), spotřeba 1,8 kg/m2

◘ plošné vyrovnání podkladu pomocí WP DS LEVELL (DICHTSPACHTEL), spotřeba 5 kg/m2,

◘ těsnící klín WP DS LEVELL (DICHTSPACHTEL), spotřeba 1,7 kg/bm,

◘ provést 2 x síranuvzdornou stěrku WP SULFATEX (SULFATEXSCHLÄMME), 2 x 1 mm, spotřeba 3,6 kg/m2,

◘ adhezní můstek SP PREP (VORSPRITZMÖRTEL) do živé stěrky!!, 100% plochy stěrky, spotřeba 6 kg/m2, 21

◘ sanační omítky

Vnitřní přechodový pás od injektáží je nutné propojit s vodorovnou hydroizolací podlahy v 1. NP.

Hydroizolace podlah v 1.NP:

Nový vyzrálý beton jako podklad.

Vodorovnou paronepropustnou hydroizolaci podlahy je nutné přes těsnící klín propojit s přechodovým pásem od injektáže, jen tak bude systém funkční a propojený.

Vodorovná hydroizolace podlahy na nový vyzrálý beton:

◘ penetrační silikátový nátěr KIESOL MB (vodorovná plocha – beton) a KIESOL STANDART (svislá plocha – cihla), ředěný 1:1 s vodou, spotřeba 0,15l/m2, pomocí rozprašovače,

◘ Ochrana proti provlhčení zezadu (svislé navazující plochy, cihla, KIESOL STANDART) ze síranuvzdorné izolační stěrky WP SULFATEX (SULFATEXSCHLÄMME), tl. 1 mm, spotřeba 1,8 kg/m2,

◘ přechod mezi vodorovnou a svislou kcí pomocí těsnícího klínu WP DS LEVELL (DICHTSPACHTEL), spotřeba 1,7 kg/bm,

◘ hydroizolační stěrka MB – 2K, tloušťka min. 3 mm, spotřeba 4,5 kg/m2, pomocí štětky, hladítka, atest na střední radon

◘ další skladba podlahy dle navržené PD

Sanační omítky v interiéru 1. NP:

Hlavní příčiny budou odstraněny pomocí bodů 1.2.1 a 1.2.2. Sanační omítka je zde jako doprovodné opatření zajišťující ukládání zbylých solí ze zdiva v sanačním systému, dále zajišťující kvalitní vnitřní klima a hygienicky zdravé prostředí. Tyto místnosti je nutné pravidelně vytápět, ale hlavně je nutné je pravidelně a intenzivně větrat.

Zdivo musí být zbaveno všech nesoudržných omítek (původních i sanačních) min. 80 cm nad viditelná poškození, vždy ale jako ucelená ohraničená plocha. Budou proškrábnuty spáry cca 2 cm do hloubky a zdivo bude zbaveno prachu.

Sanační omítky:

◘ adhezní můstek SP PREP (VORSPRITZMÖRTEL) pouze 50% plochy, spotřeba 4 kg/m2

◘ vyrovnávací nasákavá podkladní a ukládací jádrová omítka SP LEVELL (GRUNDPUTZ), plnivo pemza, pórovitost > 50%, spotřeba 19 kg/m2/20mm

◘ sanační nenasákavá omítka SP TOP WHITE (SANIERPUTZ ALTWEISS), plnivo pemza, pórovitost > 50%, spotřeba 13 kg/m2/15mm

◘ štuková omítka SP TOP Q2 (FEINPUTZ), spotřeba 3,5 kg/m2/2 mm

na vyzrálý a ocelovou mřížkou stržený podklad!!

◘ vysoce paropropustný nátěr COLOR SL bílá (SCHIMMELSANIER-FARBE bílá), Sd≤0,01m, spotřeba 0,25 l/m2

◘ jakýkoliv další nátěr v budoucnu vždy jen vysoce paropropustný Sd≤0,01m, jinak bude postupně zamezeno možnosti odpařování vody v konstrukci a systém bude ztrácen svoji funkčnost

Navržený sanační omítkový systém vyhovuje požadavkům směrnice WTA č. 2-9-04 pro středně a silně zasolené zdivo, nejedná se tedy o běžně dostupné sanační (někdy i dokonce jen jednovrstvé) omítkové systémy, které jsou pouze pro nízké zasolení dle směrnic WTA č. 2-9-04 nebo ani to ne (tedy bez certifikace WTA).

Vnější vápenné omítky s hydraulickými přísadami a vápenné nátěry:

Obnova soklu je součástí dodatečné vnější svislé hydroizolace – část nad terénem.

Nesoudržné omítky v ploše fasády doporučujeme odstranit až na nosný podklad.

Vápenné omítky s pucolánem a mikronizovaný vápenný nátěr:

◘ penetrace podkladu (pouze v případě nutnosti, a dále lze penetraci dle skutečného stavu věci nahradit vhodnější penetrací nebo bez penetrace) pomocí PRIMER HYDRO SF (SILICATFESTIGER), 1:3 s vodou, spotřeba 0,3 – 0,6 kg/m2

◘ lokálně vápenný nástřik (např, KALKSPRITZ), spotřeba 4 kg/m2 cca 50% plochy

◘ lokálně vápenná omítka s pucolánem REINKALKMÖRTEL, spotřeba 15 kg/10 mm

◘ celoplošně vápenný štuk s pucolánem REINKALKSTUCK, tloušťka 2 mm, spotřeba 2,7 kg/m2, vyzrálý a do 18h ocelovou mřížkou stržený podklad!!

◘ celoplošně 2 x vápenný reverzibilní nátěr COLOR CL HISTORIC (HISTORIC KALKFARBE), Sd=0,01m, neředit, max. ředit 5% vody, spotřeba 0,4 kg/m2, podklad vždy před vlhčit, a po aplikaci 3 dny vlhčit, příplatek za odstín.

Vnitřní vápenné omítky s hydraulickými přísadami:

Tam kde je požadavek na kvalitní a hygienicky nezávadné prostředí (bez vlhkostních map, bez výkvětů solí) doporučujeme provést sanační omítky jako ucelený systém.

Vápenné omítky doporučujeme pouze do prostor bez hygienických a bez estetických požadavků.

Nesoudržné omítky doporučujeme odstranit až na nosný podklad.

Vápenné omítky a štuky s pucolánem:

◘ penetrace podkladu (pouze v případě nutnosti, a dále lze penetraci dle skutečného stavu věci nahradit vhodnější penetrací nebo bez penetrace) pomocí PRIMER HYDRO SF (SILICATFESTIGER), 1:3 s vodou, spotřeba 0,3 – 0,6 kg/m2,

◘ lokálně vápenný špritz  KALKSPRITZ, spotřeba 4 kg/m2 cca 50% plochy

◘ lokálně vápenná omítka s pucolánem REINKALKMÖRTEL, spotřeba 15 kg/10 mm

◘ štuková vápenná omítka REINKALKSTUCK , spotřeba 2,7 kg/m2/2mm, 	na vyzrálý a ocelovou mřížkou stržený podklad!!

◘ vysoce paropropustný nátěr COLOR SL bílá (SCHIMMELSANIER-FARBE bílá), Sd≤0,01m, spotřeba 0,3 l/m2,

Profilace říms atd.

◘ omítkový špric SP PREP (VORSPRITZMÖRTEL) pouze 50% plochy, spotřeba 4 kg/m2

◘ rychle tuhnoucí malta k vytahování štukových jader STUCCO GZ (GROBZUGMÖRTEL), spotřeba 1,1 kg/1 mm/m2,

◘ rychle tuhnoucí malta pro jemné strukturování povrchu STUCCO FZ (FEINZUGMÖRTEL), spotřeba 1,3 kg/1 mm/m2,

◘ provést 2 x vápenný nátěr COLOR CL HISTORIC (HISTORIC KALKFARBE), Sd=0,01 m, neředit, max. ředit 5% vody, spotřeba 0,4 kg/m2, podklad vždy před vlhčit, a po aplikaci 3 dny vlhčit, 217 Kč/kg + příplatek za odstín. Vyzrálý a do 18 h ocelovou mřížkou stržený podklad!!

Doplnění a konzervace kamenných prvků

Nesoudržné části odstranit na pevný podklad.

Technické informace, detaily provedení, spotřeby:

Pro očištění, doplnění a zpevnění kamene budou použity tyto materiály:

◘ čištění povrchu pomocí CLEAN FP (FASSADENREINIGER-PASTE), spotřeba 0,1 kg/m2 a více

◘ hloubkové zpevnění kamene konzervovat pomocí zpevňovače KSE 300, spotřeba dle podkladu cca 0,6 – 0,8 l

◘ povrchové zpevnění kamene konzervovat pomocí zpevňovače KSE 500 STE, spotřeba dle podkladu cca 0,6 – 0,8 l,

◘ vyplnění hlubokých poškození pomocí RM GM (GRUNDIERMÖRTEL), spotřeba cca 2 kg/l dutiny

◘ reprofilace kamene i do ztracena pomocí RM PRO (RESTAURIERMÖRTEL SK), spotřeba cca 1,6 kg/l dutiny

◘ provést 2 x vápenný nátěr COLOR CL HISTORIC (HISTORIC KALKFARBE), Sd=0,01 m, neředit, max. ředit 5% vody, spotřeba 0,4 kg/m2, podklad vždy před vlhčit, a po aplikaci 3 dny vlhčit, + příplatek za odstín.

Údržba staveb po sanaci:

Zdroj: publikace Sanace vlhkého zdiva, ing. Fára Pavel, STOP Praha, r. 2003

Bezprostředně po realizaci sanačních opatření bývá obvykle uvnitř objektu po určitou dobu vyšší vlhkost. To souvisí se zbytkovou vlhkostí zdiva a také s technologickou vlhkostí vnesenou během stavebních prací.

Dále je důležité dodržovat tyto zásady:

Interiér:

◘ Interiéry pravidelně větrat.

◘ Nepřisazovat po rekonstrukci nábytek a zařizovací předměty těsně ke zdem, ale do takové vzdálenosti, aby byl umožněn pohyb vzduchu – tj. cca 10-15 cm.

◘ Při osazování nových zařizovacích předmětů a instalací dbát, aby nedošlo k poškození hotových izolací.

◘ V případě hladiny spodní vody průběžně sledovat její stav v jímkách a kontrolovat funkčnost čerpacího zařízení.

◘ Pravidelně čistit komínová tělesa.

◘ K opravám omítek nepoužívat sádru, ale jen klasické, sanační nebo cementové rychle tuhnoucí malty (dle podkladu).

◘ Výmalbu místností obnovovat předepsanými nátěry, nejlépe s vysokou paropropustností Sd = 0,01m.

Exteriér:

◘ Průběžně kontrolovat stav střešního pláště včetně klempířských prvků, nejlépe během přívalových prážek (drobné poruchy a netěsnosti jsou jinak těžko zjistitelné).

◘ Čistit dešťové žlaby a svody včetně lapačů střešních splavenin i dvorní vpusti (provádět 2 x ročně – před začátkem a po konci zimního období).

◘ Opravovat venkovní omítky a obnovovat ochranné nátěry, zejména na místech bezprostředně vystavených účinkům srážkové vody.

◘ Čistit plochy přiléhající k objektu od náletové zeleně a nečistit.

◘ Schůdnost venkovních ploch v zimním období zajišťovat jen odhrnutím sněhu a posypem zdrsňujícími materiály. Zásadně nevhodný je posyp kamennou solí!!

Aplikace a spotřeby jednotlivých komponentů vycházejí z TL použitých výrobků a tyto jsou nedílnou součástí sanačního návrhu.

Během obnovy objektu lze po dohodě projektanta, výrobce matriálů, investora a realizátora provádět změny dle skutečného stavu věcí a potřeb.

Richard Bucha, DiS					 1. června 2019

Projektový specialista – ochrana a sanace staveb

Divize Ochrana staveb

REMMERS, s.r.o.

778 708 848

bucha@remmers.cz

### Výpis použitých norem

Provádí předpis

183/2006 Sb. 	Stavební zákon

Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)

405/2017 Sb.	Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

62/2013 Sb.	Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Je měněn

405/2017 Sb.	Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

62/2013 Sb.	Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Odkazuje na

405/2017 Sb.	Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

451/2016 Sb.	Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

136/2016 Sb.	Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

366/2013 Sb.	Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

62/2013 Sb.	Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

318/2012 Sb.	Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

233/2010 Sb.	Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce

333/2009 Sb.	Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

268/2009 Sb.	Vyhláška o technických požadavcích na stavby

146/2008 Sb.	Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

591/2006 Sb.	Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

499/2006 Sb.	Vyhláška o dokumentaci staveb

406/2000 Sb.	Zákon o hospodaření energií

61/1988 Sb.	Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Odkazuje na

405/2017 Sb.	Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

62/2013 Sb.	Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

499/2006 Sb.	Vyhláška o dokumentaci staveb

430/2006 Sb.	Nařízení o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

309/2006 Sb.	Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

183/2006 Sb.	Stavební zákon

298/2005 Sb.	Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů

133/2005 Sb.	Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou

propojenost evropského železničního systému

352/2004 Sb.	Vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního

systému

100/2001 Sb.	Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

406/2000 Sb.	Zákon o hospodaření energií

22/1997 Sb.	Zákon o technických požadavcích na výrobky

18/1997 Sb.	Atomový zákon

31/1995 Sb.	Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví

200/1994 Sb.	Zákon o zeměměřictví

114/1992 Sb.	Zákon o ochraně přírody a krajiny

61/1988 Sb.	Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

20/1987 Sb.	Zákon o státní památkové péči

133/1985 Sb.	Zákon o požární ochraně

Novely

405/2017 Sb.	Znění od – do	01.01.2018 (Aktuální znění)

62/2013 Sb.	Znění od – do	29.03.2013 - 31.12.2017

01.01.2007 - 28.03.2013

Dělená účinnost			28.11.2006 (Vyhlášené znění)

napsal kolektiv autorů

srpen 2019