Ing. Arch. Luboš Kotiš

ČKA 00 759

Oty Pavla 3372/3

Severní terasa

400 11

Ústí nad Labem

ATELIER

Hradiště 96/8

400 01

Ústí nad Labem   CZ

I Č: 40225313

DIČ: CZ 5809090573

Tel.: +420603192260

atelier@arch-kotis.cz

www.arch-kotis.cz

Ing. Arch. Luboš Kotiš

ČKA 00 759

Oty Pavla 3372/3

Severní terasa

400 11

Ústí nad Labem

ATELIER

Hradiště 96/8

400 01

Ústí nad Labem   CZ

I Č: 40225313

DIČ: CZ 5809090573

Tel.: +420603192260

atelier@arch-kotis.cz

www.arch-kotis.cz

Ing. Arch. Luboš Kotiš

ČKA 00 759

Oty Pavla 3372/3

Severní terasa

400 11

Ústí nad Labem

ATELIER

Hradiště 96/8

400 01

Ústí nad Labem   CZ

I Č: 40225313

DIČ: CZ 5809090573

Tel.: +420603192260

atelier@arch-kotis.cz

www.arch-kotis.cz

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBJEKTU

# HUSOVO NÁMĚSTÍ 2

# (p.p.č. 89, 88/2, 88/3, 88/6, 88/7)

# Město Chabařovice

# Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice

# zastoupené na základě pověření dle Směrnice č.19/2015

# starostou Mgr. Josefem Kusebauchem

# SO.01	D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

# SKLADBY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

# SKLADBY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ

# SKLADBY ŠIKMÝCH KONSTRUKCÍ

# SKLADBY PODLAH

# Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

# SRPEN 2019

# ÚSTÍ NAD LABEM

### Skladby svislých konstrukcí

SKLADBY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ – PŘÍSTAVBA

SK01  – SOKL, OBVODOVÁ STĚNA PŘÍZEMÍ – HLADKÁ OMÍTKA S NÁTĚREM, (sendvič 457 mm)

- Tenkovrstvá hladká probarvená omítka opatřená nátěrem

(barva, lazura, nebo finiš)								 tl. 2 mm

- Průmyslově vyráběný hotový základní (penetrační) nátěr na bázi

organického pojiva (např. Baumit UniPrimer)

- Lepicí a stěrková malta pro exteriér i interiér s vysokou přídržností

k podkladu s vloženou sklotextilní síťovinou (např. Baumit ProContact),

provedená min. 100 mm pod úroveň upraveného terénu				tl. 3 mm

- Tepelná izolace pod úrovní terénu a min. 300 mm nad upravený terén

z desek extrudovaného polystyrenu XPS (perimetrický polystyren)

se zvýšenou mechanickou odolností, vysokou pevností, nenasákavý			tl. 50 mm

lepící vrstva (rámeček + terče)							tl. 4 mm

- Hydroizolační ochrana spodní stavby a ochrana proti pronikání radonu

z podloží, 2x SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skelnou tkaninou		tl. 2x4 mm

- Penetrační asfaltová emulze

- Keramické broušené nosné soklové impregnované zdivo (např. POROTHERM)

38 TS Profi plněné minerální vatou na maltu pro tenké spáry				tl. 380 mm

- Vnitřní jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka

s hlazeným povrchem pro interiéry.							tl. 10 mm

S01  – OBVODOVÁ STĚNA NAD TERÉNEM – STRUKTUR. OMÍTKA S NÁTĚREM, (jednovrstvá 485 mm)

- Tenkovrstvá strukturovaná probarvená omítka opatřená nátěrem

(barva, lazura, nebo finiš)								 tl. 2 mm

- Průmyslově vyráběný hotový základní (penetrační) nátěr na bázi

organického pojiva (např. Baumit UniPrimer)

- Lepicí a stěrková malta pro exteriér i interiér s vysokou přídržností

k podkladu s vloženou sklotextilní síťovinou (např. Baumit ProContact)			tl. 3 mm

- (např. Baumit Termo omítka) – průmyslově vyráběná suchá tepelněizolační

vápenocementová omítková směs s lehčeným plnivem pro ruční

zpracování v exteriéru včetně přednástřiku						tl 30 mm

- Keramické broušené nosné zdivo (např. POROTHERM 44 T Profi) plněné

minerální vatou, na maltu pro tenké spáry, nebo na lepidlo pro zdění			tl. 440 mm

- Vnitřní jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka

s hlazeným povrchem pro interiéry.							tl. 10 mm

S02  - OBVODOVÁ STĚNA, SKLAD ODPADŮ – KERAM. OBKLAD, (jednovrstvá 485 mm)

- Keramický obklad do exteriéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení

Keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1)					tl. 5 mm

- Jádrová omítka – průmyslově vyráběná suchá omítková směs

pro ruční zpracování v exteriéru i interiéru						tl 20 mm

- Keramické broušené nosné zdivo (např. POROTHERM 44 T Profi) plněné

minerální vatou, na maltu pro tenké spáry, nebo na lepidlo pro zdění			tl. 440 mm

- Vnitřní jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka

s hlazeným povrchem pro interiéry.							tl. 10 mm

S03  – NADEZDÍVKA PODKROVÍ – STRUKTUR. OMÍTKA S NÁTĚREM, (sendvič 550 mm)

- Tenkovrstvá strukturovaná probarvená omítka opatřená nátěrem

(barva, lazura, nebo finiš)								tl. 2 mm

- Průmyslově vyráběný hotový základní (penetrační) nátěr na bázi

organického pojiva (např. Baumit UniPrimer)

- Lepicí a stěrková malta pro exteriér i interiér s vysokou přídržností

k podkladu s vloženou sklotextilní síťovinou. (např. Baumit ProContact)		tl. 3 mm

- (např. Baumit Termo omítka) – průmyslově vyráběná suchá tepelněizolační

vápenocementová omítková směs s lehčeným plnivem pro ruční

zpracování v exteriéru včetně přednástřiku						tl. 30 mm

- Izolační fasádní desky z podélných minerálních vláken (např. ISOVER TF)

určených do vnějších kontaktních zateplovacích systémů uzavřených

finálními vrstvami stěrkových hmot s omítkami a nátěry, mechanicky

kotvená do podkladu systémovými talířovými hmoždinkami.				tl. 265 mm

- Keramické nosné zdivo (např. POROTHERM 24 Profi) na maltu pro tenké spáry,

nebo na lepidlo pro zdění								tl. 240 mm

- Vnitřní jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka

s hlazeným povrchem pro interiéry.							tl. 10 mm

S04  – NADEZDÍVKA PODKROVÍ U SCHODIŠTĚ – STRUKTUR. OMÍTKA S NÁTĚREM, (sendvič 485 mm)

- Tenkovrstvá strukturovaná probarvená omítka opatřená nátěrem

(barva, lazura, nebo finiš)								tl. 2 mm

- Průmyslově vyráběný hotový základní (penetrační) nátěr na bázi

organického pojiva (např. Baumit UniPrimer)

- Lepicí a stěrková malta pro exteriér i interiér s vysokou přídržností

k podkladu s vloženou sklotextilní síťovinou. (např. Baumit ProContact)		tl. 3 mm

- (např. Baumit Termo omítka) – průmyslově vyráběná suchá tepelněizolační

vápenocementová omítková směs s lehčeným plnivem pro ruční

zpracování v exteriéru včetně přednástřiku						tl. 30 mm

- Izolační fasádní desky z podélných minerálních vláken (např. ISOVER TF)

určených do vnějších kontaktních zateplovacích systémů uzavřených

finálními vrstvami stěrkových hmot s omítkami a nátěry, mechanicky

kotvená do podkladu systémovými talířovými hmoždinkami.				tl. 265 mm

- Keramické nosné zdivo (např. POROTHERM 17,5 Profi) na maltu

pro tenké spáry, nebo na lepidlo pro zdění						tl. 175 mm

- Vnitřní jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka

s hlazeným povrchem pro interiéry.							tl. 10 mm

S05  – NADEZDÍVKA PODKROVÍ V MÍSTĚ KRČKU – STRUKTUR. OMÍTKA S NÁTĚREM, (sendvič 485 mm)

- Tenkovrstvá strukturovaná probarvená omítka opatřená nátěrem

(barva, lazura, nebo finiš)								tl. 2 mm

- Průmyslově vyráběný hotový základní (penetrační) nátěr na bázi

organického pojiva (např. Baumit UniPrimer)

- Lepicí a stěrková malta pro exteriér i interiér s vysokou přídržností

k podkladu s vloženou sklotextilní síťovinou. (např. Baumit ProContact)		tl. 3 mm

- (např. Baumit Termo omítka) – průmyslově vyráběná suchá tepelněizolační

vápenocementová omítková směs s lehčeným plnivem pro ruční

zpracování v exteriéru včetně přednástřiku						tl. 30 mm

- Izolační fasádní desky z podélných minerálních vláken (např. ISOVER TF)

určených do vnějších kontaktních zateplovacích systémů uzavřených

finálními vrstvami stěrkových hmot s omítkami a nátěry, mechanicky

kotvená do podkladu systémovými talířovými hmoždinkami.				tl. 230 mm

- Vnější plošný záklop nosné dřevěné konstrukce stavebními dřevoštěpkovými

deskami OSB, nebo bednění z hoblovaných prken kladených bez spár			tl. 25 mm

- Nosná dřevěná konstrukce krovu z trámů 180x120 mm naplocho, vymezená

dřevěnými sloupky, do dutin vložená tepelná izolace na bázi minerálních

vláken										tl. 180 mm

- Jednovrstvé opláštění nosné dřevěné konstrukce krovu SDK deskami s

požadovanou požární Odolností 1x15 mm						tl. 15 mm

S06  – NADEZDÍVKA PODKROVÍ V KRČKU – OPLECHOVÁNÍ, (sendvič 410 mm)

- Opláštění fasády v šířce prosklené stěny hliníkovým plechem včetně

souvisejících prvků dodavatele prosklené stěny v barevném odstínu

fasádní výplně.

- Dřevěné plné prkenné bednění z hoblovaných prken kladených bez spár,		tl. 30 mm

- Izolační fasádní desky z podélných minerálních vláken (např. ISOVER TF)

určených do vnějších kontaktních zateplovacích systémů uzavřených

finálními vrstvami stěrkových hmot s omítkami a nátěry, mechanicky

kotvená do podkladu systémovými talířovými hmoždinkami.				tl. 160 mm

- Keramické nosné zdivo (např. POROTHERM 24 Profi) na maltu

pro tenké spáry, nebo na lepidlo pro zdění						tl. 240 mm

- Vnitřní jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka

s hlazeným povrchem pro interiéry.							tl. 10 mm

S07 – OBVODOVÁ STĚNA, KORDONOVÁ ŘÍMSA – OBKLAD PLECHEM, (sendvič 480 mm)

- Fasádní obklad ze svitků titanzinkového plechu v technologii dvojité

Stojaté drážky, před zvětralý titanzinek bez nátěru (např. RHEINZINK)			tl. 0,7 mm

- Dřevěné plné prkenné bednění z hoblovaných prken kladených bez spár,		tl. 30 mm

- Izolační fasádní desky z podélných minerálních vláken (např. ISOVER TF)

určených do vnějších kontaktních zateplovacích systémů uzavřených

finálními vrstvami stěrkových hmot s omítkami a nátěry, mechanicky

kotvená do podkladu systémovými talířovými hmoždinkami.				tl. 200 mm

- Keramické nosné zdivo (např. POROTHERM 24 Profi) na maltu

pro tenké spáry, nebo na lepidlo pro zdění						tl. 240 mm

- Vnitřní jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka

s hlazeným povrchem pro interiéry.							tl. 10 mm

S08  – OBVODOVÁ STĚNA, KORDONOVÁ ŘÍMSA SCHODIŠTĚ. – OBKLAD PLECHEM, (sendvič 415 mm)

- Fasádní obklad ze svitků titanzinkového plechu v technologii dvojité

stojaté drážky, před zvětralý titanzinek bez nátěru (např. RHEINZINK),			tl. 0,7 mm

- Dřevěné plné prkenné bednění z hoblovaných prken kladených bez spár,		tl. 30 mm

- Izolační fasádní desky z podélných minerálních vláken (např. ISOVER TF)

určených do vnějších kontaktních zateplovacích systémů uzavřených

finálními vrstvami stěrkových hmot s omítkami a nátěry, mechanicky

kotvená do podkladu systémovými talířovými hmoždinkami.				tl. 200 mm

- Keramické nosné zdivo (např. POROTHERM 17,5 Profi) na maltu

pro tenké spáry, nebo na lepidlo pro zdění						tl. 175 mm

- Vnitřní jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka

s hlazeným povrchem pro interiéry.							tl. 10 mm

S09  – VNITŘNÍ ŠTÍTOVÁ STĚNA MEZI PŮDAMI – SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA, sendvič 570 mm

- Stávající štítová stěna mezi půdním prostorem navržené přístavby

a stávajícího objektu vyzděná z plných cihel						tl. 350 mm

- Tepelná izolace z desek minerální plsti (např. ISOVER UNI) určená do

vnitřních nezatížených předstěn s požadavkem na vysokou požární

odolnost – protipožární konstrukce, nehořlavá, (hydrofobizovaná)

mechanicky kotvená do podkladu systémovými talíř. hmoždinkami			tl. 160 mm

- Ocelové svislé nosné profily CD 27x60 mm kotvené pomocí přímých

Závěsů skrz vrstvu tepelné izolace do stáv. cihelného zdiva				tl. 30 mm

- Dvouvrstvé opláštění předsazené stěny SDK deskami s požadovanou

Požární Odolností 2x15 mm							tl. 30 mm

Zděná stěna oddělující prostory podkroví stávajícího objektu (nevyužívaná půda) a prostory podkroví přístavby (užitné podlaží).

Stěna z plných cihel tl. min. 15 cm s omítkou – požární odolnost EI 180DP1, vyhovuje. Stěna nebude převyšovat střešní plášť – bude provedena úprava pod střešním pláštěm stávajícího objektu dle požadavků ČSN 73 0802. Do vzdálenosti min. 1,20 m od požární stěny bude proveden protipožární SDK podhled s odolností EI 30 minut s utěsněním až k taškové krytině protipožárním tmelem.

Poznámka: V prostoru přístavby je navrhován protipožární SDK podhled s odolností EI 30 minut dotažený až k požární stěně.

SKLADBY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ – STÁVAJÍCÍ OBJEKT

SK02  – OBVODOVÁ STĚNA PŘÍZEMÍ V MÍSTĚ SOKLU – ŠTUKOVÁ OMÍTKA

- V oblasti soklu stáv. objektu provést 2x vápenný nátěr

dle PD: „Návrh sanace objetu a návrh obnovy fasády“

- Štuková omítka v ploše soklu nad terénem stáv. objektu

dle PD: „Návrh sanace objetu a návrh obnovy fasády“				tl. 2 mm

- Nad upravený terén stáv. objektu v oblasti soklu do výškové úrovně

+0,450 provést vyrovnávací nasákavou podkladní a jádrovou omítku

dle PD: „Návrh sanace objetu a návrh obnovy fasády“				tl. 20 mm

- Skladba dodatečné svislé venkovní hydroizolace základových

pasů a obvodového zdiva stávajícího objektu bude provedena

dle PD: „Návrh sanace objetu a návrh obnovy fasády“				tl. 4 mm

- Stávající obvodové stěny z cihelného zdiva, místně (např. východní

fasáda) stěny z kamenného nebo smíšeného zdiva.		tl. 570-720 mm

SK03  – ZÁKLADOVÉ ZDIVO, OBVODOVÁ STĚNA PŘÍZEMÍ STÁV. OBJEKTU POD U.T.

- Netkaná textilie ze 100 % polypropylenu, plošná hmotnost 300 g/m,

separační vrstva									tl. 2,9 mm

- Dřevoštěpková deska OSB/3 s rovnou hranou, ochranná vrstva			tl. 15 mm

- Profilovaná nopová folie s nakašírovanou netkanou textilií na

nopech, orientovaná nopy směrem k zemině, svislá drenážní vrstva			tl. 8 mm

- Tepelná izolace pod úrovní terénu z desek extrudovaného

polystyrenu s hladkým povrchem, tepelněizolační vrstva				tl. 120 mm

- Skladba dodatečné svislé venkovní hydroizolace základových

pasů a obvodového zdiva stávajícího objektu bude provedena

dle PD: „Návrh sanace objetu a návrh obnovy fasády“				tl. 4 mm

- Vodorovná injektáž obvodového a vnitřního zdiva v 1.NP a

Přechodový pás stávajícího objektu bude provedena dle PD:

„Návrh sanace objetu a návrh obnovy fasády“

- Stávající základové pasy a stěny suterénu ze smíšeného zdiva

různých tlouštěk cca 430–1000 mm (nelze zaměřit)				tl. cca 430–1000 mm

S10  – OBVODOVÁ STĚNA STÁV. OBJEKTU – FASÁDNÍ OMÍTKA, (jednovrstvá 330-670 mm)

- Celoplošně 2x vápenný nátěr (např. COLOR CL HISTORIC – Historic Kalkfarbe)

- Celoplošně vápenný štuk s pucolánem (např. Reinkalkstuck)				tl. 2 mm

- Lokálně vápenná omítka s pucolánem (např. Reinkalkmörtel)

- Lokálně vápenný nástřik – (např. Kalkspritz)

- Penetrace podkladu (pouze v případě nutnosti, a dále lze penetraci

dle skutečného stavu věci nahradit vhodnější penetrací nebo

bez penetrace) pomocí (např. PRIMER HYDRO SF - Silicatfestiger)			tl. –

- Stávající obvodové stěny z cihelného zdiva, nesoudržné omítky

doporučujeme odstranit až na nosný podklad.				tl. 330-670 mm

S11  –OPLÁŠŤENÍ PAVLAČE STÁV. OBJEKTU – DŘEVĚNÝ ZÁKLOP, (jednovrstvá 280 mm)

- Svislé nosné dřevěné sloupky 80x140 mm čepované do spodního

zakládacího profilu								tl. 80 mm

- Záklop dřevěné montované konstrukce z exteriéru hoblovanými

palubkami tl. 20 mm, líc palubek odpovídá lící vodorovných poutců			tl. 20–mm

- Vodorovný poutec z hranolů 80x80 mm pro ukotvení rámů vnějších

výplní otvorů, vložená tepelná izolace na bázi minerální plsti určená

do montovaných nezatížených fasád (např. ISOVER MULTIMAX 30)

tl. 60 mm									tl. 80 mm

- Lehká difuzně otevřená polypropylenová fólie s integrovanými lepícími

pásky pro slepení vzájemných přesahů určená pro spárově uzavřené

obklady										tl. –mm

- Svislé nosné dřevěné sloupky 120x140 mm čepované do spodního

zakládacího profilu. Mezi sloupky vložená tepelná izolace na bázi

minerální plsti určená do montovaných nezatížených fasád

(např. ISOVER MULTIMAX 30)							tl. 120 mm

- Záklop dřevěné montované konstrukce z interiéru hoblovanými

palubkami tl. 20 mm, líc palubek odpovídá lící svislého sloupku			tl. 20 mm

### Vodorovné konstrukce

SKLADBY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ – NÁVRŽENÁ PŘÍSTAVBA

V01  – SKLADBA STROPU nad 1.N.P. – KERAM. DLAŽBA, hygienická zařízení (tl. 900 mm)

- Keramická dlažba do interiéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení velkoplošných obkladů

Keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1)					tl. 5 mm

- Jednosložková silikátově disperzní ochranná hydroizolační

hmota min. 200 mm nad podlahu							tl. 2 mm

- Disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4

v ose desky, dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)		tl.53 mm

- Systémová tepelněizolační deska z pěnového polystyrenu pro

uložení trubek teplovodního podlahového vytápění					tl. 50 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Tepelněizolační desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu

s kročejovým útlumem								tl. 30 mm

- Nosná stropní konstrukce, železobetonová deska					tl. 180 mm

- Zavěšená konstrukce skládaného podhledu z dřevěných prken na nosném

roštu z lehkých slitin kovu s větranou vzduchovou mezerou				tl. 570 mm

V02  – SKLADBA STROPU nad 1.N.P. – KERAM. DLAŽBA, komunikačními prostory (tl. 450 mm)

- Keramická dlažba do interiéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení

Keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1)					tl. 5 mm

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4

v ose desky, dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr

(anhydrit)									tl.55 mm

- Systémová tepelněizolační deska z pěnového polystyrenu pro

uložení trubek teplovodního podlahového vytápění					tl. 50 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Tepelněizolační desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu

s kročejovým útlumem								tl. 30 mm

- Nosná stropní konstrukce, železobetonová deska					tl. 180 mm

- Zavěšená konstrukce skládaného podhledu z dřevěných prken na nosném

roštu z lehkých slitin kovu s větranou vzduchovou mezerou				tl. 120 mm

V03  – SKLADBA STROPU nad 1.N.P. – TEXTILNÍ POVRCH, kanceláře (tl. 900 mm)

- Textilní podlahová krytina určená pro komerční prostory – zátěžový koberec		tl. 6 mm

Vyrovnávací vrstva disperzního lepidla pro pokládku	textilních

podlahových krytin								tl. 4 mm

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4

v ose desky, dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)		tl.60 mm

- Systémová tepelněizolační deska z pěnového polystyrenu

Pro uložení trubek teplovodního podlahového vytápění				tl. 50 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Tepelněizolační desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu

s kročejovým útlumem								tl. 30 mm

- Nosná stropní konstrukce, železobetonová deska					tl. 180 mm

- Zavěšená konstrukce skládaného podhledu z dřevěných prken na nosném

roštu z lehkých slitin kovu s větranou vzduchovou mezerou				tl. 570 mm

V04  – SKLADBA STROPU nad 1. N.P. – TEXTILNÍ POVRCH, nad stání pro kontejnery (tl. 900 mm)

- Textilní podlahová krytina určená pro komerční prostory – zátěžový koberec		tl. 6 mm

- Vyrovnávací vrstva disperzního lepidla pro pokládku	textilních podlahových krytin	tl. 4 mm

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4 v ose desky,

dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)				tl.60 mm

- Systémová tepelněizolační deska z pěnového polystyrenu pro

uložení trubek teplovodního podlahového vytápění					tl. 50 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Tepelněizolační desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu

s kročejovým útlumem								tl. 30 mm

- Nosná stropní konstrukce, železobetonová deska					tl. 180 mm

- Tepelná izolace z desek minerální plsti ISOVER UNI určená do vnějších

nezatížených provětrávaných zateplovacích systémů (hydrofobizovaná),

mechanicky kotvená do podkladu systémovými talířovými

hmoždinkami 2x120 mm s překrytím spar						tl. 240 mm

- Zavěšená konstrukce skládaného dřevovláknitého rastrového podhledu

(např. Heradesign superfine natur), formát desek 600x1200mm na nosném roštu

z lehkých slitin kovu s nevětranou vzduchovou mezerou				tl. 570 mm

V05  – SKLADBA STROPU nad 2.N.P. – KERAM. DLAŽBA, technická místnost podkroví (tl.485–500 mm)

- Polyuretanová měkčená stěrka (např. Sikafloor-305 W) tl. 3-5 mm			tl. 5 mm

Penetrace pro hloubkové zpevnění a snížení nasákavosti

porézních a navětralých povrchů (SIKA)

- Jednosložková silikátově disperzní ochranná hydroizolační hmota

min. 200 mm nad podlahu								tl. 2 mm

- Disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4 v ose desky,

dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)

ve spádu 1 % k podlahovému žlábku, vpusti						tl. 48-63 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Tepelněizolační desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu

s kročejovým útlumem								tl. 30 mm

- Nosná stropní konstrukce, železobetonová deska					tl. 180 mm

- Zavěšená konstrukce skládaného podhledu z SDK desek na nosném

roštu z lehkých slitin kovu s nevětranou vzduchovou mezerou				tl. 220 mm

V06  – SKLADBA STROPU nad 2.N.P. – POLYURETAN. STĚRKA, sklad nábytku (tl. 500 mm)

- Polyuretanová měkčená stěrka Sikafloor-305 W, tl. 3-5 mm				tl. 5 mm

Penetrace pro hloubkové zpevnění a snížení nasákavosti porézních

a navětralých povrchů (např. SIKA)

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4 v ose desky,

dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)				tl. 65 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Tepelněizolační desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu

s kročejovým útlumem								tl. 30 mm

- Nosná stropní konstrukce, železobetonová deska					tl. 180 mm

- Zavěšená konstrukce skládaného podhledu z SDK desek na nosném

roštu z lehkých slitin kovu s nevětranou vzduchovou mezerou				tl. 220 mm

V07  – SKLADBA STROPU nad 2.N.P. – POLYURETAN STĚRKA, spojovací krček (tl. 405 mm)

- Polyuretanová měkčená stěrka Sikafloor-305 W, tl. 3-5 mm				tl. 5 mm

Penetrace pro hloubkové zpevnění a snížení nasákavosti porézních

a navětralých povrchů (SIKA)

- Nosná stropní konstrukce, železobetonová deska					tl. 180 mm

- Zavěšená konstrukce skládaného podhledu z dřevěných prken na nosném

roštu z lehkých slitin kovu s větranou vzduchovou mezerou				tl. 220 mm

V16  – SKLADBA STROPU PŘÍZEMÍ – KERAM. DLAŽBA, kom prostory, rampa (tl. 415 – 500 mm)

- Keramická dlažba do interiéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení velkoplošných

keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1)					tl. 5 mm

- Spádová betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4 v ose desky,

dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit), rampa ve spádu 5%

tl. 0-85 mm

- Nosná stropní konstrukce, železobetonová deska					tl. 180 mm

- Zavěšená konstrukce skládaného podhledu z dřevěných prken na nosném roštu

z lehkých slitin kovu s větranou vzduchovou mezerou				tl. 220 mm

SKLADBY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ – STÁVAJÍCÍ OBJEKT

V08  – SKLADBA STROPU nad KLENBAMI 1.N.P. – KER. DLAŽBA (tl. 400-800 mm)

- Keramická dlažba do interiéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení keramických

obkladů a dlažeb (třída C2T)							tl. 6 mm

- Tekutá ochranná hydroizolační hmota např. tekutá fólie (např. Fermacell)

ve dvou vrstvách, vytažená min. 200 mm nad čistou podlahu, včetně osazených

těsnících pásků v rozích přetřených vrstvou tekuté hydroizolační hmoty, 		tl. cca 3 mm

- Základní penetrační hloubkový nátěr (např. Fermacell)

- Spárovací tmel např. (např. Fermacell)						tl. 1 mm

- Podlahový sádrovláknitý prvek (např. Fermacell 2E22) 1500x500x25			tl. 25 mm

- Dřevovláknitá deska tl. 10 mm							tl. 10 mm

- Plošné bednění ze stavebních desek (CETRIS, OSB)				tl. 25 mm

- Roznášecí podlahové trámky 80x60 mm vložené do ocelových profilů

HEB – nosná konstrukce z ocel profilů HEB 120					tl. 120 mm

- Lehký izolační zásyp klenbových stropů ze suchého (např. Liaporu),

tepelněizolační, zvukově (akusticky) izolační, nehořlavý,				tl. 150-550 mm

- Zpevnění rubové části klenby nabetonávkou C25/30 TL. 60 mm

s vloženou KARI sítí 100/100/5							tl. 60 mm

- Stávající cihelná klenba, plné cihly na výšku						tl. 150 mm

- Omítka										tl. 20 mm

V09  – SKLADBA STROPU PŘÍZEMÍ NAD KLENBAMI – PODLAH. PRKNA (tl. 400-800 mm)

- Podlahová prkna									tl. 22 mm

- Tlumící podložka z pěněného polyethylenu	s uzavřenou buněčnou

strukturou									tl. 3 mm

- Podlahový sádrovláknitý prvek (např. Fermacell 2E31) 2x10 mm			tl. 20 mm

- Dřevovláknitá deska tl. 10 mm							tl. 10 mm

- Plošné bednění ze stavebních desek (CETRIS, OSB)				tl. 25 mm

- Roznášecí podlahové trámky 80x60 mm vložené do ocelových profilů

HEB – nosná konstrukce z ocel profilů HEB 120					tl. 120 mm

- Lehký izolační zásyp klenbových stropů ze suchého Liaporu,

tepelněizolační, zvukově (akusticky) izolační, nehořlavý,				tl. 150-550 mm

- Zpevnění rubové části klenby nabetonávkou C25/30 TL. 60 mm

s vloženou KARI sítí 100/100/5							tl. 60 mm

- Stávající cihelná klenba, plné cihly na výšku						tl. 150 mm

- Omítka										tl. 20 mm

V10  – SKLADBA STROPU PŘÍZEMÍ NAD KLENBAMI – PODLAH. PRKNA (tl. 400-800 mm)

- Podlahová prkna									tl. 22 mm

- Tlumící podložka z pěněného polyethylenu	s uzavřenou buněčnou strukturou		tl. 3 mm

- Podlahový sádrovláknitý prvek (např. Fermacell 2E31) 2x10 mm			tl. 20 mm

- Dřevovláknitá deska tl. 10 mm							tl. 10 mm

- Plošné bednění ze stavebních desek (CETRIS, OSB)				tl. 25 mm

- Lehký izolační zásyp klenbových stropů ze suchého Liaporu,

tepelněizolační, zvukově (akusticky) izolační, nehořlavý,				tl. 150-550 mm

- Zpevnění rubové části klenby nadbetonávkou C25/30 TL. 100 mm

s vloženou KARI sítí 100/100/5							tl. 100 mm

- Stávající cihelná klenba, plné cihly na výšku						tl. 150 mm

- Omítka										tl. 20 mm

V11  – SKLADBA STROPU nad 1.N.P. – KERAM. DLAŽBA, (tl. 265+300 mm)

- Keramická dlažba do interiéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení velkoplošných

keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1)					tl. 5 mm

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4

v ose desky, dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)		tl.55 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Tepelněizolační desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu

s kročejovým útlumem								tl. 30 mm

- Nosná stropní konstrukce, železobetonová deska					tl. 160 mm

- zavěšený montovaný SDK podhled na roštu z lehkých slitin kovu s nevětranou

vzduchovou mezerou,								tl. 300 mm

V12  – SKLADBA STROPU nad 1.N.P. – KERAM. DLAŽBA u schodiště, (tl. 452-852 mm)

- Keramická dlažba do interiéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení velkoplošných

keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1)					tl. 5 mm

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4

v ose desky, dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)		tl.55 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Lehký izolační zásyp klenbových stropů ze suchého Liaporu,

tepelněizolační, zvukově (akusticky) izolační, nehořlavý,				tl. 150-550 mm

- Zpevnění rubové části klenby nabetonávkou C25/30 TL. 100 mm

s vloženou KARI sítí 100/100/5							tl. 60 mm

- Stávající cihelná klenba, plné cihly na výšku						tl. 150 mm

- Omítka										tl. 20 mm

V13  – SKLADBA PODLAHY PŘEDSAZENÉ PAVLAČE nad 1.N.P. – PODLAH. PRKNA (tl. 250-370 mm)

- Podlahová prkna									tl. 20 mm

- Plošné bednění ze stavebních desek OSB 2x16 mm (desky křížem přes sebe,

slepit, prošroubovat, délka vrutu 25 mm vč. hlavy)					tl. 32 mm

- Gumová podložka								tl. 3 mm

- Tepelně izolační desky na bázi vakuové izolace (např. KINGSPAN OPTIM-R)		tl. 40 mm

- Gumová podložka								tl. 3 mm

- Parotěsná zábrana								tl. 2 mm

- Doplnění rubové strany klenbových stropů lehkou izolační mazaninou z perlitbetonu

(expandovaný perlit), tepelněizolační, zvukově (akusticky), izolační, nehořlavý,		tl. 0-110 mm

- Stávající cihelná klenba, plné cihly na výšku	, vyzděná mezi ocelové kolejnice

profily výšky 120 mm o osové vzdálenosti cca 1325 mm				tl. 150-270 mm

- Omítka lícové strany stáv. klenby							tl. 20 mm

V14  – SKLADBA STROPU PŘEDSAZENÉ PAVLAČE nad 2.N.P. – NEPOCHOZÍ (tl. 595 mm)

- Folie zabraňující zanášení tepelné izolace prachem a nečistotami

- Tepelná izolace z desek minerální plsti (např. ISOVER UNI) určená do nezatížených

stropních konstrukcí vkládaná do rastru z EPS křížů a trámků ve dvou vrstvách

s překrytím svislých spár (2x120 mm)						tl. 240 mm

- Parotěsná fólie (např. ISOVER VARIO KM/DUPLEX) s přechodem do svislé polohy,

včetně souvisejících doplňků pro řešení přesahů a ukončení.

- Plnoplošné bednění z prken, nebo dřevoštěpkových desek OSB

jako roznášecí vrstva								tl. 25 mm

- Příčné dřevěné nosné stropní trámy 80x180 mm			;		tl. 180 mm

- Nosný dřevěný rošt stropu pavlače z dřevěných hranolů 120x120 mm

- Zavěšený montovaný bezesparý SDK podhled na roštu z lehkých slitin kovu

s nevětranou vzduchovou mezerou, požadovaná požární odolnost 			tl. 330 mm

SDK protipožární podhledy v úrovni patra (poslední užitné nadzemní podlaží – stávající objekt) - požadavek na požární odolnost 		EI 30DP2

Poznámky k SDK protipožárním konstrukcím:

Provedení firmou (osobou) s oprávněním k provádění protipožárních konstrukcí.

Dodavatel pro stavbu použije certifikovaný SDK systém a zajišťuje doklady o požární odolnosti dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozd. předpisů

Nad podhledy nebudou vedeny žádné kabelové trasy (event. jen jednotlivé kabely ke svítidlům), svítidla budou přisazena k podhledu.

V15  – SKLADBA STROPU PATRA NAD TRÁM. STROP. – POCHOZÍ (tl. 1095 mm)

- Plošný záklop (výměna prkenného záklopu z cca25% + doplnění po vybourání pův. schodiště do 3.NP. šroubovaný vruty do montážních prken						tl. 25 mm

- Montážní prkna 20x100 mm plnoplošně přilepená k nosnému rastru z EPS křížů

a trámků PUR lepidlem po celé délce konstrukce					tl. 20 mm

- Nosný rastr z EPS křížů tl. 100x500mm výšky 300 mm a EPS trámků 100x1000

výšky 300 mm, světlá šířka polí roštu 595 mm.					tl. 300 mm

- Tepelná izolace z desek minerální plsti (např. ISOVER UNI) určená do nezatížených

stropních konstrukcí vkládaná do rastru z EPS křížů a trámků ve dvou vrstvách

s překrytím svislých spár (2x120 mm + 1x60 mm)					dtto

- Parotěsná fólie (např. ISOVER VARIO KM/DUPLEX) s přechodem do svislé polohy,

včetně souvisejících doplňků pro řešení přesahů a ukončení.

- Plnoplošné bednění z prken (stávající a doplněné), jako roznášecí vrstva		tl. 30 mm

- Stávající nosné dřevěné trámy průřezu 240x220 mm na plocho, nebo výměna

poškozených trámu za nové z plně hraněného smrkového řeziva pevnostní třídy C22	tl. 220 mm

- Zavěšený montovaný bezesparý SDK podhled na roštu z lehkých slitin kovu

s nevětranou vzduchovou mezerou, požadovaná požární odolnost 			tl. 500 mm

SDK protipožární podhledy v úrovni patra (poslední užitné nadzemní podlaží – stávající objekt) - požadavek na požární odolnost 		EI 30DP2

Poznámky k SDK protipožárním konstrukcím:

Provedení firmou (osobou) s oprávněním k provádění protipožárních konstrukcí.

Dodavatel pro stavbu použije certifikovaný SDK systém a zajišťuje doklady o požární odolnosti dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozd. předpisů

Nad podhledy nebudou vedeny žádné kabelové trasy (event. jen jednotlivé kabely ke svítidlům), svítidla budou přisazena k podhledu.

Ilustrační fotografie

### Šikmé konstrukce

SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ – NAVRŽENÁ PŘÍSTAVBA

SP01  – SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – šikmá střecha zateplená (tl. 480 mm)

- Střešní taška keramická pálená engoba / glazura. Z hlediska Prosákavosti

odpovídá kategorii 1 dle ČSN EN 539-1, metoda 2. Mrazuvzdornost min. 150 cyklů

dle ČSN EN 539-2, metoda B a E. (Např.: Bobrovka 19x40 – kulatý řez – Engoba antik,

Jedná se o hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat na tzv. husté (tj. šupinové

krytí). Slouží k vykrytí různých, i oblých tvarů (volské oko, kužel, úžlabí).		tl. cca 50 mm

- Latě ze smrkového dřeva, třídy pevnosti C24, třídy jakosti S 10, impregnované

účinnou látkou FB, IP, P (V). Profil 60 x 40 mm. Kotvení – Ocelový vrut průměru 8 mm,

frézkou na dříku a talířovou hlavou, s protikorozním povlakem min. 15 cyklů (ISO 6988:1995).

(Např.: TOPDEK ASSY vrut).							tl. 40 mm

- Latě ze smrkového dřeva, třídy pevnosti C24, třídy jakosti S 10, Impregnované

účinnou látkou FB, IP, P (V). Profil 60 x 40 mm.					tl. 40 mm

- Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z polyesterové rohože

o plošné hmotnosti 120 g.m-2, na povrchu se spalitelnou folií. Rozměrová

stálost 0,4 %. Odolnost proti stékání 90 °C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C.

Faktor difuzního odporu 28 000 (±1000). Odolnost proti pronikání vody W1.

Třída těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy 1, 2, 4.

(Např.: TOPDEK COVER PRO)							tl. 1,8 mm

- Desky z polyizokyanurátu s povrchem z hliníkové sendvičové fólie. Pevnost v tlaku

při 10 % deformaci 150 kPa (tl. ≤80 mm); 120 kPa (tl. >80 mm). Deklarovaná hodnota

součinitele tepelné vodivosti 0,022 W.m-1.K-1. (Např.: TOPDEK 022 PIR).		tl. 160 mm

- Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kašírované

polyesterovou rohoží o plošné hmotnosti 120 g.m-2, na povrchu s polyesterovou střiží.

Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Faktor difuzního

odporu 280 000 (±20 000). (Např.: TOPDEK AL BARRIER)				tl. 2,2 mm

- Dřevěné bednění z palubek nebo desek na bázi dřeva (pero + drážka).

(např.: Palubka SM A/B klasik)							tl. 25 mm

- Dřevěné krokve dle statického návrhu a výkresu krovu.

(Např. SM DEKWOOD krokve)							tl. 160 mm

- Podhled z SDK desek tl.12,5 mm mezi krokvemi s nevětranou vzduchovou mezerou	tl. 60 mm

SDK protipožární podhledy v úrovni podkroví (poslední užitné nadzemní podlaží – přístavba) - požadavek na požární odolnost 	EI 30DP2

Poznámka: konstrukce vikýřů v provedení v podkroví přístavby z kompletovaných sendvičových „panelů“ tl. 204 mm (ve skladbě – OSB deska tl. 22 mm, izolační jádro PIR/PUR, OSB deska tl. 22 mm) bude z interiérové strany SDK ochranná konstrukce s odolností 30 minut.

V části interiéru užitného podkroví v přístavbě budou viditelné části krokví rozměru 120/160 mm   – požadavek na požární odolnost 	R 30 minut.

Ilustrační fotografie

SP02  – SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – šikmá střecha zateplená, požární předěl (tl. 480 mm)

- Střešní taška keramická pálená engoba / glazura. Z hlediska Prosákavosti odpovídá

kategorii 1 dle ČSN EN 539-1, metoda 2. Mrazuvzdornost min. 150 cyklů

dle ČSN EN 539-2, metoda B a E. (Např.: Bobrovka 19x40 – kulatý řez – Engoba antik,

Jedná se o hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat na tzv. husté (tj. šupinové

krytí). Slouží k vykrytí různých, i oblých tvarů (volské oko, kužel, úžlabí).		tl. cca 50 mm

- Latě ze smrkového dřeva, třídy pevnosti C24, třídy jakosti S 10, impregnované

účinnou látkou FB, IP, P (V). Profil 60 x 40 mm. Kotvení – Ocelové dvouzávitové vruty

(Např.“ TWIN UD vrut), kotveno pod úhlem skrz rastr trámků z tvrdé minerální plsti do nosné

dřevěné konstrukce krokví								tl. 40 mm

- Latě ze smrkového dřeva, třídy pevnosti C24, třídy jakosti S 10, Impregnované účinnou

látkou FB, IP, P (V). Profil 60 x 40 mm.						tl. 40 mm

- Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z polyesterové rohože o plošné

hmotnosti 120 g.m-2, na povrchu se spalitelnou folií. Rozměrová stálost 0,4 %.

Odolnost proti stékání 90 °C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Faktor difuzního

odporu 28 000 (±1000). Odolnost proti pronikání vody W1. Třída těsnosti doplňkové

hydroizolační vrstvy 1, 2, 4. (Např. TOPDEK COVER PRO)				tl. 1,8 mm

- Tepelná izolace z desek minerální plsti (např,ISOVER UNI) určená do nezatížených

střešních konstrukcí vkládaná do rastru z trámků minerální izolace ISOVER TRAM MW, které jsou vyrobené z tvrdé minerální plsti. Desky tepelné izolace ve dvou vrstvách s překrytím

svislých spár (2x80 mm)								tl. 160 mm

- Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kašírované

polyesterovou rohoží o plošné hmotnosti 120 g.m-2, na povrchu s polyesterovou střiží.

Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Faktor difuzního

odporu 280 000 (±20 000). (Např.: TOPDEK AL BARRIER)				tl. 2,2 mm

- Dřevěné bednění z palubek nebo desek na bázi dřeva (pero + drážka).

(např. Palubka SM A/B klasik)							tl. 25 mm

- Dřevěné krokve dle statického návrhu a výkresu krovu.

(Např. SM DEKWOOD krokve)							tl. 160 mm

- Podhled z SDK desek tl.12,5 mm mezi krokvemi s nevětranou vzduchovou mezerou

a vloženou tepelnou izolací z desek minerální plsti nebo izolačních pásů minerální

vlny určené do nezatížených konstrukcí. Tloušťka tepelné izolace 100 mm.		tl. 120 mm

SDK protipožární podhledy v úrovni podkroví (poslední užitné nadzemní podlaží – přístavba) - požadavek na požární odolnost 	EI 30DP2

Poznámka: konstrukce vikýřů v provedení v podkroví přístavby z kompletovaných sendvičových „panelů“ tl. 204 mm (ve skladbě – OSB deska tl. 22 mm, izolační jádro PIR/PUR, OSB deska tl. 22 mm) bude z interiérové strany SDK ochranná konstrukce s odolností 30 minut.

V části interiéru užitného podkroví v přístavbě budou viditelné části krokví rozměru 120/160 mm   – požadavek na požární odolnost 	R 30 minut.

Iluzorní fotografie

SPa – SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – střešní vikýře (tl. 338-614 mm)

- Systém stojaté drážky např. RHEINZINK, výška drážky cca 25 			tl. cca 0,7 mm

- Dřevěné bednění z palubek nebo desek na bázi dřeva (pero + drážka).			tl. 25 mm

- Latě ze smrkového dřeva, třídy pevnosti C24, třídy jakosti S 10, impregnované

účinnou látkou FB, IP, P (V). Profil 60 x 40 mm. Kotvení – Ocelový vrut průměru 8 mm,

frézkou na dříku a talířovou hlavou, s protikorozním povlakem

min. 15 cyklů (ISO 6988:1995). (Např.: TOPDEK ASSY vrut).				tl. 40 mm

- Latě ze smrkového dřeva, třídy pevnosti C24, třídy jakosti S 10, impregnované

účinnou látkou FB, IP, P (V). Profil 60 x 40 mm.					tl. 40 mm

- Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z polyesterové rohože

o plošné hmotnosti 120 g.m-2, na povrchu se spalitelnou folií. Rozměrová stálost 0,4 %.

Odolnost proti stékání 90 °C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Faktor difuzního

odporu 28 000 (±1000). Odolnost proti pronikání vody W1. Třída těsnosti doplňkové

hydroizolační vrstvy 1, 2, 4. (Např.: TOPDEK COVER PRO)				tl. 1,8 mm

- Desky z polyizokyanurátu s povrchem z hliníkové sendvičové fólie. Pevnost v tlaku

při 10 % deformaci 150 kPa (tl. ≤80 mm); 120 kPa (tl. >80 mm). Deklarovaná

hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,022 W.m-1.K-1. (Např. TOPDEK 022 PIR)	tl. 160 mm

- Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kašírované

polyesterovou rohoží o plošné hmotnosti 120 g.m-2, na povrchu s polyesterovou střiží.

Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Faktor difuzního

odporu 280 000 (±20 000). (Např. TOPDEK AL BARRIER)				tl. 2,2 mm

- Dřevěné bednění z palubek nebo desek na bázi dřeva (pero + drážka).

(např.: Palubka SM A/B klasik							tl. 25 mm

- Dřevěný trám 120x120 mm kotven kotvený přes úhelník do žel. bet. věnce,

skrz trámy jsou šroubovány převislé krokve.						tl. 120 mm

- Podhled z SDK desek tl.12,5 mm mezi krokvemi s nevětranou

vzduchovou mezerou								tl. 30 mm

SDK protipožární podhledy v úrovni podkroví (poslední užitné nadzemní podlaží – přístavba) - požadavek na požární odolnost 	EI 30DP2

Poznámka: konstrukce vikýřů v provedení v podkroví přístavby z kompletovaných sendvičových „panelů“ tl. 204 mm (ve skladbě – OSB deska tl. 22 mm, izolační jádro PIR/PUR, OSB deska tl. 22 mm) bude z interiérové strany SDK ochranná konstrukce s odolností 30 minut.

V části interiéru užitného podkroví v přístavbě budou viditelné části krokví rozměru 120/160 mm   – požadavek na požární odolnost 	R 30 minut.

SPb – SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – střešní vikýře (tl. 220–426 mm)

- Systém stojaté drážky např. RHEINZINK, výška drážky cca 25 mm,

tl. plechu 0,7mm									tl. cca 0,7 mm

- Dřevěné bednění z palubek nebo desek na bázi dřeva (pero + drážka).			tl. 25 mm

- Latě ze smrkového dřeva, třídy pevnosti C24, třídy jakosti S 10, impregnované

účinnou látkou FB, IP, P (V). Profil 60 x 40 mm. Kotvení – Ocelový vrut průměru 8 mm,

frézkou na dříku a talířovou hlavou, s protikorozním povlakem min. 15 cyklů (ISO 6988:1995).

(Např. TOPDEK ASSY vrut).							tl. 40 mm

- Latě ze smrkového dřeva, třídy pevnosti C24, třídy jakosti S 10, impregnované

účinnou látkou FB, IP, P (V). Profil 60 x 40 mm.					tl. 40 mm

- Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z polyesterové rohože

o plošné hmotnosti 120 g.m-2, na povrchu se spalitelnou folií. Rozměrová stálost 0,4 %.

Odolnost proti stékání 90 °C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Faktor difuzního

odporu 28 000 (±1000). Odolnost proti pronikání vody W1. Třída těsnosti doplňkové

hydroizolační vrstvy 1, 2, 4. (Např. TOPDEK COVER PRO)				tl. 1,8 mm

- PUR/PIR-tvrzená pěna WLS 030. Bez obsahu FCKW HFCKW, přední a zadní

- strana je 22 mm OSB deska. 							tl. 204 mm

- Podhled z SDK desek tl.12,5 mm mezi krokvemi s nevětranou vzduchovou mezerou 	tl. 60 mm

SDK protipožární podhledy v úrovni podkroví (poslední užitné nadzemní podlaží – přístavba) - požadavek na požární odolnost 	EI 30DP2

Poznámka: konstrukce vikýřů v provedení v podkroví přístavby z kompletovaných sendvičových „panelů“ tl. 204 mm (ve skladbě – OSB deska tl. 22 mm, izolační jádro PIR/PUR, OSB deska tl. 22 mm) bude z interiérové strany SDK ochranná konstrukce s odolností 30 minut.

V části interiéru užitného podkroví v přístavbě budou viditelné části krokví rozměru 120/160 mm   – požadavek na požární odolnost 	R 30 minut.

- Ilustrační obrázek

SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ – STÁVAJÍCÍ OBJEKT

SP03  – SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – šikmá střecha nezateplená (tl. 315 mm)

- Střešní taška keramická pálená engoba / glazura. Z hlediska Prosákavosti odpovídá

kategorii 1 dle ČSN EN 539-1, metoda 2. Mrazuvzdornost min. 150 cyklů dle ČSN EN 539-2,

metoda B a E. (Např. Bobrovka 19x40 – kulatý řez – Engoba antik, Jedná se o

hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat na tzv. husté (tj. šupinové krytí).

Slouží k vykrytí různých, i oblých tvarů (volské oko, kužel, úžlabí).			tl. cca 50 mm

- Latě ze smrkového dřeva, třídy pevnosti C24, třídy jakosti S 10, impregnované

účinnou látkou FB, IP, P (V). Profil 60 x 40 mm. Kotvení – Ocelový vrut průměru 8 mm,

frézkou na dříku a talířovou hlavou, s protikorozním povlakem min. 15 cyklů (ISO 6988:1995).

(Např.: TOPDEK ASSY vrut).							tl. 40 mm

- Latě ze smrkového dřeva, třídy pevnosti C24, třídy jakosti S 10, Impregnované

účinnou látkou FB, IP, P (V). Profil 60 x 40 mm.					tl. 40 mm

- Pojistná hydroizolace pro šikmé střechy – super difúzní membrána pro univerzální

použití s antireflexním povrchem a vysokou propustností vodních par. Odolnost proti

pronikání vody EN 1928 (A) Třída W1.

(Např. DuPont™Tyvek® Solid)

- Výměna stávajícího prkenného bednění (jen u volských ok, výměny krokví a přespádování střechy).

(např. Palubka SM A/B klasik							tl. 25 mm

- Původní dřevěné krokve. Případné zesílení dle skutečného stavu a dle statického návrhu

a výkresu krovu. (Např.: SM DEKWOOD krokve)					tl. 160 mm

Podkrovní prostor stávajícího objektu – zde bude do vzdálenosti 1,20 m od požární stěny

(mezi stávajíc budovou a přístavbou)

z vnitřní strany proveden protipožární SDK podhled s odolností EI 30 minut. Krytina je tašková.

Provedení SDK protipožárních konstrukcí – dtto viz výše.

### podlahy

#### Tabulka podlah

-1.N.P. - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

P07  – PODLAHA NA TERÉNU, SUTERÉN – CIHELNÁ DLAŽBA	 tl. podlahy 185 mm

- Cihelná dlažba s podsypem							tl. 40 mm

- Rostlý terén

Tato skladba není známa – v plné míře zůstává původní dlažba a její souvrství. Dojde pouze k vyčištění tlakovou vodou a k případné výměně max 15 % kusů dlažby z celé výměry. Prostor je pravidelně zatápěn režimem podzemní vody v závislosti na srážkách atd. V návrhu je i tento jev ponechán. Celý prostor sklepa je otevřen povětrnosti a celoročně intenzivně příčně větrán.

1.N.P. - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

P03  – PODLAHA NA TERÉNU – KERAMICKÁ DLAŽBA	 (tl. 300 mm)

- Keramická dlažba do interiéru							tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení velkoplošných

keramických obkladů a dlažeb (třída C2T)						tl. 5 mm

- Jednosložková silikátově disperzní ochranná hydroizolační hmota

min. 200 mm nad podlahu (pouze místnosti sociálního zařízení)			tl. 2 mm

- Disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4 v ose desky,

dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)				tl. 60 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích (vrstva zabraňující

dehydrataci potěru při betonáži)							tl. 0,2mm

- Tepelněizolační desky ze stabilizované pěnového podlahového polystyrenu

se sníženou nasákavostí (např. DEKPERIMETER SD 150)				tl. 120 mm

- Hydroizolační souvrství podlah na terénu stávajícího objektu

dle PD: „Návrh sanace objetu a návrh obnovy fasády“				tl. 4 mm

- Podkladní betonová deska vyztužená ocelovou svařovanou sítí

KARI 100/100/6 mm, beton C20/25							tl. 100 mm

- Štěrkopískový podsyp								tl. 150 mm

- Rostlý terén

P04  – PODLAHA NA TERÉNU – KERAMICKÁ DLAŽBA, v místě bývalého průjezdu (tl. podlahy 340 mm)

- Keramická dlažba do interiéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení velkoplošných

keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1)					tl. 5 mm

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4 v ose desky,

dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)				tl.55 mm

- Systémová tepelněizolační deska z pěnového polystyrenu pro uložení trubek

teplovodního podlahového vytápění						tl. 50 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Tepelněizolační desky ze stabilizované pěnového podlahového polystyrenu

se sníženou nasákavostí (např. DEKPERIMETER SD 150)				tl. 150 mm

- Hydroizolační ochrana spodní stavby a ochrana proti pronikání radonu z podloží,

2x SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skelnou tkaninou			tl. 2x4 mm

- Penetrační asfaltová emulze

- Podkladní betonová deska vyztužená ocelovou svařovanou sítí

KARI 100/100/6 mm, beton C20/25 XC2						tl. 180 mm

- Štěrkopískový podsyp (v celé výšce bývalé váhy)					tl. Cca 900 mm

- Rostlý terén

P05  – PODLAHA PŘÍZEMÍ NAD STÁV. KLENBAMI – KERAMICKÁ DLAŽBA	 tl. (600 mm)

- Keramická dlažba do interiéru							tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení velkoplošných

keramických obkladů a dlažeb (třída C2T)						tl. 5 mm

- Jednosložková silikátově disperzní ochranná hydroizolační hmota min. 200 mm nad podlahu

(pouze úklidová místnost a přípravna jídel kafeterie)					tl. 2 mm

- Disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad

(pouze úklidová místnost a přípravna jídel kafeterie)

- Hydroizolační souvrství podlah na terénu stávajícího objektu dle

PD: „Návrh sanace objetu a návrh obnovy fasády“					tl. 4 mm

- Podkladní betonová deska vyztužená ocelovou svařovanou sítí

KARI 100/100/6 mm, beton C20/25							tl. 80 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích (vrstva

zabraňující dehydrataci podkladního betonu při betonáži)				tl. 0,2mm

- Hutněný zásyp klenbových stropů štěrkem na bázi pěnového skla (např. REFAGLASS),

tepelněizolační, nenasákavý, vysoká pevnost, nehořlavý, mrazuvzdorný		tl. 200-500 mm

- Stávající cihelná klenba z cihel plných na výšku – strop suterénních místností		tl. 300 mm

P06  – PODLAHA PŘÍZEMÍ NAD SUTERÉNNÍ CHODBOU – KERAMICKÁ DLAŽBA tl. (300-370 mm)

- Keramická dlažba do interiéru							tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení velkoplošných

keramických obkladů a dlažeb (třída C2T)						tl. 5 mm

- Jednosložková silikátově disperzní ochranná hydroizolační hmota min. 200 mm nad podlahu

(pouze úklidová místnost a přípravna jídel kafeterie)					tl. 2 mm

- Disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad

(pouze úklidová místnost a přípravna jídel kafeterie)

- Hydroizolační souvrství podlah na terénu stávajícího objektu dle

PD: „Návrh sanace objetu a návrh obnovy fasády“					tl. 4 mm

- Podkladní betonová deska vyztužená ocelovou svařovanou sítí

KARI 100/100/6 mm, beton C20/25							tl. 80 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích (vrstva

zabraňující dehydrataci podkladního betonu při betonáži)				tl. 0,2mm

- Hutněný zásyp klenbových stropů štěrkem na bázi pěnového skla (např. REFAGLASS),

tepelněizolační, nenasákavý, vysoká pevnost, nehořlavý, mrazuvzdorný		tl. 200-500 mm

- Stávající cihelná klenba z cihel plných na výšku – strop suterénních

místností									tl. 150 mm

- Dodatečné zateplení podhledu klenby ze strany suterénu deskami z XPS

tl. 120 mm (pouze v místě suterénní chodby šířky 950 mm)				tl. 120 mm

2.N.P. - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

P14  – KER. DLAŽBA

- Keramická dlažba do interiéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení keramických

obkladů a dlažeb (třída C2T)							tl. 6 mm

- Tekutá ochranná hydroizolační hmota např. tekutá fólie (např. Fermacell)

ve dvou vrstvách, vytažená min. 200 mm nad čistou podlahu, včetně osazených

těsnících pásků v rozích přetřených vrstvou tekuté hydroizolační hmoty, 		tl. cca 3 mm

- Základní penetrační hloubkový nátěr (např. Fermacell)

- Spárovací tmel např. (např. Fermacell)						tl. 1 mm

- Podlahový sádrovláknitý prvek (např. Fermacell 2E22) 1500x500x25			tl. 25 mm

- Dřevovláknitá deska tl. 10 mm							tl. 10 mm

- Plošné bednění ze stavebních desek (CETRIS, OSB)				tl. 25 mm

- Roznášecí podlahové trámky 80x60 mm vložené do ocelových profilů

HEB – nosná konstrukce z ocel profilů HEB 120					tl. 120 mm

- Lehký izolační zásyp klenbových stropů ze suchého (např. Liaporu),

tepelněizolační, zvukově (akusticky) izolační, nehořlavý,				tl. 150-550 mm

P15  – PODLAH. PRKNA

- Podlahová prkna									tl. 22 mm

- Tlumící podložka z pěněného polyethylenu	s uzavřenou buněčnou

strukturou									tl. 3 mm

- Podlahový sádrovláknitý prvek (např. Fermacell 2E31) 2x10 mm			tl. 20 mm

- Dřevovláknitá deska tl. 10 mm							tl. 10 mm

- Plošné bednění ze stavebních desek (CETRIS, OSB)				tl. 25 mm

- Roznášecí podlahové trámky 80x60 mm vložené do ocelových profilů

HEB – nosná konstrukce z ocel profilů HEB 120					tl. 120 mm

- Lehký izolační zásyp klenbových stropů ze suchého Liaporu,

tepelněizolační, zvukově (akusticky) izolační, nehořlavý,				tl. 150-550 mm

- Zpevnění rubové části klenby nabetonávkou C25/30 TL. 60 nebo 100 mm

s vloženou KARI sítí 100/100/5							tl. 60 mm

P19  – PODLAH. PRKNA

- Podlahová prkna									tl. 22 mm

- Tlumící podložka z pěněného polyethylenu	s uzavřenou buněčnou

strukturou									tl. 3 mm

- Podlahový sádrovláknitý prvek (např. Fermacell 2E31) 2x10 mm			tl. 20 mm

- Dřevovláknitá deska tl. 10 mm							tl. 10 mm

- Plošné bednění ze stavebních desek (CETRIS, OSB)				tl. 25 mm

- Lehký izolační zásyp klenbových stropů ze suchého Liaporu,

tepelněizolační, zvukově (akusticky) izolační, nehořlavý,				tl. 150-550 mm

- Zpevnění rubové části klenby nabetonávkou C25/30 TL. 100 mm

s vloženou KARI sítí 100/100/5							tl. 100 mm

P16  – SKLADBA STROPU nad 1.N.P. – KERAM. DLAŽBA, (tl. 265+300 mm)

- Keramická dlažba do interiéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení velkoplošných

keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1)					tl. 5 mm

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4

v ose desky, dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)		tl.55 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Tepelněizolační desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu

s kročejovým útlumem								tl. 30 mm

P17  – KERAM. DLAŽBA u schodiště

- Keramická dlažba do interiéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení velkoplošných

keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1)					tl. 5 mm

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4

v ose desky, dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)		tl.55 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Lehký izolační zásyp klenbových stropů ze suchého Liaporu,

tepelněizolační, zvukově (akusticky) izolační, nehořlavý,				tl. 150-550 mm

P18  –PODLAHA PŘEDSAZENÉ PAVLAČE – PODLAH. PRKNA

- Podlahová prkna									tl. 20 mm

- Plošné bednění ze stavebních desek OSB 2x16 mm (desky křížem přes sebe,

slepit, prošroubovat, délka vrutu 25 mm vč. hlavy)					tl. 32 mm

- Gumová podložka								tl. 3 mm

- Tepelně izolační desky na bázi vakuové izolace (např. KINGSPAN OPTIM-R)		tl. 40 mm

- Gumová podložka								tl. 3 mm

- Parotěsná zábrana								tl. 2 mm

- Doplnění rubové strany klenbových stropů lehkou izolační mazaninou z perlitobetonů

(expandovaný perlit), tepelněizolační, zvukově (akusticky), izolační, nehořlavý,		tl. 0-110 mm

3.N.P. - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

P20  – PODLAHA - TRÁM. STROP. – POCHOZÍ (tl. 1095 mm)

- Plošný záklop z OSB desek, popř. fošen šroubovaný vruty do montážních

prken										tl. 25 mm

- Montážní prkna 20x100 mm plnoplošně přilepená k nosnému rastru z EPS křížů

a trámků PUR lepidlem po celé délce konstrukce					tl. 20 mm

- Nosný rastr z EPS křížů tl. 100x500mm výšky 300 mm a EPS trámků 100x1000

výšky 300 mm, světlá šířka polí roštu 595 mm.					tl. 300 mm

- Tepelná izolace z desek minerální plsti (např. ISOVER UNI) určená do nezatížených

stropních konstrukcí vkládaná do rastru z EPS křížů a trámků ve dvou vrstvách

s překrytím svislých spár (2x120 mm + 1x60 mm)					dtto

- Parotěsná fólie (např. ISOVER VARIO KM/DUPLEX) s přechodem do svislé polohy,

včetně souvisejících doplňků pro řešení přesahů a ukončení.

- Plnoplošné bednění z prken, nebo dřevoštěpkových desek OSB jako roznášecí vrstva	tl. 30 mm

- Stávající nosné dřevěné trámy průřezu 240x220 mm naplocho, nebo výměna

poškozených trámu za nové z plně hraněného smrkového řeziva pevnostní třídy C22	tl. 220 mm

1.N.P. - NAVRŽENÁ PŘÍSTAVBA

P01  – PODLAHA NA TERÉNU – KERAMICKÁ DLAŽBA (tl. podlahy 340 mm)

- Keramická dlažba do interiéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení velkoplošných

keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1)					tl. 5 mm

- Jednosložková silikátově disperzní ochranná hydroizolační hmota min. 200 mm nad podlahu											tl. 2 mm

- Disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4 v ose desky,

dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)				tl.55 mm

- Systémová tepelněizolační deska z pěnového polystyrenu pro uložení trubek

teplovodního podlahového vytápění						tl. 50 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Tepelněizolační desky ze stabilizované pěnového podlahového polystyrenu

se sníženou nasákavostí (např. DEKPERIMETER SD 150)				tl. 150 mm

- Ochranná betonová mazanina, beton C20/25 XC2					tl. 60 mm

- Hydroizolační ochrana spodní stavby a ochrana proti pronikání radonu z podloží,

2x SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skelnou tkaninou			tl. 2x4 mm

- Penetrační asfaltová emulze

- Podkladní betonová deska vyztužená ocelovou svařovanou sítí

KARI 100/100/6 mm, beton C20/25 XC2						tl. 180 mm

- Štěrkopískový podsyp								tl. 150 mm

- Rostlý terén

P02  – PODLAHA NA TERÉNU – KERAMICKÁ DLAŽBA, stání pro kontejnery (tl. podlahy 340 mm)

- Keramická dlažba do exteriéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení velkoplošných

keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1)					tl. 5 mm

- Jednosložková silikátově disperzní ochranná hydroizolační hmota min. 200 mm nad podlahu											tl. 2 mm

- Disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4 v ose desky, dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)						tl.55 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Tepelněizolační desky ze stabilizované pěnového podlahového polystyrenu

se sníženou nasákavostí (např. DEKPERIMETER SD 150)				tl. 200 mm

- Ochranná betonová mazanina, beton C20/25 XC2					tl. 60 mm

- Hydroizolační ochrana spodní stavby a ochrana proti pronikání radonu z podloží,

2x SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skelnou tkanino			tl. 2x4 mm

- Penetrační asfaltová emulze

- Podkladní betonová deska vyztužená ocelovou svařovanou sítí

KARI 100/100/6 mm, beton C20/25 XC2						tl. 180 mm

- Štěrkopískový podsyp								tl. 150 mm

- Rostlý terén

2.N.P. - NAVRŽENÁ PŘÍSTAVBA

P08  – KERAM. DLAŽBA, hygienická zařízení (tl. 150 mm)

- Keramická dlažba do interiéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení velkoplošných obkladů

Keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1)					tl. 5 mm

- Jednosložková silikátově disperzní ochranná hydroizolační

hmota min. 200 mm nad podlahu							tl. 2 mm

- Disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4

v ose desky, dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)		tl.53 mm

- Systémová tepelněizolační deska z pěnového polystyrenu pro

uložení trubek teplovodního podlahového vytápění					tl. 50 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Tepelněizolační desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu

s kročejovým útlumem								tl. 30 mm

P09  – KERAM. DLAŽBA, komunikačními prostory (tl. 150 mm)

- Keramická dlažba do interiéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení

Keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1)					tl. 5 mm

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4

v ose desky, dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr

(anhydrit)									tl.55 mm

- Systémová tepelněizolační deska z pěnového polystyrenu pro

uložení trubek teplovodního podlahového vytápění					tl. 50 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Tepelněizolační desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu

s kročejovým útlumem								tl. 30 mm

P10  – TEXTILNÍ POVRCH, kanceláře (tl. 150 mm)

- Textilní podlahová krytina určená pro komerční prostory – zátěžový koberec		tl. 6 mm

Vyrovnávací vrstva disperzního lepidla pro pokládku	textilních

podlahových krytin								tl. 4 mm

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4

v ose desky, dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)		tl.60 mm

- Systémová tepelněizolační deska z pěnového polystyrenu

Pro uložení trubek teplovodního podlahového vytápění				tl. 50 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Tepelněizolační desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu

s kročejovým útlumem								tl. 30 mm

3.N.P. - NAVRŽENÁ PŘÍSTAVBA

P11  – KERAM. DLAŽBA, technická místnost, sklad nábytku (tl. 100 mm)

- Polyuretanová měkčená stěrka (např. Sikafloor-305 W) tl. 3-5 mm			tl. 5 mm

Penetrace pro hloubkové zpevnění a snížení nasákavosti

porézních a navětralých povrchů (SIKA)

- Jednosložková silikátově disperzní ochranná hydroizolační hmota

min. 200 mm nad podlahu								tl. 2 mm

- Disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4 v ose desky,

dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit)

ve spádu 1% k podlahovému žlábku, vpusti						tl. 48-63 mm

- Separační PE (polyethylenová) fólie slepovaná ve spojích				tl. 0,2 mm

- Tepelněizolační desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu

s kročejovým útlumem								tl. 30 mm

P12  – POLYURETAN STĚRKA, spojovací krček (tl. 5 mm)

- Polyuretanová měkčená stěrka Sikafloor-305 W, tl. 3-5 mm				tl. 5 mm

Penetrace pro hloubkové zpevnění a snížení nasákavosti porézních

a navětralých povrchů (SIKA)

P13  – KERAM. DLAŽBA, kom prostory, rampa (tl. 5 - 100 mm)

- Keramická dlažba do interiéru, imitace kamene 600x600 mm				tl. 10 mm

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu pro lepení velkoplošných

keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1)					tl. 5 mm

- Spádová betonová mazanina vyztužená sítí KARI 150/150/4 v ose desky,

dilatovaná, nebo samonivelační litý sádrový potěr (anhydrit), rampa ve spádu 5%

tl. 0-85 mm