PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

OBJEKTU HUSOVO NÁMĚSTÍ 2

(p.p.č. 89, 88/2, 88/3, 88/6, 88/7)

# Město Chabařovice

# Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice

# zastoupené na základě pověření dle Směrnice č.19/2015

# starostou Mgr. Josefem Kusebauchem

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Dokumentace pro provádění stavby

# PROSINEC 2019

# ÚSTÍ NAD LABEM

Ing. Arch. Luboš Kotiš

ČKA 00 759

Oty Pavla 3372/3

Severní terasa

400 11

Ústí nad Labem

ATELIER

Hradiště 96/8

400 01

Ústí nad Labem   CZ

I Č: 40225313

DIČ: CZ 5809090573

Tel.: +420603192260

atelier@arch-kotis.cz

www.arch-kotis.cz

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. V platném znění 405/2017 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení

Textová část

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E Dokladová část

# Souhrnná technická zpráva

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro

vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení

ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního

souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

Výrobní dokumentace bude zpracována pro dílčí části stavby, které svým charakterm, zejména složitostí a nutnou koordinací s odstaztními prvky díla to vyžadují (např,. výplně oken a vstupních dveří, zámečnické nosnéa inenosné konstrukce atd.

Rozsah dokumentace je plně v kompetentnosti generálního zhotovitele díla. Výkresy dokumentace pro provedení stavby nemohou suplovat výrobní dokumentaci. Zákonně je finanční výrobní dokuemtace součástí ceny dodavky díla.

Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude mimo jiné zpracován se zřetelem na umístění stavby a související dopravou vedenou v blízkosti objetu.

Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb.

Práce probíhající v ochranných či bezpečnostních pásmech budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou a popř. s obsahem 	stanovisek DOSS.

Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,

Dojde ke zúžení tranzitní motorové komunikace 263 v blízkosti staveniště. Dopravní značení, způsob oplocení atd. bude řešeno v samostatném řízení generálním zhotovitelem díla.

Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska

hluku, vibrací, prašnosti apod. Předpokládáme, že v průběhu územního a stavebního řízení budou ze strany dotčených orgánů stanoveny konkrétní podmínky pro stavbu.

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21. 1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny.

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 7 souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.

## Popis území stavby

### Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Staveniště se nachází v centru města Chabařovice, uvnitř vřetenového náměstí. Řešené území je součástí původního areálu parního mlýna. Vlastní rehabilitaci území předchází etapa demolice části objektů. Z původních objektů je ponechán průčelní budova s navazující branou. Navržená dostavba vychází z původní urbanistické struktury.

### Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

V době zpracování DPS není vydáno územní rozhodnutí ani stavební povolení.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Nejsou obsaženy.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

V době zpracování DPS není vydáno územní rozhodnutí ani stavební povolení.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Ve vazbě na negativní stanovisko SČVaK ve věci likvidace dešťových vod a splaškových vod byla zásadním způsobem přepracována projektová dokumentace obou systémů. Oprava byla provedena i u celkových situací stavby. Opraven byl rovněž souhrnný rozpočet a výkaz výměr.

Ve vazbě na stanovisko NIPI byla změněna barevnost podstupnice nástupního a výstupního schodu na vnitřním schodišti a to u všech ramen, kterých se to týká. Barevnost je doložena ve zprávě. Kanálek u kašny byl doplněn o mřížky (viz grafická část a výkaz výměr).

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

- RADON

Následuje vložený průzkum

- HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ

Libor Novotný – geologie – odpady – životní prostředí

400 01 Ústí nad Labem, Resslova 1760/2, tel.: 602154748, E-mail: nadmerna.obuv@volny.cz, IČO: 69297371

interní číslo úkolu 0301/2019

HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK

Označení druhu a etapy geologických prací:

Hydrogeologické posouzení možností nakládání se zachycenými srážkovými vodami

- KOPANÉ SONDY STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ

Sondy u severního štítu

Sonda u východní fasády.

Sonda ve dvoře u severní fasády.

Sonda u jižní fasády.

Sonda pod stávajícím schodištěm.

Vnitřní sonda u východní fasády.

### Ochrana území podle jiných právních předpisů1),

- Městská památková zóna Chabařovice

Rozhodnutí id č: 1995250

Rok: 1995

Název rozhodnutí: Vyhláška MK č. 250/1995 Sb. ze dne 22. 9. 1995 o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny.

### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekt je mimo záplavové území.

Podle registrů České geologické služby (www.geology.cz) se území plánované výstavby nachází v poddolovaném území č. 1866 Chabařovice (uhlí hnědé), v zájmové lokalitě přestavby a jejím blízkém okolí nejsou evidována hlavní důlní díla. Dle klasifikace ploch postižených poklesy terénu (Zelenka, Havrlík, Martinovská 1994) se lokalita přestavby nalézá v ochranném pilíři Chabařovice, který není postižen poklesy terénu (lze interpretovat tak, že poddolování se na povrch neprojevuje poklesy). Uhelná sloj se nalézá v hloubce kolem 50 m pod terénem. Podle účelové důlně – hydrogeologické mapy SHR (Berka, Horvát 1989) zájmová parcela přestavby poddolována není, nejbližší systém chodeb (důl Philomena II) se nalézá asi 60 m severozápadně od posuzované přestavby.

Lokalita se nenalézá v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů, nenalézá se v ochranných pásmech vodního zdroje, nenalézá se v CHOPAV nebo v maloplošně nebo velkoplošně chráněných územích (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).

Podle různých geologických map (např. přehledné mapy uveřejněné na serveru ČGS) jsou horninovým podložím lokality sedimentární horniny – terciérní miocenní jíly Mostecké pánve mosteckých svrchních vrstev. Jedná se vesměs o vysoce plastické jíly, relativně homogenní, s minimální propustností (vsakovací koeficient lze odhadovat na zřetelně menší než 1x10-6 ms-1).

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

V maximální míře byly zohledněny atributy minimálního vlivu nových objektů nastávající přírodní poměry v území. Realizací objektů nebude zvýšena motorová doprava v této části obce (samozřejmě k navýšení dojde po dobu výstavby zařízení).

Odtokové poměry v území jsou zachovány.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Demoliční práce byly vyřízeny v předstihu samostatnou PD. Nedochází ke kácení dřevin.

### Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Realizace záměru nevyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

### Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

#### Doprava

Příjezd k pozemku je realizován pomocí stávající motorové komunikace.

Před pozemkem z jihu se nachází cca 5 veřejných parkovacích stání pro osobní automobily.

#### Zásobování pitnou vodou

Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu. Detailně viz PD ZTI.

#### Dešťové vody

Dešťové vody jsou řízeně svedeny a následně vsakovány na městském pozemku. Detailně viz příslušná PD.

#### Splaškové vody

Splaškové vody jsou odváděny veřejnou kanalizační stokou s napojením na veřejnou ČOV.

#### Přípojka NN

Místo připojení k distribuční soustavě elektrické energie je ve stávající rozpojovací skříni na pojistkových spodcích.

Technické údaje odběrného / předávacího místa:

-	Napěťová hladina: 0,4 kV (NN)

-	Způsob připojení: 3 fáze

-	Hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 80 A, charakteristika: B

-	Odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS – měření přímé

(údaje převzaty z Přílohy č.1 smlouvy 19_SOP_01_4121534591 firmy ČEZ Distribuce, a.s.)

#### Přípojka slaboproudu

Připojení objektu na rozvod slaboproudu novým optickým kabelem bude provedeno novou kabelovou přípojkou přetínající stávající komunikaci ze stávajícího rozvaděče umístěného na objektu čp. 198 (naproti realizovaného objektu ). Pokládka optického kabelu pod komunikací bude realizována současně s kabelem pro veřejné osvětlení.

(podklady poskytla firma TETA s.r.o.)

#### Plynovod a přípojka

Původní přípojka je zrušena a nahrazena novu situačně na jiném místě.

V komunikaci p.p.č.126 vede stávající STL plynovodní řad z ocelových trubek DN50 (150 kPa). Objekt je na něj napojen stávající STL plynovodní přípojkou. Vzhledem k dispozičnímu řešení vnitřku objektu a umístění kotlů, není možné stávající přípojku využít. Bude nutné přistoupit k přeložce přípojky, stávající přípojka bude odstavena z provozu. Přeložka bude z trubek PE100, SDR11 – dn 32 x 3,0 mm, D25 s ochranným pláštěm, bude ukončena v nice v obvodové stěně budovy hlavním uzávěrem plynu k OPZ-KK25.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Pro navrhovanou stavbu nejsou stanoveny další věcné a časové vazby, ani podmiňující, vyvolané či související investice.

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Pozn.: Modře zvýrazněny jsou pozemky přímo dotčené stavbou. Pozemky bez zvýraznění jsou sousední parcely.

| PARCELA | VÝMĚRA (m2) | DRUH POZEMKU | ZPŮSOB VYUŽITÍ | ZPŮSOB OCHRANY | VLASTNICKÉ PRÁVO | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85/1 | 8925 | ostatní plocha | ostatní komunikace | 0 | Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice | 0 |
| 85/2 | 12075 | ostatní plocha | SILNICE | 0 | Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem | 0 |
| 88/1 | 1049 | zastavěná plocha a nádvoří | č. p. 1; jiná stavba | 0 | Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice | 0 |
| 88/2 | 175 | zastavěná plocha a nádvoří | společný dvůr | 0 | Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice | 0 |
| 88/3 | 24 | zastavěná plocha a nádvoří | č. ev. 99; garáž | 0 | Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice | 0 |
| 88/6 | 58 | ostatní plocha | jiná plocha | 0 | Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice | 0 |
| 88/7 | 27 | zastavěná plocha a nádvoří | č. ev. 98; garáž | 0 | Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice | 0 |
| 89 | 936 | zastavěná plocha a nádvoří | zastavěná plocha a nádvoří č. p. 2; jiná stavba | 0 | Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice | 0 |
| 126 | 4369 | ostatní plocha | ostatní komunikace | 0 | Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice | 0 |

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

| PARCELA | VÝMĚRA (m2) | DRUH POZEMKU | ZPŮSOB VYUŽITÍ | ZPŮSOB OCHRANY | VLASTNICKÉ PRÁVO | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85/1 | 8925 | ostatní plocha | ostatní komunikace | 0 | Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice | 0 |
| 85/2 | 12075 | ostatní plocha | SILNICE | 0 | Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem | 0 |
| 88/2 | 175 | zastavěná plocha a nádvoří | společný dvůr | 0 | Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice | 0 |
| 88/3 | 24 | zastavěná plocha a nádvoří | č. ev. 99; garáž | 0 | Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice | 0 |
| 88/6 | 58 | ostatní plocha | jiná plocha | 0 | Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice | 0 |
| 88/7 | 27 | zastavěná plocha a nádvoří | č. ev. 98; garáž | 0 | Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice | 0 |
| 89 | 936 | zastavěná plocha a nádvoří | zastavěná plocha a nádvoří č. p. 2; jiná stavba | 0 | Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice | 0 |

## Celkový popis stavby

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o rekonstrukci budovy a historické brány, ke které je přistavěno ze severu křídlo s technickým, sociálním a komunikačním zázemím.

SO 0.1		rekonstrukce stavby a nová stavba

Rekonstrukce a přístavba a objektu včetně přípojek a zpevněných ploch – nová stavba.

IO 0.1 A		Zpevněné plochy a zeleň (I. Etapa) - nová stavba

Sadové úpravy (I. Etapa) - nová stavba

IO 0.2 A		Splašková a dešťová kanalizace (I. Etapa) - nová stavba

IO 0.3 A		Veřejné osvětlení (I. Etapa) - nová stavba

SO 0.2		Kašna – stavební a technologické řešení – nová stavba

SO 0.3		Altán – stavební a technologické řešení – nová stavba

SO 0.4		Zárubní zídky, vánoční strom – kotvení – nová stavba

IO 0.1 B		Zpevněné plochy a zeleň (II. Etapa) – nová stavba

Sadové úpravy (II. Etapa) - nová stavba

IO 0.2 B		Splašková a dešťová kanalizace (II. Etapa) - nová stavba

IO 0.3 B		Veřejné osvětlení (II. Etapa) – nová stavba

### Účel užívání stavby,

Stavební a inženýrské objekty I. A II. Etapy jsou občanskou nebo technickou vybaveností.

### Trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o budovy a objekty trvalého charakteru.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

V PD nejsou obsaženy žádné výjimky ve vazbě na technické požadavky a bezbariérové užívání stavby.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Ve vazbě na negativní stanovisko SČVaK ve věci likvidace dešťových vod a splaškových vod byla zásadním způsobem přepracována projektová dokumentace obou systémů. Oprava byla provedena i u celkových situací stavby. Opraven byl rovněž souhrnný rozpočet a výkaz výměr.

Ve vazbě na stanovisko NIPI byla změněna barevnost podstupnice nástupního a výstupního schodu na vnitřním schodišti, a to u všech ramen, kterých se to týká. Barevnost je doložena ve zprávě. Kanálek u kašny byl doplněn o mřížky (viz grafická část a výkaz výměr).

### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

- Městská památková zóna Chabařovice

Rozhodnutí id č: 1995250

Rok: 1995

Název rozhodnutí: Vyhláška MK č. 250/1995 Sb. ze dne 22. 9. 1995 o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny.

### Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Rekonstrukce:

Zastavěná plocha						187,60 m2 (DLE ZAMĚŘENÍ)

Obestavěný prostor

(64,6 x 10,60) + (64,6 x 1,8 x 1/3) + (112,8 x 8,2) + (112,8 x 2,3 x 1/3) + (11,3 x 7,3) =

= 684,8 + 38,8 + 925,0 + 86,5 – 82,5 = 1817,60 m3

Přístavba:

Zastavěná plocha							106,70 m2

Obestavěný prostor

(106,7 x 	8,6) + (106,7 x 3,55 x 1/3) = 917,7 + 126,30 = 1044,00 m3

Objekt celkem.

Zastavěná plocha							294,30 m2

Obestavěný prostor							2831,3 m3

Funkční okruhy:

Provoz kafetérie (max. 20 hostů, 1-2 osoby obsluhy ve dvou směnách)

Kadeřnictví (1-2 osoby obsluhy ve dvou směnách)

Kancelářské plochy (různé velikosti o max. 3-5 pracovnících)

### Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Základní energetické bilance jsou uvedeny u jednotlivých kapitol specializovaných profesí.

### Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

SO 0.1			ETAPA I		změna dokončené stavby a nová stavba

Rekonstrukce a přístavba a objektu včetně přípojek a zpevněných ploch.

Zahájení stavby:			03 / 2020

Dokončení stavby:		12 / 2021

SO 0.2			ETAPA II	nová stavba

Rehabilitace veřejného prostoru (altán, dlažby zeleň, kašna, osvětlení, rozvody infrastruktury atd.)

Zahájení stavby:			02 / 2021

Dokončení stavby:		09 / 2022

### Orientační náklady stavby.

Rozpočet tvoří samostatnou přílohu PD.

Zpracoval

Kolektiv autorů srpen 2019