- Tělocvična pro ZŠ v Samotíškách, ul.Podhůry

DSP, DPS

- ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY

- E. Zásady organizace výstavby

- Technická zpráva

- Informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho předpokládané úpravy, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Plošný rozsah staveniště je velmi malý, jde o 3 plochy :

- před ZŠ, tělocvičnou a RD parc.č.11 v rozsahu cca 125 m2,

(tuto plochu tvoří chodník + přilehlá upravovaná travnatá plocha),

- na protější straně ulice Podhůry v rozsahu cca 16 m2,

- za školou na dvoře - spojnice východu z hl.budovy k předloženým scho-dům a rampě tělocvičny v rozsahu cca 15 m2,

- a vodicí proužek v silnici v délce 8 m.

Za velmi významné je však třeba považovat jednak polohu staveniště v terénu s velkým výškovým rozdílem, ale hlavně polohu v proluce, kde je jisté, že se budou podbetonovávat základy školy a možná i sousedního RD na parc.č.11.

Za významné je třeba považovat a předem naplánovat sejmutí, odvoz a uložení sochy sv.Jana Nepomuckého z prostoru staveniště, a jako poslední bod stavby její novou instalaci. S tím souvisí i odstranění původního a vybudování nového základu.

Plocha pod chodníky je částečně dlážděná (u snižovaného chodníku na parc.č.1092/2 a 62 - obě ost.plochy v maj.obce) a travnatá (u nových chod-níků na parc.č.13 a 14 - obě zahrada a na parc.č.1092/2 - ost.plocha, vše v majetku obce).

Součástí akce je i odstranění chodníku (v ulici) šířky 1,2 m v délce 4 m.

Oplocení staveniště zajistí stavební firma mobilním oplocením, jehož dél-ka bude úměrná ploše, kterou zabere jak vně - v ulici, tak uvnitř - ve dvoře.

Trvalé deponie ani mezideponie se nepředpokládají.

Na staveniště vedou dva příjezdy a dva přístupy - z ulice a ze dvora. Přístup ze dvora lze zpevnit např. panely tak, aby se dalo dostat ideálním způsobem přímo i k zadní části objektu. Nutno zohlednit únosnost zastro-pení septiku a ponechávaných šachet.

- významné sítě technické infrastruktury

Vzhledem k poloze staveniště v těsné vazbě na hlavní (státní) a další vedlejší komunikaci, je přirozené, že se zde nachází všechny významné inž.sítě jdoucí obcí: stávající dešťová a projektovaná splašková kanalizace,

vodovod, středotlaký plynovod, nadzemní i podzemní kabely NN, kabely VO a sdělovací kabely CETINu (do štítu ZŠ jde nefunkční) - podmínky i v dodatečném vyjádření z 13.3.2018.

- napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Voda i elektřina na staveništi jsou v ZŠ, přes podružné měření dohodne stavební firma s investorem staveništní odběr. Odvodnění staveniště se vzhledem k malému rozsahu zastavěné plochy (300 m2) neuvažuje.

- úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč.nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba zpevněných ploch je koncovým objektem celé akce „tělocvična“. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví jsou řešeny v rámci celé akce. V současné době nejsou na staveništi ani v okolí realizovány žádné prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Po severní straně ulice Podhůry vede podél pozemku ZŠ veřejný chod-ník. Po dobu jeho záboru vzhledem k jeho snižování a pravděpodobně i s ohledem na stavbu v celém jejím průběhu bude potřeba zajistit nerušený pohyb osob s omezenou schopností pohybu (všech osob) po vymezené části asfaltové vozovky před školou.

- uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

- staveniště bude ohraničeno a označeno výstražnými tabulkami,

- veškerá činnost se odehraje na pozemcích investora parc.č.13 a 14 (ZŠ - maj.obce) a na parc.č.1092/2 a 62 (veř.prostr.- v maj. obce). Dané parcely se nacházejí v proluce mezi budovou ZŠ a dvěma RD, jejichž konstrukce zasahují na pozemek stavebníka - obce. Zde se předpokládá a je projednáno jednak u RD na parcele č.11 postupné odstraňování zateplení na stěně sousedící se staveništěm současně s výstavbou tělocvičny a jednak u RD na parc.č.10 odstranění přesahu střechy nad pozemek stavebníka se zapravením,

- stavebník i zhotovitel musí respektovat požadavky všech dotčených orgá-nů a organizací zúčastněných ve stavebním řízení,

- bezpečností při provádění stavby se zabývá „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ pro celou stavbu,

- všechny strany podílející se na stavbě jsou povinny výše uvedený „Plán bezpečnosti“ po celou dobu výstavby respektovat.

- řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Pro potřeby kanceláří stavbyvedoucího (mistra), stavebního dozora a příp.koordinátora musí dodavatel v plném rozsahu využít vlastních buněk ZS, stejně tak pro šatny a soc.zař.dělníků na pozemku ZŠ ve dvoře. Sklady materiálu budou v mobilních skladech, nářadí a cenný materiál ve dvorním zděném objektu, jehož zapůjčení bude dohodnuto se ZŠ.

- popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení - nejsou.

- stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- staveniště bude řádně ohrazeno a osazeno výstražnými tabulkami “Vstup na stavbu přísně zakázán“ apod. Výška oplocení dle Nařízení vlády č.591/2006 Sb. je min. 1,8 m,

- na staveništi tělocvičny budou umístěny minimálně dva hasicí přístroje,

- v buňkách nebo prostorách sloužících k šatnám, či kancelářím budou umístěny lékárničky a seznamy čísel první pomoci (případně havárií),

- stavba (svým typem a rozsahem) nevyžaduje žádná speciální bezpeč-nostní opatření, operativně bude rozhodováno v případě dotyku s RD 11,

- při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu se zákonem č.309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dle nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních poža-davcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle dalších zákonů, vyhlášek a norem dle výše uvedeného zákona bude na stavbě pracovat osoba koordinátora,

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je samostatným elaborátem a při realizaci stavby k němu musí být přihlíženo,

- všechny strany na stavbě zúčastněné jsou povinny výše uvedený „plán bezpečnosti“ po celou dobu výstavby respektovat.

- podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

- při výstavbě nebudou používány materiály zdraví škodlivé,

- vytěžený a vybouraný stav. materiál bude odvezen na oficiální skládky,

- při výstavbě musí být omezena zvýšená prašnost (například kropením),

- vozidla stavby musí na veřejné komunikace vyjíždět řádně očištěna,

- případné znečištění komunikace musí být okamžitě odstraněno,

- doba výstavby bude omezena na dobu 600 - 2200h

- provoz stroj. zařízení na „volnoběh“ bude omezen na technické minimum,

- staveniště se nachází v dostatečné vzdálenosti od obydlené části města,

- vzrostlá zeleň na staveništi bude odstraněna v nezbytně nutném rozsahu,

- stavba vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy v rozsahu 369,3 m2, z toho z parc.č.13 bude zabráno 267,8 m2, z parc.č.14 - 101,5 m2.

.

- orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

zahájení stavby  tělocvičny vč.inž.objektů – IV-V/2019

ukončení stavby tělocvičny vč.inž.objektů – IX-X/2020

v Olomouci   19.6.2018                                                              Ing.arch.O.Schneider